峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目

环境影响报告书

（送审本）

建设单位：峨眉山市桃子湾农业有限公司

编制单位：乐山市四维环保科技有限责任公司

二〇二五年五月

目录

第一章  概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价过程	2

1.3评价目的及原则	4

1.4关注的主要环境问题	4

1.5环境影响评价主要结论	5

第二章总则	6

2.1 编制依据	6

2.2 区域环境功能区划	8

2.3 评价标准	9

2.4环境影响因素识别与评价因子筛选	13

2.5 评价等级及评价范围	14

2.6相关政策及规范符合性分析	25

2.7工程建设条件分析	76

2.8 主要保护目标	77

第三章工程概况及工程分析	80

3.1项目概况	80

3.2 产品方案	82

3.3 主要原辅材料及能源消耗	83

3.4 主要生产设备	84

3.5 公用工程及辅助工程	85

3.6场区平面布置合理性分析	90

3.7 施工期工程分析	92

3.8 运营期工程分析	100

3.9 污染物产生及治理情况汇总	123

3.10 清洁生产分析	126

第四章区域环境概况	129

4.1 自然环境概况	129

4.2 环境质量现状调查与评价	132

4.3 地表水环境质量现状监测与评价	134

4.4 地下水质量现状监测与评价	135

4.5 声环境质量现状监测与评价	138

4.6 土壤环境质量现状监测与评价	140

4.7生态环境	142

第五章  环境影响分析	143

5.1 施工期环境影响分析	143

5.2 运营期环境影响分析	149

第六章环境风险评价	184

6.1环境风险评价的目的	184

6.2风险调查	184

6.3风险潜势判定识别	185

6.4环境风险评价等级、范围	186

6.5环境风险识别	186

6.6环境风险影响分析	187

6.8应急预案	193

6.9 环境风险防范与管理	196

6.10 环境风险评价结论	196

第七章环境保护措施及其可行性论证	198

7.1 施工期污染防治措施及可行性论证	198

7.2 营运期污染防治措施及其可行性分析	200

第八章环境影响经济损益分析	217

第九章环境管理与环境监测计划	221

9.1 环境管理计划	221

9.2总量控制分析	224

9.3排污口规范化建设	225

9.4环境监测	226

9.5 污染源排放清单	228

9.6 竣工环境保护验收	233

第十章环境影响评价结论与建议	235

10.1环境影响评价结论	235

10.2工程主要环境影响评价结论	235

10.3 环境影响评价结论	241

10.4 环评建议	241

# 第一章  概述

- 1.1项目由来

改革开放以来，我国畜牧业迅速发展，创造了连续20年持续增长的奇迹，年均增长约10%，产值增加近5倍，畜牧业已成为农村经济新的增长点和重要的支柱产业。抓好蛋鸡生产，保持合理的价格水平，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。养鸡业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，为了进一步发挥资源优势、调整农业产业结构，提升养鸡业在农村经济和农民增收的地位，必须加大养鸡生产基础投入，改造传统养鸡产业，创新生产模式和经营机制，实行标准化养殖，推进无公害产业化发展进程。

随着人民生活水平的提高，市场对鸡蛋的需求量与日俱增。同时根据《乐山市“十四五”推进农业农村现代化规划》、《峨眉山市“十四五”推进农业农村现代化规划（2021－2025年）》等相关规划要求，全面开展畜禽标准化养殖场建设，建设一批可复制、可推广的高质量标准化示范场，构建能够满足市场多元需求、特色鲜明、优势突出、效益良好的特色畜禽产业结构。因此，峨眉山市桃子湾农业有限公司拟投资6000万元租赁峨眉山市九里镇新堰村村民委员会40.548亩土地进行建设峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目；建设鸡舍、饲料车间、蛋品车间、鸡粪风干房、附属用房等，建成后达到养殖50万羽蛋鸡规模。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，国家实行建设项目环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目系其中“第二条、畜牧业；3、牲畜饲养031；年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。本项目建设规模为存栏蛋鸡50万只/年，折成存栏生猪1.67万头（根据《畜禽养殖污染防治项目建设与投资技术指南<征求意见稿>》：养殖规模以猪为单位计量，排污量的折算标准为30只蛋鸡），项目应编制环境影响报告书。

为此，峨眉山市桃子湾农业有限公司委托乐山市四维环保科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托任务后，即派技术人员进行了现场踏勘、资料收集工作，经过对项目的资料研究和工程分析，按照有关环保法规和环境影响评价技术导则等规范要求编制完成了《峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目环境影响报告书》。

- 1.2环境影响评价过程

本项目环境影响评价工作过程如下：

（1）峨眉山市桃子湾农业有限公司于2024年12月20日委托乐山市四维环保科技有限责任公司开展环境影响评价工作。

（2）评价单位接受委托后，组成了评价小组，收集对照了国家及畜禽养殖行业的有关政策及相关法律文件，并对项目所在区域进行了详细的踏勘和资料收集；

（3）通过工程分析，对本项目的环境影响因素进行了识别，对评价因子进行了筛选，并明确了评价重点和环境保护目标；

（4）制定工作方案和监测方案，于2024年12月委托四川中望正检环境检测有限公司开展环境质量现状监测；

（5）经过项目资料分析、工程内容分析、数据分析和预测计算等工作，完成了各专题的环境影响分析与评价；

（6）提出了环境保护措施、开展了经济技术论证，并提出污染防治的可行方案；

（7）以建设单位为责任主体，评价单位配合建设单位在报告编制期间通过网上信息公开、公众问卷调查等形式收集了公众对本项目的意见和建议。2024年12月23日在峨眉山市人民政府网站（https://www.emeishan.gov.cn/emss/gsgg/202412/b9b5124dd12743b09af3b67b83d0068e.shtml）上进行了第一次信息公示。2025年2月19日在峨眉山市人民政府网站（https://www.emeishan.gov.cn/emss/gsgg/202502/0811d8bdc59c4400959a2f4b4c098b58.shtml）进行了第二次公示，2025年2月21日及2025年2月26日在四川科技报进行了登报公示，同时在项目所在地进行了现场公示。2025年4月17日在峨眉山市人民政府网站（http://www.emeishan.gov.cn/emss/gsgg/202504/6a02b48e35644902bb9011d95754ddc3.shtml）上进行了第三次公示。

（8）在以上环评工作的基础上，项目组编制完成了本环境影响报告书。

环评工作分为三个阶段，包括前期准备、调研和工作方案，分析论证和预测评价，环评文件编制三个阶段。

环评工作程序图见图1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

1环境影响识别和评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

编制环境影响报告书

建设项目

工程分析

制定工作方案

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

环境现状调查

监测与评价

第一阶段

第二阶段

第三阶段

图1.2.1环境影响评价工作程序图

- 1.3评价目的及原则

- 1.3.1评价目的

（1）通过国家和省市的产业政策、城市及环境规划的了解和分析，论证项目建设及其选址的可行性和合理性；

（2）通过对建设项目周围环境现状资料调查收集及环境现状监测，掌握评价区域的环境质量现状，确定主要环境保护目标；

（3）通过对该建设项目工程内容的分析，确定项目建成后的工程特点、污染物排放特征。结合周围环境特点和项目污染物排放特征，主要分析预测项目运营期对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对建设单位选用的污染治理设施作出评价，论述本项目环保设施的可靠性和合理性，提出防治和减缓措施的对策和建议；

（5）从环保的角度明确给出项目建设的可行性结论，同时对项目提出环境管理和环境监测建议，从而为环保决策和管理部门提供科学依据。

- 1.3.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法、科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

- 1.4关注的主要环境问题

本次评价重点关注项目运营期废气、噪声、废水、固体废物的排放情况及拟采取的污染防治措施。同时建设关注的主要环境问题还有如下几点：

（1）项目选址合理性及规划符合性分析；

（2）主要养殖流程及产污节点分析；

（3）产污源强分析；

（4）工程采取的污染防治对策及污染物排放达标可靠性分析；

（5）环境风险分析。

- 1.5环境影响评价主要结论

峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组（中心地理坐标：经度：103.5499°，纬度：29.4767°），建成后存栏蛋鸡50万羽。本项目选址合理；项目建设符合国家和地方产业政策；项目符合国家和地方相关行业规划；符合相关行业技术规范；总图布置合理；加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放；经项目环境影响分析结果可知，拟建项目废水、废气、噪声、固体废物采取的环境保护措施技术、经济可行；项目严格落实“三同时”制度、对各项污染防治措施和本报告书中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施后，可确保污染物实现稳定达标排放，对周围环境影响控制在可接受范围之内。因此，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

# 第二章总则

- 2.1 编制依据

- 2.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日公布，2022年6月5日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（7）《中华人民共和国水法》（2016年修正，2016年9月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订，2020年1月1日起施行）；

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2022年10月30日修订，2023年3月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2021年5月1日起施行）；

（12）《中华人民共和国传染病防治法》（2004年12月1日起施行）。

- 2.1.2环境保护行政法规和国务院发布的规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日实施；

（2）《重大动物疫情应急条例》，国务院令第450号；

（3）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发［2005]39号；

（4）《关于环境保护若干问题的决定》，国发〔1996〕31号；

（5）《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，国发〔2007〕4号；

（6）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）。

### 2.1.3部门规章和部门发布的规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）；

（2）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（3）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（4）《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》，国土资发[2007]220 号；

（5）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，农牧发[2010]6号；

（6）《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工作的通知》，农医发[2012]12号；

（7）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评[2018]31号。

- 2.1.4地方性法规和文件

（1）四川省人民政府贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的实施意见；

（2）《四川省环境保护条例》；

（3）《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）的通知》（川农函﹝2017﹞647号）；

（4）《乐山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》；

（5）《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号)；

（6）《峨眉山市人民政府办公室关于印发<峨眉山市畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（峨府办发﹝2020﹞7号）。

- 2.1.5评价技术规范及行业相关规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（11）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

（12）《畜禽养殖污染防治管理办法》（总局令第9号）；

（13）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

（14）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（15）《国家危险废物名录》（2025年版）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日实施）。

- 2.1.6  建设项目有关资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）四川省固定资产投资项目备案表；

（3）峨眉山市农业农村局关于项目不在禁养区的证明；

（4）监测报告；

（5）营业执照；

（6）建设单位提供的其他相关基础资料。

- 2.2 区域环境功能区划

（1）空气环境

项目所在区域环境空气为二类功能区，NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D表D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”有关标准要求。

（2）地表水环境

项目区域地表水体按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准执行。

（3）地下水环境

评价区地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）环境功能属Ⅲ类区执行。

（4）环境噪声

参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），评价区声环境功能区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区。

（5）土壤

项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值管控要求。

- 2.3 评价标准

本次评价执行标准如下：

- 2.3.1环境质量标准

1）环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，NH3和H2S参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求，见表2.3-1。

表2.3-1 环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值（μg/m3） |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | — | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | — | 75 | 35 |  |
| CO | 10000 | 4000 | — |  |
| O3 | 200 | 160（8小时平均） | — |  |
| TSP | — | 300 | 200 |  |
| H2S | 10 | — | — | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 200 | — | — |  |

2）地表水环境质量

该项目附近地表水体为东面无名沟（冷水河支沟），西北面的冷水河和临江河，根据水功能区划，区域功能地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表2.3-2。

表2.3-2 地表水环境质量标准

| 指标 | 标准限值（mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9（无量纲） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准 |
| CODcr | ≤20 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| NH3-N | ≤1.0 |  |
| 溶解氧 | ≥5 |  |
| SS | / |  |
| 粪大肠菌群 | ≤10000（个/L） |  |
| 总氮 | ≤1.0 |  |
| 总磷 | ≤0.2 |  |

3）声环境质量

评价区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准限值见表2.3-3。

表2.3-3 声环境质量标准

| 类别 | 标准值（LAeq：dB(A)） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

4）地下水环境质量

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准限值见表2.3-4。

表2.3-4地下水质量标准

| 序号 | 指标 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2 | 氨氮（mg/L） | ≤0.5 |  |
| 3 | 硝酸盐（mg/L） | ≤20 |  |
| 4 | 亚硝酸盐（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 5 | 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 |  |
| 6 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 7 | 砷（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 8 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |  |
| 9 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |  |
| 10 | 总硬度（mg/L） | ≤450 |  |
| 11 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |  |
| 12 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 13 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |  |
| 14 | 铁（mg/L） | ≤0.3 |  |
| 15 | 锰（mg/L） | ≤0.1 |  |
| 16 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 |  |
| 17 | 耗氧量（CODMn） | ≤3 |  |
| 18 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 |  |
| 19 | 氯化物（mg/L） | ≤250 |  |
| 20 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3.0 |  |
| 21 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |  |

5）土壤质量标准

本项目所在区域属于农村地区，项目区域土壤标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值，本项目用地为非水田，具体标准值见下表：

表2.3-5 土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |

6）生态环境

①以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标。

②水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。

- 2.3.2污染物排放标准

（1）废气排放

臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；饲料车间产生的颗粒物执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度。

表2.3-6《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）（摘录）

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

表2.3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）摘录

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表2.3-8 《恶臭染物排放标准》（GB14554-93）二级（摘录）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| H2S | / | 15 | 0.33 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| NH3 | / | 15 | 4.9 | 1.5 |  |

表2.3-9 大气污染物排放标准一览表

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

（2）废水排放

施工期：施工废水产生量较少，经沉淀池处理后，全部用于厂区降尘；生活污水经化粪池收集处理后用于周边土地施肥。

运营期：蛋鸡养殖过程不会有废水产生；蛋鸡养殖期间不对地面进行冲洗，无冲洗废水产生；本项目蛋鸡养殖房仅在换批次时需进行冲洗，产生的废水经化粪池处理后用于厂区绿化。

（3）噪声排放

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值见表2.3-10；项目建成后营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表2.3-11。

表2.3-10建筑施工厂界环境噪声排放标准（摘录）单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.3-11工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）单位：dB（A）

| 类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固废

一般固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》中相关要求。

（5）生态环境

以不减少项目区域内动植物种类及数量，不破坏生态系统完整性为准。

- 2.4环境影响因素识别与评价因子筛选

- 2.4.1环境影响因素识别

根据本项目建设和运行阶段工艺流程和污染物排放特征，以及项目所处地区环境状况，采用矩阵法对该项目可能产生的环境影响活动、其受该工程影响的环境要素进行识别，本工程建设对环境产生影响的主要因素识别情况具体见表2.4-1。

表2.4-1  工程建设对环境影响要素分析

| 环境影响资源程度 开发活动 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  | 社会经济环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 环境 | 生态 环境 | 人群 健康 | 就业 财政 |
| 施 工 期 | 土方挖掘 | -1D | -1D |  | -1D | -2D | -1D | -1D |  |
|  | 材料堆存 | -1D |  |  |  | -1D |  | -1D |  |
|  | 建筑施工 | -1D | -1D |  | -1D |  | -1D | -1D |  |
|  | 施工运输 | -1D |  |  | -1D |  |  |  |  |
| 运 营 期 | 鸡粪运输 | -1C |  |  | -1C | -1C |  | -1C |  |
|  | 养殖 | -2C |  |  | -1C |  | -1C |  | +1C |
|  | 废气排放 | -2C |  |  |  |  |  | -1C |  |
|  | 废水排放 |  | -1C | -1C |  | -1C |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -1C |  |  |  |  |
|  | 固体废物 | -1C | -1C | -1C |  | -1C |  | -1C |  |
|  | 环境风险 | -1C | -1C | -1C |  | -1C | -2C | -1C |  |

注：表中D表示短期，C表示长期；“1”表示较小，“2”表示有一定影响，“3”表示较大。“-”表示负影响，“+”表示正影响；空白表示相互作用不明显。

本项目为新建项目，从表2.4-1中可以看出，项目建设前期涉及土地平整、厂房建设等施工活动，对自然环境和社会环境有一定的不利影响。施工期的施工行为（有土方挖掘、材料运输、堆存、建筑施工等），对环境空气、地表水、声环境和生态环境有一定的不利影响。运营期对环境的影响是多方面的，其中最主要的是项目鸡舍、鸡粪风干房等对周边大气环境产生一定程度的不利影响，运营期的影响是长期的。

对环境的正影响则主要表现在社会经济环境，该项目建设过程中增加财政收入和当地就业。

- 2.4.2环境影响评价因子筛选

根据工程建设内容和特征及工程施工及营运期对环境影响要素的识别结果，确定本工程建设的环境影响因子（污染因子），见下表。

表2.4-2  本项目评价因子一览表

| 环境 要素 | 现状评价评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、TSP | NH3、H2S、TSP |
| 地表水环境 | pH、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 | / |
| 地下水环境 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、汞、砷、镉、铁、锰、铅、氟、六价铬、 阴离子表面活性剂、钠、铜、铝、锌、耗氧量（CODMn） | COD、NH3-N |
| 土壤环境 | 项目用地为设施农用地，土壤现状调查因子为GB15618-2018中表1中的8项指标 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 固体废物的产生量、利用量、处置量 | / |
| 环境风险 | 风险防范措施 | / |
| 生态环境 | 分析项目污染物排放对生态环境的影响 | / |

- 2.5 评价等级及评价范围

根据该项目污染物排放特征。项目所在地区的地形特点和环境区划功能，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境影响评价工作等级。

- 2.5.1地表水评价工作等级

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染型建设项目，排放等级判定可依据下表：

表2.5-1 建设项目地表水环境评价等级划分

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间歇冷却水，循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料，燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水文变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水未做调节温度介质，排水≥500万m3/d，评价等级为一级排水量﹤500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排水水质满足收纳水体水环境质量要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定位三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

拟建项目所产生的废水类型属简单类型有机废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，全部实现综合利用，无废水外排。根据表2.5-1，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

项目可不开展地表水环境影响评价，主要分析项目废水全部处理后用于厂区绿化的可行性。

- 2.5.2地下水评价工作等级

（1）评价等级

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中将建设项目分类四类，其中：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目应按HJ610-2016要求开展评价，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。通过查阅《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于B农、林、牧、渔、海洋中14、畜禽养殖场、养殖小区（年出栏5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上），环评类别为“报告书”，为Ⅲ类建设项目。

（2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境敏感程度分级见下表。

表2.5-2地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查，项目所在地周边村民的饮水为自家井水及自来水，存在“分散式饮用水水源地”，地下水环境敏感程度属于较敏感。

（3）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表：

表2.5-3  建设项目地下水评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为“较敏感”，根据上表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

（1）公式计算法

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，无量纲；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。

（2）查表法

当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。

表2.5-4  地下水环境调查评价范围参照

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6~20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

根据查表法，调查评价面积过于偏大，不适用于本项目情况。

（3）自定义法

当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜，可根据建设项目所在地水文地质条件确定。

通过区域水文地质资料及结合现场调查，选取公式法与自定义法结合确定本项目地下水环境影响评价调查范围。根据公式计算法计算结果为L=625m，根据区域水文地质图可知，项目所在地地下水流向大致为自西南向东北。项目评价范围为：东北侧以距项目厂界625m为界，东南面以生态河为界，西南面以距项目厂界625m为界，西北面以冷水河为界。根据测算，调查评价范围面积为6.775km2。

图2.4-1 地下水评价范围

2.5.3大气影响评价工作等级

（1）评价等级

大气环境影响评价工作等级根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。大气污染物主要为蛋鸡舍、鸡粪风干房、备用堆肥车间中产生的恶臭（以H2S、NH3计）和饲料加工车间产生的颗粒物。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）的规定，环境空气评价等级按最大地面空气质量浓度占标率来判断。

表2.5-4   大气环境影响评价等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中Pmax为选择的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi值最大者。其中Pi定义为：

Yu=0.025+0.438W

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3（一般选取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值）。

（2）评价因子及评价标准

根据工程分析，本项目无组织排放的恶臭气体以H2S、NH3、颗粒物为主，本次环评选取H2S、NH3、颗粒物为预测因子。

本项目评价因子及评价标准详见下表。

表2.5-5  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h | 10 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）（附录D） |
| NH3 | 1h | 200 |  |
| 颗粒物 | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |

（3）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表2.5-6  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.2 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

（4）主要污染源调查

根据工程分析，本项目在备用堆肥车间设置一根15m高排气筒（DA001），饲料加工车间设置一根15m高排气筒（DA002），本次环评选取H2S、NH3、颗粒物为预测因子。

表2.5-7  估算模式选用的参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | NH3 | 103.5502° | 29.4771° | 15 | 0.24 | 2500 | 常温 | 1440 | 正常 | 0.0044 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006 |
| DA002 | 颗粒物 | 103.5490° | 29.4770° | 15 | 0.3 | 4000 | 常温 | 4800 | 正常 | 0.185 |

表2.5-8项目主要面源参数一览表

| 污染源 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸡粪风干房1# | NH3 | 103.5501° | 29.4770° | 462 | 40 | 15 | 40 | 8 | 8760 | 正常工况 | 0.0009 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |
| 鸡粪风干房2# | NH3 | 103.5507° | 29.4769° | 458 | 40 | 15 | 45 | 8 | 8760 | 正常工况 | 0.0009 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |
| 备用堆肥车间 | NH3 | 103.5502° | 29.4771° | 460 | 5 | 4 | 145 | 8 | 1440 | 正常工况 | 0.0023 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00034 |

（5）评价工作等级的确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表2.5-9  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（ug/m3） | Cmax（ug/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物除臭喷淋塔（DA001） | NH3 | 200 | 0.52193 | 0.26 | / |
|  | H2S | 10 | 0.071172 | 0.71 | / |
| 饲料加工车间 （DA002） | 颗粒物 | 300 | 41.864 | 4.65 | / |
| 鸡粪风干房1# | NH3 | 200 | 1.3377 | 0.67 | / |
|  | H2S | 10 | 0.594533 | 5.95 | / |
| 鸡粪风干房2# | NH3 | 200 | 1.3377 | 0.67 | / |
|  | H2S | 10 | 0.594533 | 5.95 | / |
| 备用堆肥车间 | NH3 | 200 | 1.3377 | 0.67 | / |
|  | H2S | 10 | 0.594533 | 5.95 | / |

本项目Pmax最大值出现为备用堆肥车间无组织排放的硫化氢，Pmax值为9.25%，Cmax为0.925111μg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。

2.5.4声环境

（1）评价等级

本项目位于农村地区，根据后续分析，项目所处的区域为2类声功能区。依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）规定，声环境影响评价等级定为二级。

表2.5-10 声环境评价等级划分表

| 评价类别 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 所在区域环境功能区划 | GB3096-2008 2类 | 二级 |
| 受影响人口及噪声级变化 | 变化不大，预计增加＜3dB(A) |  |
| 噪声源种类及数量 | 略有增加 |  |

（2）评价范围

建设项目场区边界外200m以内的范围。

2.5.5生态环境

（1）评价等级

本项目根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6 评价等级和评价范围确定”，评价等级判定见下表。

表2.5-11 评价等级判定表

| 原则 | 本项目 |
| --- | --- |
| a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 |
| b、涉及自然公园时，评价等级为二级 | 本项目不涉及自然公园 |
| c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 本项目不涉及生态红线 |
| d、根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目不属于水文要素影响型，且地表水评价等级为三级B |
| e、根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 本项目地下水水位及土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标 |
| f、当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时用地占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 本项目占地面积40.548亩（0.027km2），小于20km2 |
| g、除a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级 | 本项目不涉及a、b、c、d、e、f中情况，本项目评价等级为三级 |
| 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。 | 本项目所在区域不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。不涉及上调评价等级。 |
| 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。 | 本项目不涉及水生生态影响 |

综上，本项目生态等级为三级。

（2）评价范围

工程厂界外200m范围。

- 2.5.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中C.1.1危险物质与临界量比值计算方式如下示：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q1，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表。本项目具体临界量见下表：

表2.5-12环境风险物质与临界量比值

| 序号 | 环境风险物质名称 | CAS号 | 实际最大存在量（t） | 临界值（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油（备用发电机使用） | / | 1.67 | 2500 | 0.000668 |
| 2 | 合计 |  | / | / | 0.000668 |

由上表的计算可知，本项目Q值为0.000668＜1，则本项目环境风险潜势为I级。

根据HJ 169-2018，环境风险评价工作等级主要取决于环境风险潜势，具体判别见下表：

表2.4-13评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

由上表可知，本项目环境风险评价等级为简单分析。

- 2.5.7土壤环境评价等级

（1）评价等级

本项目为蛋鸡养殖场建设项目，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录A，本项目为Ⅲ类项目，污染影响型敏感程度以及评价工作等级划分如下表示：

表2.5-14  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ | Ⅳ |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |
| 本项目类别 |  |  | √ |  |

本项目年存栏蛋鸡50万羽，蛋鸡每2年淘汰一批，则本项目年出栏蛋鸡25万羽。据《畜禽养殖污染防治项目建设与投资技术指南<征求意见稿>》：养殖规模以猪为单位计量，排污量的折算标准为30只蛋鸡，则出栏生猪0.83万头，小于10万头，为Ⅲ类项目。

表2.5-15 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-16  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目占地面积约40.548亩（2.7公顷），占地规模属于小型，本项目周边有耕地、园地等，敏感程度属于敏感。则本项目土壤评价等级为三级。

（2）评价范围

本项目土壤评价范围为项目占地范围及占地范围外50m范围内。

- 2.5.8评价重点

主要评价内容：拟建工程概况及工程分析、环境质量现状监测与评价、施工期及营运期环境影响评价、清洁生产、污染防治措施及技术经济可行性论证、环境风险分析、产业政策符合性及选址布局合理性分析、环境经济损益分析、公众参与、环境影响评价结论和建议等。

评价重点：主要分析项目采取的污染治理措施的可靠性和有效性及存在的问题，提出相应的对策措施。评价以工程分析为重点，着重分析大气污染物、水污染物，强化项目废水污染防治措施和应急措施的可行性分析。

- 2.5.9评价范围汇总

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程评价范围确定如下表所示：

表2.5-17  拟建项目评价范围一览表

| 评价项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目场址为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | 本项目废水不外排，本评价仅就项目废水处理后用于厂区绿化的可行性分析。 |
| 声环境 | 二级 | 项目红线外200m范围内，并适当兼顾敏感目标。 |
| 地下水环境 | 三级 | 场界周围≤6.775km2范围内的浅层地下水 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |
| 生态环境 | 三级 | 工程厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 三级 | 厂区全部占地范围内及占地范围外的0.05km的范围内。 |

## 2.6相关政策及规范符合性分析

- 2.6.1 产业政策符合性分析

本项目为蛋鸡养殖项目，根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于第一类，鼓励类，一、农林牧渔业中的第14条：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”类别，项目运营过程中也不涉及使用该目录中所列的限制、淘汰类工艺、设备及原材料；且项目的建设对加快乐山市畜禽养殖业的发展、促进养殖结构调整、带动地方经济、提高企业竞争、增加就业机会等方面具有重要作用。

同时项目于2024年12月03日在峨眉山市发展和改革局进行了备案，备案文号为：川投资备【2412-511181-04-01-720265】FGQB-0385 号。

因此，该项目符合国家现行产业政策。

- 2.6.2选址与相关规范符合性

1、与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）符合性

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》相关要求，本项目符合性分析见表 2.6-2。

表2.6-2  本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 序号 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条：禁止在下列区域内建设畜禽养殖 场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区， 风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和 缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学 研究区等人口集中区域；（四）法律、法规 规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目不在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内；亦不在法律、法规规定的其他禁止养殖区域内。 | 符合 |
| 2 | 第十二条：新建、改建、扩建畜禽养殖场、 养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽 养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并 进行环境影响评价。对环境可能造成重大 影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当 编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养 殖小区应当填报环境影响登记表。 | 本项目符合相关规划。同时，正在编制环境影响报告书。 | 符合 |
| 3 | 第十三条：畜禽养殖场、养殖小区应当根据 养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽 粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污 水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机 肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、 污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害 化处理设施。 | 项目鸡舍换批冲洗废水和生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。鸡舍粪便日产日清，鸡粪运至鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂。病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 | 符合 |
| 4 | 第十五条国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 |  | 符合 |
| 5 | 第十八条：将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 |  | 符合 |
| 6 | 第十九条：从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废 弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽 尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止 恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 |  | 符合 |
| 7 | 第二十一条：染疫畜禽以及染疫畜禽排泄 物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜 禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有 关法律、法规和国务院农牧主管部门的规 定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理， 不得随意处置。 |  | 符合 |

由上表可知，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。

2、与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性

拟建项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）符合性分析见表2.6-3。

表2.6-3《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析一览表

| 《畜禽养殖业污染防治技术政策》 | 拟建项目采取措施 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- |
| 一、畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则： |  |  |
| 1、全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 拟建项目不在禁养区内，不在饮用水水源地等环境敏感区域内。 | 相符 |
| 2、发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。 | 本项目生活污水及鸡舍换批冲洗废水采用厌氧工艺处理，实行雨污分流；鸡粪运至鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂。病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 | 相符 |
| 3、鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用 | 本项目鸡粪运至鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂，采取的污染防治措施优先考虑了资源化综合利用。 | 相符 |
| 4、严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。 | 建设单位应严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；待环评完成后并建成投产后按时申请环保验收，设专门环境管理人员，及时接受环保部门进行监督与委托有相应检测能力的检测机构例行监测，监测计划按照本报告监测计划执行；设置完善的设施建设与运行管理体系。 | 相符 |
| 三、废弃物无害化处理与综合利用 |  |  |
| （一）应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。 | 项目粪便鸡粪运至鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂；病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置；废包装袋作为废品外售；生物除臭装置废填料定期跟换交回设备厂家；防疫废物按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置；生活垃圾环卫部门清运。 | 相符 |
| （二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 |  |  |
| （三）大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。 |  |  |
| （六）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。 | 本项目鸡粪采用鸡粪风干房进行风干处理 | 相符 |
| （七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 | 相符 |
| 五、畜禽养殖空气污染防治 |  |  |
| （一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准 | 本项目加强恶臭发生源的治理及覆盖，采用密闭环控鸡舍，采用喷淋除臭等进行治理鸡舍恶臭；鸡粪风干房、鸡舍地面硬化，定期喷洒除臭剂及加强周围绿化等措施 | 相符 |
| （二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理 |  |  |
| （三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响 |  |  |
| （四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染 |  |  |
| 六、畜禽养殖二次污染防治 |  |  |
| （一）应高度重视畜禽养殖废弃物还田利用过程中潜在的二次污染防治，满足当地面源污染控制的环境保护要求。 | 粪便送至鸡粪风干房进行风干处理，处理后用于外卖有机肥厂。 | 相符 |
| （二）通过测试农田土壤肥效，根据农田土壤、作物生长所需的养分量和环境容量，科学确定畜禽养殖废弃物的还田利用量，有效利用沼液、沼渣和有机肥，合理施肥，预防面源污染。 |  |  |
| （三）加强畜禽养殖废水中含有的重金属、抗生素和生长激素等环境污染物的处理，严格达标排放。废水处理产生的污泥宜采用有效技术进行无害化处理。 |  |  |
| （四）畜禽养殖废弃物作为有机肥进行农田利用时，其重金属含量应符合相关标准；养殖场垫料应妥善处置。 |  |  |

根据上表分析，拟建项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）的有关规定。

3、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性

本项目《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，相符性见表2.6-4。

表2.6-4项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性

| 项目 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计要求 | 没有充足土地消纳利用固体粪便的养殖场，应建立集中处理处置畜禽粪便的有机肥厂或处理（处置）设施 | 项目规划在厂内设置处置畜禽粪便的鸡粪风干房，用于风干鸡粪 | 符合 |
|  | 畜禽养殖废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域，排放去向应符合国家和地方的有关规定 | 项目无畜禽养殖废水排放。 | 符合 |
| 选址要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处 | 项目生活区设置在鸡舍的上风向处 | 符合 |
| 绿化 | 宜种植高大常绿的乔木，并设置能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少臭气对环境的影响 | 项目拟采取种植有吸收臭气、净化空气作用的绿植物 | 符合 |
| 粪污收集 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺 | 项目养鸡场采取干清粪工艺 | 符合 |
|  | 畜禽粪污应日产日清 | 畜禽粪污日产日清。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流 | 厂区实行雨污分流。 | 符合 |
| 粪污贮存 | 粪污贮存设施的结构应符合有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。 | 项目粪污贮存设施采取了防渗处理 | 符合 |
|  | 粪污贮存设施应配备防止降雨（水）进入的措施。 | 项目鸡粪风干房进行封闭，车间外设置雨水管沟，防止雨水进入 | 符合 |
| 固体粪肥的处理利用 | 对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（置）机制 | 项目鸡粪经鸡粪风干房进行处理 | 符合 |
| 病死畜禽尸体的处理与处置 | 病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。 | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 | 符合 |

根据上表分析，拟建项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中的有关规定。

4、与《规模化畜禽场良好生产环境第 1 部分：场地要求》（GB∕T41441.1-2022）符合性

根据《规模化畜禽场良好生产环境 第1 部分：场地要求》相关要求，本项目与其符合性见表2.6-5。

表2.6-5 本项目与《规模化畜禽场良好生产环境 第1 部分：场地要求》符合性分析

| 内容 | 《规模化畜禽场良好生产环境 第1 部分：场地要求》中要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 选址 | 4.1 基本要求 4.1.1 应符合当地土地利用总体规划、城乡发展规划和环境保护规划。 4.1.2 应符合当地畜牧业发展规划。 4.1.3 不应占用基本农田。 4.1.4 应与种植业结合，对畜禽粪便进行资源利用。 4.1.5 不应在下列区域内建设畜禽养殖场： a)生活饮用水的水源保护区、风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区； b) 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。 | 本项目不占用基本农田，选址处于峨眉山市九里镇城镇规划范围外，不涉及生活饮用水的水源保护区、风景名胜区以及自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域。项目距离交通干线距离较远。项目周边主要为冷水河，该水体未划定功能地表水体。 | 符合 |
|  | 4.2 场地要求 4.2.1 宜平坦开阔，山区场地应为稍平缓坡。 4.2.2 给水充足，水质应符合NY5027的规定。 4.2.3 宜有二级供电电源，如果仅有三级供电电源则应自备发电机。 4.2.4 场区应实施雨污分流，对场区已接触或可能接触废弃物的径流雨水进行导流，应视其为污水进行处理，对场区周围的地表径流进行导流，未接触废弃物的径流雨水应净水处理。 | 本项目地块均位于山区，场平后地势平缓。项目水源为自来水，水质符合要求。项目内设置有1台备用发电机，场地内设置雨污分流系统。场地周边修建截排水沟， 对厂区地表径流进行导排。 | 符合 |
| 5、场区布局 | 5.1 结合当地气候条件和地形地势，合理组织场内、外的人流和物流，因地制宜进行功能分区。场区布局应按照NY/T 682、NY/T1167 的规定执行。 5.2 生活管理区和辅助生产区应位于场区常年主导风向的上风处和地势较高处，隔离区位于常年主导风向的下风处和地势较低处，生产区位于辅助生产区和隔离区之间。生产区与废弃物管理区分开。 | 本项目各功能区按照规范要求进行布置。 | 符合 |
| 6、管理与记录 | 6.4 场区道路 场区净道和污道应分隔并保持畅通，散落的饲料或饲料原料应及时清理 | 本项目内厂区道路按照净道和污道分隔并保持畅通，运营过程散落的饲料原料等及时清理。 | 符合 |
|  | 6.5 场区废弃物 6.5.1 粪便不宜在场区内长期推置，并避免雨淋。废弃物贮存和处理设施应封闭或覆盖。 | 鸡粪日产日清，在鸡粪风干房进行风干。鸡粪风干房进行封闭，地面硬化。 | 符合 |
|  | 6.8 应急预案 6.8.2 应制定突发疫情病、死畜禽处理和场区消毒应急预案。 | 建设单位按照相关要求制定环境风险应急预案，并在主管部门完成备案手续。 | 符合 |

根据上表分析，拟建项目符合《规模化畜禽场良好生产环境第 1 部分：场地要求》（GB∕T41441.1-2022）中的有关规定。

5、与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理的通知》（环办环评【2018】31号）符合性

根据生态环境部办公厅《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理的通知》（环办环评【2018】31号）文件，规模化养殖项目应从选址、粪污减量化、污染防治及环评信息公开方面强化措施。本项目与环办环评【2018】31号对照如下：

表2.6-6与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理的通知》的符合性

| 环办环评【2018】31号文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 本报告论证了项目选址的环境合理性；评价优化了养殖场内部平面布局图；根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目属于二级评价，无需计算大气防护距离。 | 符合 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目采用先进的饲养技术，从源头上减少了粪污的产生量；项目采用干清粪工艺进行清粪；鸡舍换批冲洗废水和生活污水采用化粪池的处理模式处理，处理后用于场地绿化，采用《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》对土地承载力进行了核算；鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂 | 符合 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目配套建设化粪池，经处理后用于厂区绿化，使废水全部资源化利用。鸡粪经鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂，能够满足环保要求；本项目明确了需求粪污贮存、处理措施；评价提出了环境风险防范措施及应急预案；明确了畜禽养殖场及环境管理措施；针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，评价提出了合理的除臭措施。 | 符合 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 本项目按照相关要求进行了公示 | 符合 |

- 2.6.3相关规划符合性

1、与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析

本项目与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析见下表。

表2.6-7 本项目与《中华人民共和国畜牧法》符合性分析

| 序号 | 《中华人民共和国畜牧法》中要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三十九条、畜禽养殖场、养殖小区应当具备下列条件： ①有与其饲养规模相适应的生产场所和配套生产设施 ②有为其服务的畜牧兽医技术人员 ③具备法律、行政法规和国务院畜牧兽医行政主管部门规定的防疫条件 ④有对畜禽粪便、废水和其他固体废弃物进行综合利用的沼气池等设施或者其他无害化处理设施 ⑤具备法律、行政法规规定的其他条件 | 本项目建设有满足饲养规模的鸡舍及配套设施，配备有畜牧兽医人员，具有相应的防疫条件和法律、法规规定的其他条件；拟建鸡粪风干房、暂存池、化粪池等用于畜禽粪便、废水的暂存和处理 | 符合 |
| 2 | 第四十条、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： ①生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区 ②城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 ③法律、法规规定的其他禁养区域 | 本项目不在生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区及缓冲区内；不在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内；也不在法律、法规规定的其他禁止养殖区域内 | 符合 |
| 3 | 第四十二条、畜禽养殖场应当为其饲养的畜禽提供适当的繁殖条件和生存、生长环境 | 本项目建设有满足畜禽繁殖及生存、生长的环境 | 符合 |
| 4 | 第四十四条、从事畜禽养殖，应当依照《中华人民共和国动物防疫法》的规定，做好畜禽疫病的防治工作 | 本项目建成后将严格按照要求，做好畜禽防疫工作 | 符合 |
| 5 | 第四十六条、畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境 | 本项目废水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。鸡粪经鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂。病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置。上述设施措施保证污染物的达标排放，防止污染环境 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国畜牧法》中相关要求。

2、与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见下表。

表2.6-8 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 《中华人民共和国长江保护法》中要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为畜禽养殖，不属于化工、尾矿库项目 | 符合 |
| 2 | 长江流域县级以上地方人民政府应当编制并组织实施养殖水域滩涂规划，合理划定禁养区、限养区、养殖区，科学确定养殖规模和养殖密度；强化水产养殖投入品管理，指导和规范水产养殖、增殖活动。 | 根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发峨眉山市畜禽养殖区域划定方案的通知》以及峨眉山市农业农村局出具的证明等，本项目不在禁养区范围内。 | 符合 |
| 3 | 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 本项目废水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》中相关要求。

3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析

本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》符合性见下表。

表2.6-9 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》符合性分析

| 序号 | 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版》中要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于港口项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目选址不涉及河段河岸线 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建于供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目选址不涉及饮用水源保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流与湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产线捕捞 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。 | 本项目不涉及 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目为畜禽养殖，不属于石化、现代煤化工 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不涉及落后产能、严重过剩产能行业以及高耗能高排放项目 | 符合 |

综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符合。

4、与四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号）符合性分析

根据四川省推动长江经济带发展领导小组、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知（川长江办[2022]17号），项目与其符合性分析见下表：

表2.6-10  四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析

| 规划文件名称 | 规划要求 | 项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版） | 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目不涉及饮用水水源保护区 | 符合 |
|  | 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 |  |  |
|  | 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 |  |  |
|  | 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目废水经处理后用于厂区绿化 | 符合 |
|  | 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不涉及化工项目 | 符合 |
|  | 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等建设 | 符合 |
|  | 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不属于高污染项目 | 符合 |
|  | 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 根据产业政策分析可知，本项目符合国家相关产业政策要求，不属于限制类、淘汰类项目 | 符合 |
|  | 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目采用先进工艺进行生产，项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |

综上，本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相符合。

5、与《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》的通知（农发改经【2018】1542 号）符合性

本项目与《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》的通知（农发改经【2018】1542 号）符合性见下表。

表2.6-11 关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见符合性分析

| 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 大力发展畜禽标准化规模养殖，支持符合条件的规模养殖场改造圈舍和更新设备，建设粪污贮存处理利用设施，提高集约化、自动化、生态化养殖水平。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。推广精准配方饲料和智能化饲喂，规范兽药、饲料添加剂使用。落实畜禽疫病综合防控措施，强化病死畜禽无害化处理体系建设 | 本项目采用干清粪工艺，采用先进的饲养技术，从源头上减少了粪污的产生量 | 符合 |
| 因地制宜采取就近就地还田、生产有机肥、发展沼气和生物天然气等方式，加大畜禽粪污资源化利用力度。规模养殖场要严格履行环境保护主体责任，根据土地消纳能力，自行或委托第三方进行粪污处理和资源化利用；周边土地消纳量不足的，要对固液分离后的污水进行深度处理，实现达标排放或消毒回用。支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。培育壮大畜禽粪污治理专业化、社会化组织，形成收集、存储、运输、处理和综合利用全产业链。 | 鸡舍粪便日产日清，鸡粪运至鸡粪风干房风干进行处理后用于外卖有机肥厂 | 符合 |
| 将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，依法执行环评和排污许可制度。巩固禁养区内的畜禽养殖场（小区）关闭、搬迁成果，全面依法取缔超标排放的畜禽养殖场。建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分级使用、共享直联的监管平台。畜禽养殖大县要将畜禽粪污综合利用率、规模养殖场粪污处理设施装备配套率等目标要求逐一分解落实到规模养殖场，明确防治措施和完成时限。执行《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，养殖规模超过土地承载能力的县要合理调减养殖总量。将畜禽废弃物治理与资源化利用量纳入污染物减排总量核算。 | 本项目根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》对土地承载力进行了核算，厂区绿化承载力满足本项目消纳需求。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》的通知（农发改经【2018】1542 号）中相关要求。

6、与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）符合性分析

根据农业农村部办公厅、生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析见下表。

表2.6-12本项目与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》符合性分析

| 关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知 |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、畅通还田利用渠道 | （一）鼓励畜禽粪污还田利用 | 国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。 | 本项目鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂；废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 | 符合 |
|  | （二）明确还田利用标准规范 | 畜禽类污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(CB/T 36195)和《畜禽类便还田技术规范>(GB/T 25246)，配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》(以下简称《指南》)要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596)和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》( GB5084)。 | 废水经化粪池处理后用于厂区绿化，粪便经鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂。本项目还田利用符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》(CB/T 36195)和《畜禽类便还田技术规范>(GB/T 25246)，配套土地面积达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》(以下简称《指南》)要求的最小面积。 | 符合 |

7、 与《“十四五”农业科技发展规划》中符合性分析

《“十四五”农业科技发展规划》指出：“畜禽高效健康养殖。开展畜禽饲料利用、生长发育、繁殖、健康等生理调控机制及规律研究，研发动物生长发育、发情、妊娠等生理状态和健康状况的自动监测技术，研发饲料高效利用和减排技术，开发新型饲料资源。突破畜群生理同步瓶颈，建立流水线式畜禽批次化工业生产技术，创新畜禽养殖环境控制、温室气体和氨气等臭气减排技术，研究良种评价、饲料养分精准供给和规模化健康养殖技术。

本项目不在禁养区内，本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟就近排入场外沟渠。项目产生的废水主要来自鸡舍冲洗废水、生活污水等经化粪池处理后用于厂区绿化。项目运营期所产生的废气主要为鸡舍、鸡粪风干房及化粪池产生的恶臭以及饲料加工粉尘，鸡粪风干房、鸡舍通过定期喷洒除臭剂，化粪池加盖封闭，饲料加工粉尘通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目鸡粪经风干处理后用于外卖有机肥厂。本项目属于规模化养殖场，养殖过程科学高效，采用了农牧结合、种养配套、资源循环的模式进行绿色养殖。

因此，本项目与《“十四五”农业科技发展规划》相符。

8、与《四川省“十四五”生态环境保护规划》符合性

《四川省“十四五”生态环境保护规划》指出：“全方位构建绿色农业。 大力发展绿色低碳循环农业，构建绿色、现代、高效的农业投入、生产方式和循环体系，支持有条件的地区开展国家农业绿色发展先行区建设，推广使用节水灌溉技术。推进化肥农药减量化行动，推广水产健康养殖模式。鼓励引导发展高标准规模化生态养殖，加快推进绿色种养循环农业。健全病死畜禽无害化处理体系。”

本项目为蛋鸡养殖项目，不在峨眉山市禁养区范围内。项目鸡舍换批冲洗废水、生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化；项目鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂；采用了农牧结合、种养配套、资源循环的模式进行绿色养殖。运营过程中产生的病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置。

因此，本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》相符。

9、与《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》符合性

《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》指出：“推进养殖业畜禽粪污资源化利用，实现以种定养、以养定种，就地消纳、种养循环，构建养殖与种植优势互补、资源共享、良性互动的可持续生态系统。健全病死畜禽无害化处理体系。”

本项目蛋鸡养殖项目，项目鸡舍换批冲洗废水、生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化；项目鸡粪经鸡粪风干房处理后制作成风干鸡粪后，用于外卖有机肥厂；项目清粪工艺采用原环保部认可的干清粪工艺；养殖废水和畜禽粪便均得到有效妥善处理；运营过程中产生的病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置。

因此，本项目与《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》相符。

10、与《四川省畜禽养殖污染防治规划》（川环发〔2022〕18 号）的符合性

本项目与《四川省畜禽养殖污染防治规划》符合性分析见下表。

表2.6-13本项目与《四川省畜禽养殖污染防治规划》符合性分析

| 四川省畜禽养殖污染防治规划 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| （二）基本原则 1、以地定畜，种养结合。严格落实‘三线一单’生态环境 分区管控要求，明确发展性空间和约束性空间，科学调控养殖规模，优化养殖布局结构。以养分平衡为核心，重视养殖环节粪污控制，鼓励各地区综合利用“先行先试”，加快形成以粪肥还田利用为纽带的种养结合循环发展格局。 2、因地制宜，分区分类。因地制宜采取资源化综合利用、纳入污水管网处置、建设专门的污染物治理设施等方式处置养殖废弃物。 | 本项目不涉及生态保护红线。本项目鸡舍冲洗废水、生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化使用；鸡粪经鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂。本项目采用《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》对土地承载力进行了核算，消纳区土地承载力满足本项目消纳需求。 | 符合 |
| 三、主要任务 （一）分区分区、优化畜禽养殖布局结构 1、合理调控畜禽养殖规模布局。根据区域功能定位、环境承载力要求及“三区三线”划定初步成果，科学编制畜牧业发展规划，合理确定畜禽养殖场养殖类型、养殖规模和场区位置，优化种养结合空间布局。 （二）种养结合，加强废弃物资源化利用 1、合理确定种养结合发展路径。提高种养匹配度，因地制宜科学选择工艺。以水稻、玉米、油菜、薯类、蔬菜、水果为重点推行粪肥就地就近还田利用；在消纳耕地不足的区域，优先推广机械干清粪工艺，固体粪污以堆沤肥处理为主，液体粪污重点推广沼气发酵、异位发酵床、贮存发酵等技术，在非环境敏感区积极引导沼液、沼渣还田利用。 2、放养养殖应落实以草定牧、草畜平衡制度，对严重退化、沙化草原禁牧封育，规模与土地承载能力相适应；圈养养殖推广节水型清粪工艺，鼓励推行固体粪污膜堆肥、反应器堆肥，液体粪污密闭覆盖、酸化处理等臭气减排措施。 |  |  |

由上表可知，本项目建设符合《四川省畜禽养殖污染防治规划》（川环发〔2022〕18 号）中相关要求。

11、与乐山市畜禽养殖规划符合性分析

（1）与《乐山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》的符合性

《乐山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》主要任务为以下六点：一、坚持分区分类管理，优化养殖结构和布局；二、强化畜禽养殖污染治理；三、巩固提升畜禽粪污资源化利用水平；四、完善粪污处理和利用设施；五、建立健全台账管理制度；六、强化环境监管。

本项目不在禁养区范围内，本项目蛋鸡舍及鸡粪风干房恶臭废气通过喷洒除臭剂、加强绿化；饲料加工粉尘通过布袋除尘器处理后达标排放；本项目鸡舍换批冲洗废水、生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化；鸡粪经输送带输送至鸡粪风干房风干处置后外卖有机肥厂；同时厂区各建筑物以及环保设施按照要求做好防渗处理后，经过相应的治理措施后项目产生的各项污染物对环境影响较小。本项目属于规模化养殖场，养殖过程科学高效，采用了农牧结合、种养配套、资源循环的模式进行绿色养殖。因此本项目符合《乐山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》中的相关规定。

（2）与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划》的符合性分析

乐山市“十四五”畜牧业发展规划：规划发展目标：至2025年，全市畜牧业产值达到283.5亿元，年均增加10个百分点；占农业总产值44.5%，年均增加0.2个百分点；肉类总产量达到30.10万吨，年均增长3.64%，人均86.00公斤；禽蛋产量达到15.47万吨，年均增长1.21%，人均46.18公斤；生猪存栏达到200万头，年出栏达到300万头，年均分别增长6.16%、4.47%；肉牛存栏达到7.40万头，出栏4.20万头，年均分别增长2.98%、5.04%；肉羊存栏达到30万只，出栏达到41.00万只，年均分别增长4.85%、4.50%；家禽存栏达到2500万只，出栏达到4800万只，年均分别增长1.45%、1.48%；肉兔存栏达到245万只，出栏达到850万只，年均分别增长4.26%、3.30%；畜禽规模养殖比例：生猪达到65%以上，增加5个百分点；肉牛达到25%以上，增加6个百分点；肉羊达到10%以上，增加6个百分点；肉鸡达到30%以上，增加7个百分点；蛋鸡达到75%以上，增加5个百分点；肉兔达到20%以上，增加5个百分点；工业饲料达到年产75万吨，人工种植牧草35万亩；畜禽规模场粪污综合利用率达到90%以上。

养殖场环境保护的基本原则是：“农牧结合、种养平衡、过腹还田”。因此，保护养殖场的环境主要从规划养殖场、妥善处理畜禽粪尿及污水、绿化环境、水源防护、环境卫生监测等方面着手，力争做到无污染、零排放。一要科学合理规划和建设养殖场；二要妥善处理和利用畜禽粪尿及养殖场污水；三要做好养殖场内部环境优化；四要强化养殖场卫生管理防止昆虫滋生；五要加强宣传和行政执法，牢固树立搞养殖必须搞好环保的观念。

本项目设置有粪污收集、处理设施，经处理后废水用于厂区绿化，鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂。处理经核算，项目厂区绿化总面积满足本项目全部废水消纳，粪污可实现“零排放”，全部资源化利用。

综上所述，本项目与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划》的要求相符。

（3）与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划（2021年-2025年）环境影响报告书》（乐市环函〔2022〕85号）的符合性分析

本项目与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划（2021年-2025年）环境影响报告书》分析见下表。

表2.6-14本项目与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划（2021年-2025年）环境影响报告书》符合性分析

| 乐山市“十四五”畜牧业发展规划（2021年-2025年）环境影响报告书 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 产业布局：蛋鸡产业布局重点在市中区、沙湾区、五通桥区、夹江县、峨眉山市、犍为县、井研县等地开展规模化优质高产蛋鸡养殖，在沐川县、峨眉山市开展沐川乌骨黑鸡、峨眉黑鸡等以特色优质肉蛋兼用型地方良种鸡养殖。至2025年，规模养殖场达到400个，全市常年存栏蛋鸡保持在1200~1500万只 | 本项目位于峨眉山市进行规模化蛋鸡养殖，存栏蛋鸡50万羽 | 符合 |
| 土地资源：规模养殖场采用节水型养殖工艺，积极引进国内先进的畜禽粪污处置技术，减少废水的产生量，充分评估沼液或废水管网设计的合理性和可行性。规模养殖可采用楼房式圈舍，集约用地，减少土地占用。 | 本项目采用节水型养殖工艺。通过论证，本项目废水经处理后用于厂区绿化可行。本项目占地已取得设施农用地备案表等相关手续 | 符合 |
| 区域水资源水环境： 1.结合区域资源和环境质量情况，充分论证养殖场选址、规模的合理性，养殖模式、粪污处置方式的可行性，测算消纳土地是否满足养殖场粪污消纳需求。 2.鼓励采用节水养殖模式，优化粪污处置方式，鼓励养殖企业、专业粪污处理企业、种植园、家庭农场等深度合作，促进种养融合发展。 3.养殖场实行雨污分流，集水池、固液分离池、接触氧化池等加盖，做好防渗防漏措施，避免雨水进入污水处理设施。 | 1、本项目已在文中充分论证养殖场选址、规模、养殖模式、粪污处置方式的可行性，本项目建设可行。根据测算，本项目消纳土地能够满足养殖场粪污消纳需求。 2、本项目采用节水养殖模式，废水经处理后用于厂区绿化。 3、本项目实行雨污分流，并且要求化粪池等加盖并做好防渗防漏措施。 | 符合 |
| 大气环境： 1.推广先进的粪污处置模式，如采用干清粪工艺、异位微生物发酵床等方式，从源头上减少废气的产生。 2.增加规模养殖企业的比重，规模养殖企业须配套建设废气治理设施，确保长期稳定运行。鼓励养殖散户采取封闭圈舍、喷洒除臭剂等措施治理臭气，提高全市畜禽养殖业废气治理水平。 3.加强规模养殖场的养殖规模、选址合理性论证，科学合理划定卫生防护距离。 | 1、本项目采用干清粪工艺，从源头上减少废气的产生。 2、项目鸡舍封闭并抽风至鸡粪风干房风干鸡粪。 3、项目在文中进行了养殖规模、选址合理性论证。根据导则划定了卫生防护距离。 | 符合 |
| 固体废物的影响： 1.积极推进全市粪便资源化处理能力建设，通过制造有机肥、养殖蚯蚓等方式综合利用，建立畜禽粪污处理中心、集中固体污物处置及有机肥加工厂，实现规模化畜禽养殖粪便的资源化利用。 2.加快推进全市动物畜禽尸体无害化处理场所建成投运，加强乐山市医疗废物处置能力建设，在行业主管部门监督下病死畜禽尸体、医疗废物等全部实行集中无害化处理。 3.减少一次性包装物的使用，鼓励粪污就地资源化利用，粪污运输应尽量采取罐装运输。 | 1、本项目粪便输送至鸡粪风干房风干处置，用于外售有机肥厂。 2、项目运营过程中产生的病死鸡暂存于无害化暂存间，按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置。 | 符合 |
| 土壤环境的影响： 1.畜禽养殖场采取分区防渗措施，配套建设足够的粪污收集及处理设施，确保长期稳定运行，提高全市畜禽养殖业废水治理能力。 2.加强科学施肥的宣传和指导，科学合理还田，配套建设足够的田间池或暂存场所，避免因施肥不当造成土壤污染。 3.严格执行饲料添加剂安全使用规范，加强饲料中超剂量使用铜、锌等问题监管。 | 1、本次评价要求厂区进行分区防渗。项目配套建设有化粪池等设施处理废水。 2、项目配套建设有暂存池，避免因施肥不当造成土壤污染。 3、本次评价要求合格饲料，加强饲料中超剂量使用铜、锌等问题监管。 | 符合 |

综上，本项目与《乐山市“十四五”畜牧业发展规划（2021年-2025年）环境影响报告书》相符合。

12、与《乐山市生态环境局乐山市农业农村局关于畜禽养殖禁养区规划调整工作的报告》（乐市环[2019]159号）符合性分析

禁养区规范化调整情况。将饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、城镇居民区和文化教育科研区划定为禁养区域。根据《乐山市集中式饮用水水源保护管理条例》，我市将集中式饮用水水源一、二级保护区和准保护区划定为禁养区域。

本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、城镇居民区及文化教育科研区。同时峨眉山市农业农村局出具的项目证明，明确了本项目建设地点不在峨眉山市畜禽养殖禁养区范围。

综上，本项目符合《乐山市生态环境局乐山市农业农村局关于畜禽养殖禁养区规划调整工作的报告》（乐市环[2019]159号）中的禁养区划定要求。

13、与峨眉山市人民政府办公室关于印发<峨眉山市畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（峨府办发[2020]7号）符合性分析

本项目与《峨眉山市人民政府办公室关于印发<峨眉山市畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（峨府办发[2020]7号）符合性分析见下表。

表2.6-15  本项目与峨府办发[2020]7号符合性分析

| 文件名称 | 项目 |  |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 峨眉山市畜禽养殖禁养区划定方案 | 禁养区 | 饮用水水源保护区； | 观音岩水库水源地保护区、龙池镇白果村8组水源地保护区、龙池镇4组水源地保护区、大为镇中坪村7组水源地保护区 | 拟建项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，不在其汇水范围内 | 符合 |
|  |  | 风景名胜区： | 峨眉山风景名胜区范围包括：东至黄湾镇唐河坝，地理坐标：东经103°27′35″、北纬29°33′4″；西至峨眉与洪雅交界处，地理坐标：东经103°15′22″、北纬29°30′53″；北至黄湾镇，地理坐标：东经103°18′29″、北纬29°36′39″；南至万公山，地理坐标：东经103°19′35″、北纬29°28′43″ | 拟建项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，不在峨眉山风景名胜区范围内 | 符合 |
|  |  | 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区区域 | 九里镇：镇政府所在场镇居民聚居区范围、原乐都镇政府所在地场镇居民聚居区范围 | 拟建项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，地处农村地区，不在九里镇镇政府所在地居民聚集区范围，同时根据九里镇人民政府出具的证明可知，项目不在九里镇城镇规划范围内 | 符合 |
|  |  | 法律、法规规定的其他禁止养殖区域 | 峨眉河、龙池河、双福河、茅杆河、粗石河水域和纵深500m范围。赶山河、沙溪河、附耳河、冷水河、大溪河、小溪沟等水域和纵深200m的陆域范围；龙池湖、泗河沟水库、明河坝水库、大林沟水库、名山水库、杨湾水库、爱国水库、工农兵水库、瓢咡井水库、苦蒿坪水库、团结水库、老马槽水库、万槽水库、徐湾水库、三湾大塘等水域和外围200m的陆域范围 | 根据现场调查，项目距离西北面冷水河1.247km，根据峨眉山市农业农村局出具的证明，本项目不在禁养区范围内 |  |

由上表可知，项目不在峨眉山市禁养区范围内，符合《峨眉山市畜禽养殖禁养区划定方案》要求。

2.6.4 生态环境分区管控符合性分析

1、生态环境分区管控查询

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，占地面积约40.548亩。根据在四川政务服务网（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询结果，本项目涉及水环境工业污染重点管控区、大气环境高排放重点管控区、环境综合管控单元工业重点管控单元、大气环境布局敏感重点管控区、水环境一般管控区、环境综合管控单元要素重点管控单元，具体见下表。

图2-1 生态环境分区管控查询结果

表2.6-17  项目管控单元表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5111812210001 | 大渡河-峨眉山市-李码头-控制单元 | 乐山市 | 峨眉山市 | 水环境管控分区 | 水环境工业污染重点管控区 |
| YS5111812310001 | 四川峨眉山经济开发区 | 乐山市 | 峨眉山市 | 大气环境管控分区 | 大气环境高排放重点管控区 |
| ZH51118120002 | 四川峨眉山经济开发区 | 乐山市 | 峨眉山市 | 环境综合管控单元 | 环境综合管控单元工业重点管控单元 |
| YS5111812320001 | 峨眉山市大气环境布局敏感重点管控区 | 乐山市 | 峨眉山市 | 大气环境管控分区 | 大气环境布局敏感重点管控区 |
| YS5111813210001 | 大渡河-峨眉山市-李码头-控制单元 | 乐山市 | 峨眉山市 | 水环境管控分区 | 水环境一般管控区 |
| ZH51118120003 | 峨眉山市要素重点管控单元 | 乐山市 | 峨眉山市 | 环境综合管控单元 | 环境综合管控单元要素重点管控单元 |

项目与管控单元相对位置如下图所示：

图2-2 项目与管控单元相对位置图

2、与《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号）的符合性分析

乐山市人民政府于2024年5月27日发布了《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号），根据通知，全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类共64个环境管控单元。

（一）优先保护单元。以生态保护红线为基础，同时涵盖自然保护地、集中式饮用水水源保护区等以生态环境保护为主的区域，全市共划分优先保护单元26个。

（二）重点管控单元。以生态环境质量改善压力大、资源能源消耗强度高、污染物排放集中、生态破坏严重、环境风险高的区域为主体，涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域。主要包括城镇重点管控单元、工业重点管控单元和要素重点管控单元，由人口密集的中心城区和产业功能区等组成，全市共划分重点管控单元33个。

（三）一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元5个。

根据《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》，本项目属于环境综合管控单元工业重点管控单元，本项目与乐山市、峨眉山市生态环境管控要求符合性分析如下：

表2.6-18 本项目与乐山市、峨眉山市生态环境准入总体要求符合性

| 城市 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐山市 | 1.对化工、钢铁、水泥、陶瓷、造纸、铁合金、砖瓦等重点行业提出严格资源环境绩效水平要求。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区。 3.按照工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”，引导企业在搬迁改造中压减低端、低效、负效产能。 4.严格控制高排放、高能耗项目准入；严格执行能源消费总量和强度双控制度；严格执行煤炭消费总量控制要求。 5.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 6.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 7.现有处理规模大于1000 吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311—2016）相关要求。 8.市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米。 9.严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 | 1、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于重点行业。 2、本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及化工项目。 3、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于高排放、高能耗项目。 4、本次评价要求，重污染天气企业按相关主管部门要求进行生产。 5、本项目生产废水经处理后用于厂区绿化。 6、本项目不涉及使用锅炉。 7、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于重点行业。 | 符合 |
| 峨眉山市 | 1.统筹峨眉山自然文化遗产保护与区域经济社会发展的关系。 2.优化调整产业结构；严控新建、扩建冶金、建材、火电等涉气重点行业；禁止新增水泥产能。 3.加强重点区域和重点行业大气污染治理，推动现有水泥、石灰、砖瓦等行业废气深度治理改造。 4.推进峨眉河、临江河流域生态保护修复，推进园区废水集中处置；系统推进矿山生态保护修复。 5.合理布局畜禽养殖，推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用。 | 1、本项目为畜禽养殖项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，不属于高排放、高能耗项目。 2、本项目不属于化工企业。 3、本项目不属于化工、水泥、砖瓦等重点行业。 4、本项目施工废水处理后循环使用，不涉及外排废水。 5、本项目不涉及废水外排。 6、本项目鸡粪经风干后用于外卖有机肥厂。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《乐山市人民政府关于印发乐山市生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（乐府发〔2024〕10号）中相关要求。

3、生态环境分区管控符合性分析

表2.6-19 本项目与生态环境分区管控符合性分析

| 生态环境分区管控的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 大渡河-峨眉山市-李码头-控制单元（YS5111812210001） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及涉磷企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目生活污水及蛋鸡换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | 本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及化工项目 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目为蛋鸡养殖项目，用水主要为饲养用水和鸡舍换批冲洗用水，不属于高耗水项目 | 符合 |
| 四川峨眉山经济开发区（YS5111812310001） |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 1、加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升。 2、乐山市2023年12月前，推进中心城区国控站点周边10km砖瓦企业无组织排放、隧道窑烟超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。2024年12月底前，完成对南、西部“战区”域范围内峨胜水泥、德胜水泥、永祥新材料等8家水泥企业超低排放改造，排放标准达到颗粒物≤10 mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3；完成市中区、沙湾区、井研县和峨眉山市42家铸造行业企业电炉烟气深度治理，排放标准达到颗粒物≤15mg/m3，重点整治无组织排放治理及炉窑烟气治理，实现煤粉、膨润土、硅砂等粉状物料应袋装或罐装，并储存于半封储库、堆棚及以上措施，易产生粉尘部位（浇铸、打磨等工序)必须安装二次除尘设施，做到应装尽装，并确保二次除尘设施正常运行。2024年8月前，推进年产能在150万平方米以上的陶瓷企业喷雾干燥工序使用天然气或完成深度治理，排放标准达到颗粒物≤l5mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3、氨逃逸≤8mg/Nm3的标准；推进东、北部“战区”年产能在150万平方米以上的重点陶瓷企业完成超低排放改造，轮道窑全部安装完成SCR脱硝设施，并稳定运行，排放标准达到颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤30mg/m3、氮氧化物≤80mg/m3。 其他大气污染物排放管控要求 / | 1、本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》中二级标准要求。 2、本项目不涉及使用锅炉。 3、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于火电、钢铁、铸造、水泥、焦化等重点行业。 4、本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及使用涉VOCs物质。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| 四川峨眉山经济开发区（ZH51118120002） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目； （2）禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）； （3）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品目录执行；合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的开发区或其他园区，新设立或认定园区须明确园区面积、四至范围、主导产业并经省级政府同意）。 （4）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目； （5）重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃等行业项目及产能。 （6）未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 （1）继续化解过剩产能，严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换； （2）长江干流及重要支流岸线一公里范围内严控新建制革、有色金属、三磷项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁； （2）加强沿江化工园区和重点企业的环境风险防范和污染治理，对限期未完成治理的化工企业实施关闭，逐步实施五通桥盐磷化工产业园、马边磷化特色产业园等沿江沿河化工园区和重点企业的搬迁。 其他空间布局约束要求 / | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、禁止新建屠宰、制浆造纸、印染、制革、农药等项目； 2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目，严格限制向靠近峨眉山市城区方向布局； 2、严格限制引入高污染、高能耗、高风险项目； 3、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、不满足园区产业定位的饲料加工、食品及饲料添加剂制造企业承认现状，禁止扩大规模，严格实行环境监管； 2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 1、本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及屠宰、制浆造纸、印染、制革、农药行业。 2、本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及化工等重点行业项目。 3、本项目环境风险为简单分析，并且距离峨眉山市城区约14km。 4、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于高污染、高能耗、高风险项目。 5、本项目建设有饲料加工车间，仅简单破碎加工玉米、豆粕用于蛋鸡养殖使用，不涉及外卖。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有工业园区集中污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51 /2311-2016），增加工业污水中水回用配套设施建设，鼓励园区和企业中水回用； （2）推进高污染、高耗水行业清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。加大钢铁、印染、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用； （3）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、峨眉山市、夹江县属大气污染重点区域，执行大气污染物排放特别限值和特别控制要求； （4）全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （5）持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 （6）完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 （1）工业废水集中处理设施实现稳定达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》相应标准限值排放。磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量； （2）大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 （3）化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 （4）重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 （5）落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1、园区内燃煤锅炉全部取缔，龙腾生物公司的生物质燃料锅炉应改为天然气； 2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 1、碳排放强度建议指标：陶瓷行业碳排放强度≤15.64吨CO2/万元 2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 / | 1、本项目不涉及使用锅炉。 2、本项目涉及颗粒物排放，按要求进行削减替代。 3、本项目为蛋鸡养殖，不涉及陶瓷行业。 | 符合 |
|  | 环境风险防控： 联防联控要求 （1）建立健全全过程、多层级环境风险防范体系。强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控。 其他环境风险防控要求 （1）涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求； （2）严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”； （3）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤； （4）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。 （5）化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 1、完善峨眉河、临江河沿岸河堤，并对可能发生事故的装置区设置事故围堰、设置事故处理池，完善园区雨污收集系统；2、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 企业环境风险防控要求 执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 | 本项目运营期主要为生活污水，生产废水仅蛋鸡舍换批时才会产生。本次评价要求项目雨污分流。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区； （2）鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）严格控制煤炭消费总量。严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 （1）全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 （2）加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 （3）禁燃区禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑等各类燃用高污染燃料的设施。 其他资源利用效率要求 / | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 1、严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行现有煤炭消耗减量倍量替代； 2、禁燃区内禁止生产、销售、使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设备； 3、推广先进过滤材料、低氮分级分区燃烧和成熟稳定高效的脱硫、脱硝、除尘技术及装备，推动水泥行业全流程、全环节超低排放； 4、对水泥熟料生产企业，推广水泥电窑炉、水泥悬浮沸腾煅烧、窑炉氢能煅烧等重大低碳技术； 5、鼓励不具备规模效益、能效水平达不到基准水平的（水泥熟料单位产品综合能耗117kgce/t）、污染物排放达不到清洁生产要求的、水耗超标的低效水泥生产线，有序开展节能减排技术改造； 6、陶瓷等重点产业单位产品能效达到基准水平 7、其他执行乐山市工业重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 / | 1、本项目生活污水及鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 2、本项目不涉及使用锅炉。 3、本项目为蛋鸡养殖项目，不涉及重点行业。 | 符合 |
| 峨眉山市大气环境布局敏感重点管控区（YS5111812320001） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | 1、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目属于产业结构调整指导目录中鼓励类，符合相应规划要求。 2、本项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃等行业 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 / | 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》中二级标准要求 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| 峨眉山市要素重点管控单元（ZH51118120003） |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为蛋鸡养殖项目，不属于磷矿开采项目 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 1、本项目生活污水及鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化，不涉及排污口。2、根据后文计算，本项目厂区绿化能够消纳本项目废水产生量。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 本项目环境风险为简单分析，设置有风险防范措施 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 本项目生活污水及鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化 | 符合 |
| 峨眉山市要素重点管控单元（ZH51118120003） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容； （3）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源； （4）对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用； （5）畜禽养殖严格按照乐山市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （6）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 1.现有化工、建材、有色、钢铁等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园； 2.水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）新建屠宰、用排水量大的农副产品加工等以水污染为主的企业，严格实行水污染物倍量替代；控制畜禽养殖规模，全面治理畜禽养殖污染； 3.大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。（3）位于不达标区域的大气环境布局敏感严格限制新建、扩建涉气三类工业项目。 4.大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业。 5.国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批； 6.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护； 7.新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目； 8.长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。岷江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）； （2）对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出； （3）长江主要支流重点管控岸线：按照长江干线非法码头治理标准和生态保护红线管控等要求，持续开展长江主要支流非法码头整治。 其他空间布局约束要求 / | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 限制开发建设活动的要求 1、严控新建以大气污染为主的企业 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、单元内既有合法手续的、且污染物排放和环境风险满足管控要求的企业可继续保留，不得新增污染物排放，并进一步加强监管；否则限期进行整改，整改后任不能达到要求的，属地政府责令关停退出； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求 其他空间布局约束要求 / | 1、本项目为蛋鸡养殖项目，不属于化工项目， 2、根据峨眉山市农业农村局出具的批复等资料，本项目不涉及禁养区。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控： 允许排放量要求 （1）对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和挥发性有机物的项目实施现役源2倍削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。 现有源提标升级改造 （1）现有处理规模大于1000吨/日的城镇生活污水处理厂，以及存栏量≥300 头猪、粪污经处理后向环境排放的畜禽养殖场，应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）相关要求； （2）市中区、五通桥区、沙湾区、犍为县、井研县、夹江县、峨眉山市的现有企业执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。全市燃煤锅炉稳定达到超低排放限值要求，烟粉尘低于10毫克/立方米，二氧化硫低于35毫克/立方米，氮氧化物低于50毫克/立方米； （3）严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。持续推进水泥、陶瓷、砖瓦、铸造、铁合金、钢铁等行业大气污染深度治理，深入推进颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物治理，持续推进陶瓷行业（喷雾干燥塔）清洁能源改造工程，加快推进五通桥涉氨排放化工企业氨排放治理。 其他污染物排放管控要求 （1）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 （2）乡镇生活污水处理设施全覆盖，生活污水收集处理率80%。到 2022 年底，65%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 （3）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （4）新、改扩造纸企业参考执行乐山市“三线一单”生态环境分区管控中制浆造纸行业资源环境绩效准入门槛相应要求。 （5）屠宰项目如需接入城市污水管网，必须按照排水许可证要求排放污水，同时接受所在地的城镇排水主管部门的监督管理。 （6）到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （7）大气环境布局敏感区强化挥发性有机物整治。扎实推进机械设备制造、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标；推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器涂料、胶黏剂等产品；全面推广汽修行业使用低挥发性涂料，采用高效涂装工艺，完善有机废气收集和处理系统，取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 （8）严格执行《关于实施第六阶段机动车排放标准的通告》及《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》。加强油品的监督管理，按照国家、省要求全面供应国六标准的车用汽柴油，严厉打击生产、销售、使用不合格油品和车用尿素行为。 （9）严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。熏制腊肉集中规划布点，加强宣传和引导，防止腌制品熏制污染大气环境。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源等量或倍量替代 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 1、控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他污染物排放管控要求 / | 1、本项目涉及排放颗粒物，按要求进行削减替代。2、本项目施工期选用合格车辆进行施工及运输，渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输。 3、本次评价要求项目厂区进行雨污分流。并且项目生活污水、鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化，实现粪便污水资源化利用。 | 符合 |
|  | 环境风险防控： 联防联控要求 / 其他环境风险防控要求 （1）严禁新增以铅、汞、镉、铬、砷五类重金属为主的污染物排放，引导现有企业结合产业升级等适时搬入产业对口园区； （2）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （3）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物； （4）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 1、土壤污染重点监管企业和污染地块应严格执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》、《四川省工况用地土壤环境管理办法》、《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省污染地块土壤环境管理办法》等要求； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他环境风险防控要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 | 1、本项目蛋鸡养殖项目，租赁九里镇新堰村村民委员会土地进行建设，已取得设施农用地备案。本项目不涉及使用基本农田等。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 （1）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 地下水开采要求 / 能源利用总量及效率要求 （1）禁止焚烧秸秆，大力推进秸秆肥料化、饲料化、基料化、原料化、能源化等多种形式的秸秆综合利用。 （2）到2030年，农业废弃物全部实现资源化利用， （3）在秋收和夏收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，强化成都平原地区区域联动。 禁燃区要求 （1）能源结构以天然气和电为主。保留20蒸吨/小时以上燃煤锅炉，并执行超低排放要求，鼓励搬入园区； （2）禁燃区内禁止审批（核准、备案）、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 其他资源利用效率要求 / | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 1、禁燃区内禁止生产、销售、使用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设备； 2、其他执行乐山市要素重点管控单元普适性总体准入要求。 其他资源利用效率要求 / | 1、本项目不涉及使用锅炉，使用高污染燃料。 2、项目生活污水、鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化，实现粪便污水资源化利用。 | 符合 |

综上，本项目符合生态环境分区管控相关要求。

2.6.5与《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发【2019】4号）的符合性

根据《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发【2019】4号）：

全面推进畜禽标准化养殖。规范禁养区划定，坚持种养结合，养殖场的养殖规模要与可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排，到2020年，畜禽粪污综合利用率达到75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

本项目为畜禽标准化养殖，根据峨眉山市农业农村局出具的证明可知，本项目选址不在禁养区范围内；项目采取雨污分流，设置废水处理设施，处理后用于厂区绿化使用，产生的废水全部实现综合利用，综合利用率达到100％。

因此，本项目与《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发【2019】4号）要求相符。

2.6.6与《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》的符合性

根据《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》：

实施畜禽养殖污染治理攻坚行动。推进清洁化和生态化养殖。全面推进畜禽标准化养殖。规范畜禽禁养区划定，坚持种养结合，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，无法匹配消纳土地的，应配套建设有足够处理能力的有机肥厂等粪污处理设施。开展畜禽养殖污染治理专项整治，推动养殖场全部完善雨污分流、粪便污水资源化利用设施；强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排；鼓励、支持和推动有机化肥厂、沼气利用等畜禽养殖废弃物处理项目建设；2019年底前完成规模化畜禽养殖场（小区）达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》提标改造。

本项目实行雨污分流。雨水经厂区雨水管道导流外排，废水经厂区化粪池处理后用于厂区绿化。粪便经鸡粪风干房风干处理后用于外卖。

因此，本项目与《乐山市打赢碧水保卫战实施方案》要求相符。

2.6.7与《四川省打好农业农村污染治理攻坚战实施方案（2018-2020）》的符合性

根据《四川省打好农业农村污染治理攻坚战实施方案（2018-2020）》：

加强畜禽养殖污染治理。严格畜禽规模养殖环境监管，将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，依法执行环评和排污许可制度。全面落实畜禽养殖场（户）赋码备案制度，完善畜禽规模养殖场直联直报信息系统，构建统一管理、分组使用、共享直联的管理平台。建立畜禽规模养殖场废弃物减排核算制度，将无害化还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。支持规模养殖场配套完善畜禽粪污收集、处理、储存、利用设施，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，深入推进畜禽粪污资源化利用，构建畜禽粪污资源化利用绩效评价考核制度。加强畜禽粪污资源化利用技术集成，因地制宜推广粪污全量收集还田利用技术模式。2019年，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%；2020年，所有规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。

本项目已赋码备案，依法办理环保手续中，拟建处理能力与养殖规模匹配的粪污收集、污水处理设施，处理后的废水用于厂区绿化，实现资源化利用。

因此，本项目与《四川省打好农业农村污染治理攻坚战实施方案（2018-2020）》要求相符。

2.6.8与当地规划符合性

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，峨眉山市九里镇人民政府于2024年12月20日出具了证明，明确本项目养殖场不在九里镇的集镇规划范围内。

峨眉山市农业农村局出具的证明，明确本项目选址不在禁养区范围内。

项目四周为耕地以及少量散居住户，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2016年本）》中的限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。

综上所述，本项目位于峨眉山市九里镇新堰村，项目属于农村环境地区，周围无重大环境制约因素，项目建设符合峨眉山市畜禽养殖区域规划。

- 2.6.9选址可行性分析

项目位于峨眉山市九里镇新堰村，处于农村环境，占地面积40.548亩；项目用地与峨眉山市九里镇新堰村村民委员会签订了设施农用地使用协议书及农村土地经营权出租合同，并取得了峨眉山市九里镇人民政府出具的设施农用地备案表（九里〔2024〕第3号），项目占地类型主要为农用地（茶园、果园、其他园地），不涉及占用永久基本农田。

根据峨眉山市九里镇人民政府出具的证明，本项目不属于九里镇集镇规划范围内。

同时根据峨眉山市农业农村局出具的的证明，本项目不在禁养区、限养区范围内。

1、畜禽养殖场选址要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定，畜禽养殖场场址的选择应符合下列要求：

（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b、城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c、县级人民政府依法划定的禁养区域；

d、国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

（2）新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

2、本项目外环境关系

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，处于农村环境，总占地面积40.548亩。根据现场调查，项目较为简单：距九里场镇直线距离约5.46km，原乐都场镇2.4km；项目厂区占地红线内海拔为+447m~+469m。项目周边主要分布为一般耕地、山体林地及同类型养殖场等，无工业企业分布。外环境关系如下：

北面：北面主要为林地、耕地等，北面200m范围内有3户散居居民，西北面200m范围内有3户散居居民，西北面最近的住户距离本项目厂界约11m，高差+4m，中间有树林阻隔；

东面：东面主要为林地、耕地等，东面200m范围内有2户散居居民，距离项目厂界185m，高差-2m，东南面74m为生猪养殖场，中间有山体阻隔；

南面：南面主要为林地、耕地等，南面31m为兔养殖场，西南面200m范围内有3户散居居民，最近住户距离项目厂界75m，高差0m；

西面：西面主要为树林、耕地等。

项目最近的地表水体为东南面无名沟（属于冷水河支沟），距离无名沟约4.5m；根据调查，该无名沟主要为季节性冲沟。

3、选址合理性分析

（1）区域城镇规划

根据峨眉山市九里镇人民政府出具的证明可知，项目不在九里镇场镇规划范围内。

（2）从《畜禽养殖业污染防治技术规范》角度分析

对照畜禽养殖场选址的基本要求，评价对该项目选址的合理性进行分析。

①本项目周边地表水体为西北面1.247km的冷水河，为临江河支流，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区等环境敏感区。

②该项目选址位于峨眉山市九里镇，不在城市和城镇居民区，周边属于一般的农村环境，有部分散户居民居住，本项目以鸡粪风干房、鸡舍、备用堆肥车间为边界为起点向外50m的范围设置为卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离内无散住居民。

③本项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区，距离九里场镇直线距离约5.46km，原乐都场镇2.4km，远大于500m。根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发峨眉山市畜禽养殖禁养区划定调整方案的通知》，本项目不在划定的禁养区内。

④项目选址不属于国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

（2）养殖场符合性分析

本项目养殖区建设遵循《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《畜禽养殖场（小区）环境监察工作指南》、《畜禽粪便无害化处理技术规范》等进行建设，其养殖符合性详见表2.6-19。

表2.6-19畜禽养殖相关规范的符合性一览表

| 畜禽养殖相关规范 |  | 本项目具体情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖污染防治管理办法 | 不在规范“第七条”区域内养殖 | 选址未在禁养区 | 符合 |
|  | 养殖场应当保持环境整洁，采取清污分流和粪尿的干湿分离等措施，实现清洁养殖 | 保持环境整洁，采取干清粪工艺，鸡粪经鸡粪风干房风干处理后外卖 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害 | 项目产生的鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂。鸡粪风干房为封闭式，地面硬化，定期喷洒除臭剂。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用，用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防止病菌传播 |  | 符合 |
|  | 禁止向水体倾倒畜禽废渣 |  | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81- 2001） | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 本项目产生的鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂；废水经化粪池处理后用作厂区绿化，不外排。根据峨眉山市农业农村局出具证明，本项目不在禁养区。 | 符合 |
|  | 禁止在城市和城镇居民区内建设畜禽养殖场，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 项目不在文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 符合 |
|  | 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域内建设畜禽养殖场 | 根据峨眉山市农业农村局出具的证明，本项目不涉及禁养区。 | 符合 |
|  | 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域内建设畜禽养殖场 | 项目不涉及国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域内建设畜禽养殖场 | 符合 |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 根据峨眉山市农业农村局出具的证明，本项目不涉及禁养区。 本项目厂界距离禁养区边界约1.03km，满足厂界与禁建区域边界的最小距离不小于500m要求 | 符合 |
| 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009） | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目污水处理设施位于养殖场生产区、生活区主导风向的侧风向 | 相符 |
| 畜禽养殖场（小区）环境监察工作指南 | 养殖场环境需满足指南要求，并做好污染物处置 | 选址合理，废水、废气、固废均合理处置，不对外界环境造成较大影响 | 符合 |
| 《畜禽粪便无害化处理技术规范》 （NY/T1168- 2006） | 禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 本项目产生的鸡粪经鸡粪风干房风干后用于外卖有机肥厂；废水经化粪池处理后用作厂区绿化，不外排。根据峨眉山市农业农村局出具证明，本项目不在禁养区 | 符合 |
|  | 禁止在城市和城镇居民区内建设畜禽粪便处理场，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 项目不在城市和城镇居民区内建设畜禽粪便处理场，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 符合 |
|  | 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域内建设畜禽粪便处理场 | 项目不在县级人民政府依法划定的禁养区域内建设畜禽粪便处理场 | 符合 |
|  | 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域内建设畜禽粪便处理场 | 项目不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域内建设畜禽粪便处理场 |  |

根据以上分析，该项目选址符合要求，选址合理。

## 2.7工程建设条件分析

（1）水电供应条件

本项目总用水量101375m3/a，水源为自来水并配套设有蓄水池，水量满足养殖场用水需要。

本项目供电来源于当地电网。

（2）交通条件

原辅材料、产品均采用汽车运输，项目依托乡村道路。

（3）环境容量

根据《峨眉山市2024年环境质量状况》，峨眉山市环境空气为达标区。同时根据四川中望正检环境检测有限公司对项目所在地的实地监测，项目所在地的特征监测因子（H2S、NH3、TSP）均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中的浓度限值（H2S:10μg/m3和NH3:200μg/m3，均为1h浓度限值；TSP：300μg/m3，为日均值）；项目最近的地表水体为冷水河，属于临江河支沟，根据峨眉山市人民政府网站上发布的《峨眉山市2024年环境质量状况》可知，临江河水质满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水域标准，水质状况优良；根据四川中望正检环境检测有限公司对项目所在地地下水环境现状监测可知，项目所在地地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。本项目生活污水、鸡舍换批次冲洗废水等经化粪池处理后用于厂区绿化；鸡粪经鸡粪风干房风干处理后外卖，在做好防渗措施的条件下，不会对地下水造成进一步影响；根据四川中望正检环境检测有限公司对项目所在地的实地监测可知，项目场址四周声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。上述表明项目地环境质量良好。

综上所述，建设项目属国家鼓励发展的行业，选址符合相关规划要求，项目所在地大气、地表水、地下水及噪声环境质量满足相应环境质量标准，项目建设对环境的影响可以接受，拟选址合理。

## 2.8 主要保护目标

（1）环境空气

养殖场外环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。

（2）地表水

水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）地下水

地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤环境

项目占地范围内及占地范围外0.05km内境质量应达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规定的标准要求。

（6）生态环境

生态环境质量不会因工程建设而衰退，保持良好的生态环境质量。

项目所在区域主要环境保护目标具体见下表：

表2.7-1 大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/° |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界距离，高差（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 散住居民 | 103.5500 | 29.4790 | 住户 | 3户，约9人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 北面 | 159 |
| 散住居民 | 29.4764 | 29.4776 | 住户 | 3户，约9人 |  | 西北面 | 13 |
| 散住居民 | 103.5532 | 29.4764 | 住户 | 2户，约6人 |  | 东面 | 186 |
| 散住居民 | 103.5481 | 29.4761 | 住户 | 3户，约9人 |  | 西南面 | 82 |
| 新园村 | 103.5573 | 29.4575 | 住户 | 约500人 |  | 东南面 | 2245 |
| 新堰村 | 103.5357 | 29.4693 | 住户 | 约700人 |  | 西南面 | 1636 |
| 新农村 | 103.5274 | 29.4825 | 住户 | 约500人 |  | 西北面 | 2258 |
| 红卫村 | 103.5446 | 29.4965 | 住户 | 约500人 |  | 西北面 | 2274 |

表2.7-2  项目声环境保护目标一览表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 空间相对位置 |  |  | 距厂界距离/m | 方位 | 执行标准 | 声环境保护目标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 散住居民 | 243 | 0 | -10 | 159 | 北面 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 3户，约9人，砖混结构，朝向四周，一层 |
| 2 | 散住居民 | -62 | 78 | +4 | 13 | 西北面 |  | 3户，约9人，砖混结构，朝向四周，一层 |
| 3 | 散住居民 | 319 | 0 | -2 | 186 | 东面 |  | 2户，约6人，砖混结构，朝向东面，一层~2层 |
| 4 | 散住居民 | -166 | -79 | 0 | 82 | 西南面 |  | 3户，约9人，砖混结构，朝向东面，一层 |

表2.7-3  项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 方位 | 与项目场界距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 无名沟 | 东面 | 4.5 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准 |
|  | 冷水河 | 西北面 | 1247 |  |
| 地下水环境 | 场界周边地下水 | 场界周围≤6.775km2范围内的浅层地下水 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤环境 | 项目所在地及场界周边50m范围内 |  |  | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） |

# 第三章工程概况及工程分析

## 3.1项目概况

- 3.1.1 基本情况

项目名称：峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目

建设单位：峨眉山市桃子湾农业有限公司

建设性质：新建

建设地点：峨眉山市九里镇新堰村8 组。项目地理位置详见附图1

项目投资：本项目总投资为6000万元

占地面积：占地面积约40.548亩

建设规模：存栏蛋鸡50 万只

- 3.1.2 工程建设内容

本项目占地总面积约40.548亩，进行畜禽标准化规模化养殖，预计养鸡50 万只；建设鸡舍、饲料车间、蛋品车间、鸡粪风干房、附属用房等，总建筑面积约14500平方米，购置相关设施设备，配套建设场内道路、场地硬化、环保、安全、节能、绿化等相关附属设施。

本项目饲料加工生产的饲料只用于本项目鸡只饲养，不外售。本项目不涉及小鸡孵化及雏鸡育雏，仅接受合作单位提供保育后合格雏鸡，饲养2个月后成为成年蛋鸡开始产蛋；蛋鸡饲养周期为2年更换1批次，更换的蛋鸡作为肉鸡外售。

劳动定员：本项目劳动定员20人。

工作制度：养殖区年生产365天，每天24小时3班制运行。

- 3.1.3 项目组成及主要环境问题

拟建项目主要工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。本项目项目组成及主要环境问题如下表所示：

表3.1-1   本次建设项目组成表

| 项目组成 |  | 建设内容及规模 |  | 可能产生的环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |
| 主体 工程 | 蛋鸡养殖场 | 蛋鸡鸡舍4栋，每栋鸡舍长111m、宽15.6m。产蛋鸡舍为全钢架结构，层叠式产蛋鸡笼内饲养，自动加料、自动饮水，自动光照，自动除粪，自动集蛋，自动环控。每栋5列10层。 |  | 施工扬尘、施工废水、施工机械噪声、水土流失、施工固废 | 臭气、鸡粪、噪声、废水 |
|  | 饲料加工间 | 用于蛋鸡养殖过程的饲料加工，长25m、宽25m，建筑面积625m2。 |  |  | 粉尘、噪声、固废 |
|  | 鸡粪风干房1# | 地面硬化，占地面积600m2，位于鸡舍1和鸡舍2东北侧，处理鸡舍1和鸡舍2产生的鸡粪。 |  |  | 臭气、噪声 |
|  | 鸡粪风干房2# | 地面硬化，占地面积600m2，位于鸡舍3和鸡舍4东北侧，处理鸡舍3和鸡舍4产生的鸡粪。 |  |  |  |
|  | 备用堆肥车间 | 位于干粪库1内，占地面积约50m2，用于处理拉稀鸡粪 |  |  | 臭气、噪声 |
|  | 干粪库1 | 设置2座干粪库，用于暂存袋装干鸡粪。干粪库1#位于鸡粪风干房1#西北侧，占地面积约465m2 |  |  | 噪声 |
|  | 干粪库2 | 干粪库2#位于鸡粪风干房2#西北侧，占地面积约408m2 |  |  | 噪声 |
|  | 蛋库 | 用于储存鸡蛋，建筑面积1500m2，位于蛋鸡舍西面。 |  |  | 噪声 |
| 储运 工程 | 运输 | 每栋鸡舍均设清粪系统，鸡粪由自动清粪带输送至蛋鸡舍东面鸡粪风干房；蛋鸡运入、鸡蛋运出以汽车运输为主，外来车辆进场时需对车辆进行消毒。 |  |  | 噪声、废水、固废 |
| 辅助 工程 | 办公区 | 位于厂区内西侧，建筑面积315m2。砖混结构，主要用于职工办公生活。 |  |  | 固废、噪声、废水 |
| 公用 工程 | 供水 | 生产生活用水来自于自来水，在厂区设置1座蓄水池，容积约120m3，厂区各养鸡栏舍均配置给水设施供鸡饮水。 |  |  | / |
|  | 通风降温系统 | 封闭式鸡舍，采用机械通风、湿帘降温，鸡舍环境电脑控制。 |  |  | 噪声、 废气 |
|  | 排水 系统 | 采取雨污分流，项目生活污水和蛋鸡舍换批时冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化。 |  |  | 废水 |
|  | 供电 系统 | 利用当地电网，设置柴油发电机1台，供电有保障。 |  |  | / |
| 环保工程 | 废水 治理 | 生活污水（含食堂废水） | 食堂废水经隔油池处理后同生活污水进入化粪池进行处理，用于厂区绿化 |  | 废水、 恶臭 |
|  |  | 鸡舍换批冲洗水 | 经化粪池处理后用于厂区绿化 |  |  |
|  |  | 全厂实行雨污分流，明沟+暗管形式，水泥砂浆抹面，围绕整个养殖区周边建设，将截洪沟截留雨水引至自然环境排放 |  |  | / |
|  | 废气 治理 | 蛋鸡舍 | 恶臭：蛋鸡舍采用封闭式鸡舍，采取机械强制通风至鸡粪风干房进行风干鸡粪，定期喷洒除臭剂 其他：散落羽毛、羽绒通过封闭鸡舍、增设格栅拦截等措施收集处理 |  | 恶臭 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 饲料加工粉尘经布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放 |  | 废气 |
|  |  | 鸡粪风干房恶臭 | 鸡粪风干房采用封闭设计，地面硬化，定期喷洒除臭剂 |  | 废气、噪声 |
|  |  | 备用堆肥间恶臭 | 采用车间封闭设计，地面硬化，采用负压抽风至生物除臭设施进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |  | 废气、噪声 |
|  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后排放 |  | 油烟 |
|  | 噪声 治理 | 优化鸡舍设备平面布置，选用低噪声设备，同时减少外界噪声对鸡的干扰，避免鸡因惊吓不安而产生的惊叫 |  |  | 噪声 |
|  | 固废 治理 | 鸡粪：采用自动清粪工艺，每排鸡笼下方设鸡粪输送装置，每座鸡舍鸡粪统一经输送带送至鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂；当存在拉稀鸡粪时，清运至堆肥间进行发酵堆肥处理 |  |  | 固废、 恶臭 |
|  |  | 病死鸡：暂存于无害化暂存间，按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 |  |  | 固废 |
|  |  | 散落羽毛：收集后全部交回收单位回收。 |  |  | 固废 |
|  |  | 废包装袋：收集后用于外卖 |  |  | 固废 |
|  |  | 防疫废物：防疫过程中产生的废疫苗瓶、针具等按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置 |  |  | 固废 |
|  |  | 废生物填料：收集后交由有资质单位处理 |  |  | 危险废物 |
|  |  | 生活垃圾：由环卫部门统一处理 |  |  | 固废 |
|  | 地下水污染防治措施 | ①分区进行地下水防渗； ②鸡粪运输车辆采用专用车辆，封闭包装运输 |  | / | / |

## 3.2 产品方案

拟建项目外购保育后合格雏鸡，饲养2个月后成为成年蛋鸡开始产蛋；蛋鸡饲养周期为2年更换1批次，更换的蛋鸡作为肉鸡外售。本项目全厂共存栏50万羽蛋鸡。本项目每年每只蛋鸡平均累计产蛋约20kg，年产无公害鸡蛋约10000t。

表3.2-1  本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋 | t/a | 10000 | 来自项目蛋鸡养殖场 |
| 2 | 淘汰蛋鸡 | 万羽 | 50万羽 | 2年/次 |

## 3.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目所涉及的主要原辅材料种类、数量及项目能耗情况见下表。

表3.3-1 主要原辅材料用量及动力消耗一览表

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 蛋鸡 养殖 | 雏鸡 | 万只 | 50 | 外购 |
| 2 |  | 饲料 加工 | 玉米 | t/a | 19094 | 外购 |
| 3 |  |  | 豆粕 | t/a | 1273 | 外购 |
| 4 |  |  | 预混料、添加剂等 | t/a | 255 | 外购 |
| 5 | 辅料 | 除臭剂 | 植物型除臭剂 | t/a | 292 | 外购 |
| 6 |  | 蛋箱 |  | 万个 | 200 | 外购 |
| 7 |  | 消毒剂 | 消毒威 | kg | 500 | 外购 |
| 8 |  |  | 碘威 | kg | 500 | 外购 |
| 9 |  | 防疫药品 |  | 万只 | 50 | 防疫站提供 |
| 10 |  | 生物除臭装置填料 |  | 吨 | 1t（3~5 年） | 外购 |
| 11 |  | 发酵辅料 | 秸秆粉等 | 吨 | 360 | 外购（仅处理拉稀鸡粪时使用） |
| 12 |  | 发酵菌种 菌剂 | 菌剂 | kg | 1.14 | 外购（仅处理拉稀鸡粪时使用） |
| 13 | 能源消耗 | 水 |  | 万m3/a | 10.1 | 主要为员工生活用水，鸡只饮用水等 |
| 14 |  | 电 |  | 万 Kw/h | 383 | 当地供电网 |
| 15 |  | 柴油 |  | t/a | 1.67 | 为备用柴油发电机燃料 |
| 16 |  | 液化天然气 |  | t/a | 0.3 | 罐装，用于生活用气 |

*备注：（1）玉米粒、豆粕这两种原料占饲料的90%，预混料占6%，益生菌约0.1%，预混料及益生菌为直接外购成品，玉米粒、豆粕在饲料车间破碎；

（2）预混料主要成分为鱼粉、食盐、氨基酸及矿物质等，不涉及其他人工添加剂及重金属。

（3）发酵菌：本项目所用的发酵菌为外购堆肥专用菌种，含有高浓度的非致病性有益微生物，并添加了能够分解各种大分子物质的多种酶。该产品中的微生物能够在堆肥过程中产生消化酶来分解发酵堆肥中的有机质。在堆肥过程中添加本浓缩产品以补充原始菌种，并加强对有机质的分解以便利用鸡粪生产腐殖质堆肥。

## 3.4 主要生产设备

项目运营期所有设备如下表示：

表3.4-1 项目主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、蛋鸡养殖（每栋鸡舍） |  |  |  |  |  | 项目共有4栋蛋鸡舍，每栋的规格一致。 |
| 1 | 笼组 | 组 | 350 |  | / |  |
| 2 | 上料机 | 台 | 15 |  | / |  |
| 3 | 清粪机 | 台 | 15 |  | / |  |
| 4 | 集蛋线传送 | 台 | 1 |  | / |  |
| 5 | 蛋带传送 | 台 | 15 |  | / |  |
| 6 | 横斜向清粪 | 台 | 1 |  | / |  |
| 7 | 横向绞龙电机 | 台 | 1 |  | / |  |
| 8 | 斜向绞龙电机 | 台 | 1 |  | / |  |
| 9 | 风机 | 台 | 56 |  | / |  |
| 10 | 水泵 | 台 | 6 |  | / | 用于湿帘水循环 |
| 11 | 湿帘 | 平方 | 486 |  | / | 侧挂式安装 |
| 12 | 通风窗 | 组（下层） | 328 |  | / | 上层为贯通式导风板 |
| 二、饲料加工 |  |  |  |  |  |  |
| 原料接收清理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器 | 台 | 3 | / |  |  |
| 2 | 粉料下料斗、栅筛 | 台 | 5 | / |  |  |
| 3 | 粉料清理筛 | 台 | 1 | / |  |  |
| 4 | 永磁筒 | 台 | 5 | / |  |  |
| 5 | 旋转分配器 | 台 | 3 | / |  |  |
| 6 | 粉料下料斗、栅筛 | 台 | 5 | / |  |  |
| 7 | 圆筒初清筛 | 台 | 2 | / |  |  |
| 8 | 永磁筒 | 台 | 5 | / |  |  |
| 原料粉碎系统 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 待粉碎料仓 | 件 | 3 | / |  |  |
| 10 | 蛋鸡料专用粉碎机 | 台 | 2 | / |  |  |
| 11 | 闭风螺旋输送机 | 台 | 4 | / |  |  |
| 12 | 水滴式粉碎机 | 台 | 2 | / |  |  |
| 13 | 闭风螺旋输送机 | 台 | 2 | / |  |  |
| 配料混合系统 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 配料仓 | 组 | 3 | / |  |  |
| 15 | 双轴桨叶式高效混合机 | 台 | 3 | / |  |  |
| 16 | 专用成品仓 | 件 | 3 | / |  |  |
| 辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 空压机 | 台 | 2 | / |  |  |
| 18 | 储气罐 | 件 | 1 | / |  |  |
| 19 | 油脂添加系统 | 台 | 1 | / |  |  |
| 三、鸡粪风干房 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 鸡粪风干设备 | 套 | 2 | / |  |  |

## 3.5 公用工程及辅助工程

- 3.5.1供水

项目用水来源于自来水，厂区内设置蓄水池。项目的生产用水主要是蛋鸡饮用水、水帘补充水、鸡舍冲洗用水、除臭喷淋用水以及生活用水。由于蛋鸡舍换批次时会对蛋鸡舍进行冲洗，会产生一定的冲洗废水。

①鸡只饮水

项目养殖饮水系统采用全自动控制，采用先进的乳头饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的液面高度，在此液面高度上，饮水器与外界空气形成负压，当鸡喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水，保证鸡随时引用新鲜水，同时节约用水。鸡的饮用水量参考《四川省用水定额》（川府函【2021】8号）表2 中A032家禽饲养/A0321蛋鸡的用水量取值，即0.5L/羽·d；项目蛋鸡存栏数为50万羽，则本项目鸡只饮水量为91250m3/a。

②鸡舍换批冲洗水

根据建设单位提供资料，项目设置4栋蛋鸡舍，蛋鸡舍每两年冲洗一次。根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司）和建设单位运营经验，鸡舍冲洗用水量按10L（/m²·次）计，每栋鸡舍面积为1794m2，蛋鸡舍转栏为次转舍一栋。因此蛋鸡舍冲洗水每日最大量为17.94m3/d。排污系数按0.85计算，则项目鸡舍换批冲洗水为15.25 m3/d，61m3/a。冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化。

③夏季水帘降温用水

由于到夏季温度较高，各鸡舍均需要采用水帘降温，水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机等组成，降温原理为在封闭式的鸡舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触；另一端负压风机向外排风，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，鸡舍内的热量随之被排出，从而达到降温的目的。

水帘的清水循环使用，但随着水的蒸发消耗，需要补充新鲜水，根据建设单位介绍，项目每栋鸡舍内设置一套水帘降温系统，共4套。预计用水量为20m3/d，日蒸发量按40%计（8m3）。此类用水设置冷却循环池，循环使用，不外排，每天进行新鲜水的补给。补给量为8m3/d。

④生物除臭装置喷淋水

项目备用堆肥间外设置1套生物除臭喷淋塔，该套系统配置有除臭液制备池及除臭液循环池，本项目生物除臭装置喷淋用水循环使用，循环水约为10m3，每天损耗2%，需定期补充喷淋水，需定期补充喷淋水，平均一周补充一次，则一次补充1.4m3。废水经循环使用，不外排。

⑤消毒用水

本项目营运后进入养殖场的人员和车辆需要进行消毒，消毒用水循环使用，消毒过程中部分水量蒸发或经车辆带出损耗，需要每天补充一定量的新鲜水。消毒池补充水量约为3m3/d，1095m3/a，该环节消毒水循环利用，不外排。

⑥生活用水

拟建项目劳动定员20人，生活用水量按《四川省用水定额》表5中，农村居民生活用水定额为：盆地130L/人·日，因此办公生活用水量为2.6m3/d。废水产生量按用水量85%计，则项目生活污水产生量为2.21m3/d。项目生活污水排入化粪池进行处理。

- 3.5.2排水

本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟就近排入场外沟渠。项目产生的废水主要来自鸡舍冲洗废水及生活污水（含食堂废水）等，废水经化粪池处理后用于厂区绿化。

1、雨水收集系统

全厂实行雨污分流，厂区雨水经雨水立管及雨水渠排入附近沟渠。

2、废水排水系统

项目水帘降温系统用水循环使用，无废水产生。鸡舍冲洗废水产生量为15.25m3/d，生活污水产生量为2.21m³/d。

3、水平衡

①夏季

本项目夏季给水排水具体情况如下表示：

表3.5-1  项目夏季用水及产污情况表

| 序号 | 用水对象 | 规模 | 用水标准 | 用水量（m³/d） | 产污系数 | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只饮用 | 50万羽 | 0.5L/羽•d | 250 | / | 0 |
| 2 | 鸡舍换批冲洗 | - | - | 17.94 | 0.85 | 15.25 |
| 3 | 水帘降温用水 | / | / | 8 | / | 0 |
| 4 | 生物除臭装置喷淋水 | / | / | 0.2 | / | 0 |
| 5 | 消毒用水 | / | / | 3 | / | 0 |
| 6 | 办公生活用水 | 20人 | 130L/人·日 | 2.6 | 0.85 | 2.21 |
| 总计 |  |  |  | 281.74 | / | 17.46 |

夏季水平衡图如下所示：

损耗 2.69

3

损耗0.2

循环利用9.8

损耗0.39

2.21

250

新鲜水

鸡只饮水

生长代谢消耗198

化粪池

2.6

生活用水

化粪池

15.25

17.94

鸡舍换批冲洗

0.2

生物除臭用水

循环利用  16

8

水帘用水

损耗8

鸡粪带走52

消毒用水

损耗3

厂区绿化

暂存池

图3.5-1  夏季项目水平衡图（单位：m3/d）

②非夏季

本项目冬季给水排水具体情况如下表示：

表3.5-2  项目非夏季用水及产污情况表

| 序号 | 用水对象 | 规模 | 用水标准 | 用水量（m³/d） | 产污系数 | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡只饮用 | 50万羽 | 0.5L/羽•d | 250 | / | 0 |
| 2 | 鸡舍换批冲洗 | - | - | 17.94 | 0.85 | 15.25 |
| 3 | 生物除臭装置喷淋水 | / | / | 0.2 | / | 0 |
| 4 | 消毒用水 | / | / | 3 | / | 0 |
| 5 | 办公生活用水 | 20人 | 130L/人·日 | 2.6 | 0.85 | 2.21 |
| 总计 |  |  |  | 273.74 | / | 17.46 |

非夏季水平衡图如下所示：

3

损耗0.2

循环利用9.8

损耗0.39

2.21

250

新鲜水

鸡只饮水

生长代谢消耗198

化粪池

2.6

生活用水

化粪池

15.25

17.948

鸡舍换批冲洗

0.2

生物除臭用水

鸡粪带走52

农地施肥

消毒用水

损耗3

损耗 2.69

暂存池

图3.5-2 非夏季项目水平衡图（单位：m3/d）

- 3.5.3 通风、保温、降温

通风系统：保持蛋鸡养殖房通风良好，同步打开通风风机与进气口，加强空气对流。在蛋鸡养殖房东南面安装风机，加速舍内气流的速度，带走鸡体表热量。当气温高于29℃，湿度在50%以上时，从早晨5点到夜间1点都需要降温，夜间鸡体温和气温的差异相对较大，可以缩短送风时间。

保暖系统：鸡舍不需要单独设置供暖设备，四壁及屋面均采用保温材料，冬季只需通过屋顶隔热，墙体保温的方式即可使鸡舍保持合宜的温度。

本项目标准化蛋鸡养殖房配有风机及进风窗，用于蛋鸡养殖房内的通风换气。本项目选用高效能风机，排风效率≥90%。项目拟建的所有进风窗均可自动控制开启，开口大小一致，可自动达到蛋鸡养殖房设置的压力差要求。

降温：项目降温主要为夏季降温，采取水帘降温系统，年使用时间约为150天，降温系统为循环冷却水。

- 3.5.4仓储运输

进出车辆无需冲洗，出厂车辆进行高压喷雾消毒处理。拟建项目储存的原料包括饲料、消毒剂等。

厂内运输：厂内配置蛋箱运输车将鸡蛋运送至蛋库，鸡粪运输带鸡舍收集后，由专门的运输带直接转运至鸡粪风干房的料斗内。

全厂风干鸡粪、淘汰鸡外运路线经厂区东面道路进行运输。鸡蛋运输及员工管理、防疫工作路线为鸡舍南侧的厂内道路。

- 3.5.5 消毒

（1）车辆消毒

在大门入口处需设消毒关卡，对进来车辆进行消毒。关卡上设置喷雾口，采用喷雾方式消毒，避免产生地面径流，消毒液使用消毒威。

（2）人员消毒

本项目对进场人员进行消毒，以防鸡感染外来疾病，主要使用消毒威雾化消毒。

（3）鸡舍消毒

蛋鸡在转群和出栏时，鸡舍需采取喷雾消毒，消毒剂主要为消毒威及碘威。

（4）消毒水处理

本项目鸡舍消毒及人员消毒均采用喷雾及雾化的方式，不涉及冲洗工艺，厂区门口消毒池以喷洒的方式作业，用量不大，少量消毒威液在地面基本自然蒸发。

综上，本项目运营期不会有消毒废水产生，不涉及消毒废水处理。

- 3.5.6供电

建设项目供电主要来自于当地电网，在停电时，利用公司配备的柴油发电机进行发电，本项目厂区内常备1.67吨柴油。

## 3.6场区平面布置合理性分析

- 3.6.1场区总体布局

本项目场区呈不规则形状，地势较为平整，厂区地势高差在+447m~+469m之间。项目总平面布置上结合场地周围环境情况，按工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便、最大限度节约土地的原则进行布置。整个场区分为办公区、养殖区、粪污处理区设置，功能明确。

本项目共设有两个出入口，1个位于厂区西面，另一个位于厂区南面，均连接乡村道路，便于运输。西面出入口连接场区与乡村道路，便于人流、车流出入，主要运出蛋品、淘汰鸡等，运入饲料原料；南面出入口连接场区与乡村道路，主要运出风干鸡粪。项目养殖区占了整个项目的大部分区域，位于厂区中部，此区域为整个场址中较为平坦的区域，便于土建、减少建设成本，同时将粪污处理区布置在蛋舍的北侧。项目共设置4栋蛋鸡舍；同时在项目养殖区外设置料塔（高程最高处），通过高差重力将成品饲料输送至各个鸡舍，缩短成品饲料的投运距离，节省成本，同时项目整体布设，办公生活区位于整个养殖、粪污处理区域的上风向；粪污处理区域位于养殖区的侧风向。评价要求鸡舍以及办公生活区域与粪污处理区域须设置立体绿化隔离带，降低相互影响。

总体而言，项目区布设功能明确，互不干扰，在做好相应隔离的防范措施下，内部相互影响较小。同时，建设单位在加强运营期污染物治理。本项目场区在布局上充分考虑了生产工艺的需求，各功能区分布明确，组织协作良好，同时满足消防、运输、卫生等要求。

- 3.6.2 场区布局与有关规范要求的符合性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）中场区布局有关要求，本项目场区布局与其有关要求符合性见表3.6-1及3.6-2。

表3.6-1  项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

| 序号 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）中布局要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目场区布局上实现了生产区和生活区的隔离；污水处理设施及养殖区位于办公生活区的下风向上，评价要求污水处理设施与养殖区设置绿化作为屏障，互不干扰。 | 符合 |
| 4.2 | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设 | 本项目场区内实行雨污分流，场区污水收集系统均采用暗沟。 | 符合 |
| 4.3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清除，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪经鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂；换批次冲洗废水经化粪池处理后用作厂区绿化 | 符合 |

表3.6-2   本项目与《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）符合性分析

| 序号 | 有关规范场区布局要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据畜禽场的生产工艺要求，按功能分区布置各个建（构）筑物的位置，为畜禽生产提供一个良好的生产环境。畜禽场一般应划分生活管理区、辅助生产区、生产区和隔离区 | 本项目划分有生活管理区、辅助生产区、生产区和隔离区 | 符合 |
| 2 | 生活管理区一般应位于场区全年主导风向的上风处或侧风处，并且应在紧邻场区大门内侧集中布置 | 本项目生活管理区位于场区全年主导风向的上风向处 | 符合 |
| 3 | 畜禽场大门应位于场区主干道与场外道路连接处 | 本项目大门位于场区主干道与场外道路连接处 | 符合 |
| 4 | 畜禽场的辅助生产区主要布置供水、供电、供热、设备维修、物资仓库、饲料贮存等设施，这些设施应靠近生产区的负荷中心布置 | 本项目供水、供电、供热、设备维修、物资仓库、饲料贮存均靠近该生产区域 | 符合 |
| 5 | 生产区与其他区之间应用围墙或绿化隔离带严格分开 | 评价已要求鸡舍以及办公生活区域与粪污处理区域必须设置立体绿化隔离带，降低相互影响 | 符合 |
| 6 | 具有承担畜禽场生产区内、外物流通道功能的设施，应布置在连接生产区内外的道路附近 | 本项目蛋库主要位于西侧出口处 | 符合 |
| 7 | 精饲料库的入料口开在辅助生产区内，精饲料库的出料口开在生产区内，杜绝生产区内外运料车交叉使用 | 在鸡舍旁采用料塔存放饲料 | 符合 |

综上所述，本项目场区布局上满足生产工艺要求，功能区分布明确，组织协作良好，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003）中场区布局有关要求。因此，从环保角度而言，本项目平面布置是合理的。

## 3.7 施工期工程分析

- 3.7.1施工期工艺流程及产污节点

本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、工程验收等，具体工艺流程及产污环节见图3.7-1：

主体工程

设备安装

基础工程

工程验收

拆除工程

扬尘、废气

建筑废水

生活污水

少量建筑垃圾

噪声

大气环境

沉淀池

化粪池

声环境

建筑垃圾清运系统

回 用

用作农肥

建筑材料、弃土

用于填筑设备基础

粉尘

大气环境

图3.7-1  施工期工艺流程及产污位置图

工艺流程简述：

（1）拆除工程

场地内现有的彩钢棚全部进行拆除。

彩钢棚拆除：拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。一边拆除一边清运垃圾，不得积压，清运时加强洒水降尘，施工人员进行拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架上或者其他稳固的结构部分上操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。拆除过程工具、设备、材料杂乱，粉尘较多；作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品，为防止砖石、粉尘及切割螺钉等的操作，应佩戴护目镜。拆除后，所产生的废渣、废弃建筑物分类转运至合适地点处理，如能再次利用最宜；能够回收利用的建筑物垃圾，由建设单位进行回收处理或利用。

（2）场地平整

本项目用地现状，地势高低起伏，建筑施工前先进行挖填方将场地进行平整。根据业主介绍，本项目挖方全部用于填方及场地平整，无弃方外排。场地平整过程中将产生设备设施噪声、扬尘等。

（3）基础工程施工

在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

（4）主体工程

挖掘机、打夯机、装载汽车、混凝土输送泵、卷扬机、钢筋切割机等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。

（5）装饰工程及安装工程

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），同时安装水电、设备设施等。施工使用的钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及污水。

（6）工程验收

当施工完成验收合格后，方可投入使用。

项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。

- 3.7.2 施工期产污环节

1、废气：拆除工程粉尘、各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。

2、废水：施工人员产生的生活污水，主要污染物为BOD5、COD、SS。运输车辆冲洗水，主要污染物为SS。

3、噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。

4、固废：基础开挖产生的土石方、施工过程产生的工程废料、施工人员产生的生活垃圾。

- 3.7.3施工期污染物分析

工程建设施工期对环境的影响主要表现为：声环境、环境空气、地表水环境等的影响。在施工过程中，由于土方的挖掘、运输、堆积等，原材料运输等都带来扬尘、噪声等环境污染。挖方过程中产生的弃土在不利气象条件下易造成水土流失。

- 3.7.3.1施工期废水污染源分析

施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活污水。

1、施工人员生活污水

施工驻地内施工人员相对集中、稳定，将产生一定量的生活污水。类比同类工程施工情况，施工高峰期期民工约100人左右，工地不设住宿和食堂，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日产生活污水5m3/d，其排放量按产生量的80%计，则民工生活污水排放量为4m3/d。考虑到其产生量小，经化粪池预处理后用作农肥。

2、施工机械冲洗、维修产生的含油废水

施工机械的含油废水的排放较为分散，其影响程度和范围有限，但石油类在自然条件下降解较慢，且对土壤理化性质及水体生物有较大影响，应当尽量给予控制；因此，应做好废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油、沉淀后回用，不外排。

本项目不设专门的机械维修点，主要利用当地现有的汽修厂等解决机械维修、保养问题。

3、施工机械、运输车辆冲洗废水

本项目不设专门的施工机械、运输车辆冲洗点，施工现场冲洗废水产生量较小，可采取沉淀后用地工地洒水降尘和施工回用水。

4、其它废水

项目施工期主要道路将采用硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。

3.7.3.2 施工期大气污染源分析

施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械燃油废气和油漆废气。

1、施工扬尘

施工期施工车辆产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20μm），未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%。因此，施工道路极易起尘，但扬尘与灰土拌和产生的粉尘相比，其危害较小，且其影响周期也较短，可采用洒水措施来降低扬尘污染。

根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目主要建筑物面积为14500m2左右，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量约为4.234t；此外，根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。为减少扬尘的产生量及其浓度，在施工过程中，施工单位应采取以下措施：

①文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除。

②在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，清洗用水进行统一收集，不得向水体排放。

③禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将回填开挖土石方。

④风速大于3m/s时应停止施工。

⑤此外，为进一步减轻扬尘污染，评价要求施工单位应落实“六必须”、“六不准”规定：

a.必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场。

b.不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废物。

在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可确保其实现达标排放。

2、施工机械废气、装修油漆废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好，因此在采取相应的措施后能够做到达标排放。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

油漆废气主要来自于办公楼、食堂、员工宿舍装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业量较小。因此，在装修油漆期间，施工单位在采用环保型油漆、加强了室内的通风换气情况下，再加之项目所在场地扩散条件较好，从而，项目装修施工产生的油漆废气可实现达标排放。

严格按照国家环境保护总局、建设部文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》环发（2001）56号，《防治城市扬尘污染技术规范》、《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》等相关文件的要求对扬尘进行有效控制，将项目施工建设期的废气和扬尘污染降低到最小。

- 3.7.3.3 施工期噪声污染源分析

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，施工阶段各类施工机械噪声源强如下表所示。

表3.7-1 施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度 [dB（A）] | 施工阶段 | 声源 | 声源强度 [dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 | 装修、安装阶段 | 电钻 | 100~105 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100~105 |
|  | 空压机 | 75~85 |  | 手工钻 | 100~105 |
|  | 压缩机 | 75~88 |  | 混凝土搅拌机（沙浆混合用） | 100~110 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |  | 电焊机 | 90~95 |
|  | 振捣器 | 100~105 |  | 空压机 | 75~85 |
|  | 电锯 | 100~105 |  |  |  |

物料运输车辆类型及其声级值见下表。

表3.7-2  交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

为减小噪声对周边环境的影响，采取以下防治措施：

①施工单位应合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00~06:00）施工；在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减小施工噪声造成的影响。

②施工区域两侧应加装施工围挡。为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工单位可适当增加围挡高度以降低施工建设对敏感点的影响。

③施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪设备加强维护和维修工作。

④施工单位要加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，以取得谅解。

⑤施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

- 3.7.3.4 施工期固体废物污染分析

施工期固废主要包括基础开挖产生的土石方，施工过程产生的工程废料以及施工人员产生的生活垃圾等。

1、土石方

施工期基础开挖产生的挖方量用于场区回填及绿化使用，能达到挖填平衡，不会产生弃方。建设单位在项目区域边沿设置挖方临时堆场，并采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，以防止水土流失。

2、工程废料

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，项目方拟将其分类收集后外售，不能外售的建筑垃圾清运至当地政府部门指定的地点处置。

3、施工人员生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量为0.2kg/人·天计，施工人员100人，则每天产生生活垃圾20kg，经袋装收集后存放于乡镇垃圾收集点，由乡镇环卫部门清运。

综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。

- 3.8.4.5 生态环境

1）土地利用

项目位于峨眉山市九里镇，根据现场调查，项目所在地占地范围内目前为农用地（茶园、果园、其他园地），项目占地面积共计40.548亩，项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别，但项目建成后，整个项目区除建筑、道路外，几乎均为绿地覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

2）植被、动植物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用状态，建设占地植被物将被全部清除，但其影响并非是永久性的、不可逆的。评价区的植被类型由于长期受人类活动的影响，原生植被已不存在。

项目评价范围内无珍稀野生动植物存在，不属于重要保护动物的栖息地。项目建设清除的植被不会对这些种类在该地区的分布造成影响。评价区内由于人为活动破坏，野生动物的种类及数量均较少。项目施工期对动物的影响是有限的，不会对某一动物种产生大的影响。

治理措施：

①在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

②合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

③项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

3）水土流失

项目建设期对生态环境产生的影响主要是水土流失影响。若不采取一定的防治措施，可能会带来以下几个方面的影响：

①导致区域内水土流失加剧，区域环境受到影响。

②对主体工程安全运行的影响。水土流失将影响本工程的施工建设和运行，工程施工期产生的建筑垃圾如不能及时有效地处理，将又会产生新的水土流失，将严重影响施工进度，以及施工期的安全。

③工程土方开挖、运输及材料运输的散落物在大风天气容易造成扬尘。

治理措施：

①整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

②在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

③对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存。

④在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；

⑤临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖。

⑥尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

通过上述处理后，可有效减小本项目实施对生态环境的影响。

## 3.8 运营期工程分析

- 3.8.1运营期工艺流程

3.8.1.1 蛋鸡养殖工艺流程及产污环节

1、 蛋鸡养殖工艺流程

噪声

废气

鸡粪

外购保育后雏鸡

蛋鸡舍

鸡蛋

蛋库包装

外售

饲料、水、防疫药品

鸡粪风干房

干鸡粪

外售

除臭剂

图3.8-1  蛋鸡养殖工艺流程及产污环节

（1）养殖工艺说明

建设单位外购20天后育成蛋鸡准备开始产蛋，坚持两年更换一批次的全进全出饲养制度，全进全出是指同一蛋鸡养殖房同一批鸡，采用统一饲料、免疫程序、管理措施和同时出场，出场后对整体环境进行彻底打扫、消毒。每栋蛋鸡养殖房采用九层叠式立体养殖鸡笼，采用自动集蛋系统、自动喂料系统、自动饮水系统、自动集粪系统、环境控制系统（自动换风和加湿降温装置），蛋鸡养殖房管理现代化程度高。

同时，在饲养区门口设置消毒室（内设紫外线灯等消毒设施）。非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。蛋鸡养殖房隔绝与外界往来，定期由消毒人员进入消毒。

①蛋鸡喂养与淘汰

产蛋鸡舍共有3栋，每栋鸡舍采取全进全出的饲养管理模式。蛋鸡转产蛋舍开始产蛋，每天收集所产的鸡蛋送往蛋库。蛋鸡在场内产蛋约1年后产蛋率相对将逐渐降低，饲养效率降低，蛋鸡则被淘汰出售。空舍后立即进行消毒工作，采用消毒威喷洒，威碘进行喷雾消毒。

②强制换羽

强制换羽，就是人为地给鸡施加一些应激因素，在应激因素作用下，蛋鸡的器官和系统发生特有的形态和机能的变化，使鸡群在短期内停止产蛋，体重下降、羽毛脱落从而更换新羽，然后恢复产蛋，整个过程一般为8-10周。强制换羽的目的，是使整个鸡群在短期内停产、换羽、恢复体质，然后恢复产蛋，提高蛋的质量，达到延长鸡的经济利用期。本项目采用蛋鸡饥饿法强制换羽方法。确定强制换羽的时间后，清除料槽中饲料开始停水停料，一般停水3天(夏季2天)，停料8~15天。冬季气温低，体重下降快，停料8-10天，其它季节10~15天。当有85%的鸡只(以固定样本为依据)体重下降为25~30%左右时，即开始恢复喂料。换下来的羽毛氮含量较高，有机肥综合利用。

③喂料设备

每栋鸡舍外部建有饲料塔，饲料车间处理好的饲料通过封闭管道机械运输至各鸡舍前的饲料塔内，饲料塔底部设有1条斜向传送带，输送至链条式自动喂料机将饲料推送到鸡舍内。鸡喂料采用自动喂料行车，保证料槽内一直有饲料。鸡饮水采用乳头式饮水器，既保持一直供水，又不使水受到污染和撒泼。

④自动集蛋和输送系统

项目采用自动集蛋，自动化鸡蛋分级设备代替传统人工捡蛋，降低员工劳动强度，提高工作效率；集蛋系统设置软破蛋去除装置，有效提高整场养殖效益；集蛋机鸡蛋出口与中央输蛋线联接处设置拨蛋器，拔蛋器将鸡蛋运送到各蛋鸡舍出口的分级设备装入蛋箱，最后由蛋箱运输车输送至蛋库。

本项目鸡蛋包装根据商户需求采用蛋框或纸盒的方式包装，其中蛋框采取自动包装方式，纸盒为人工包装方式。厂内蛋库不设冷藏工艺，新鲜的合格鸡蛋3天内外运至商户售卖。

⑤鸡的防疫

鸡需要定期进行免疫，注射疫苗，出现病症，还需要使用药物进行治疗。

其中进厂鸡苗入舍后，防疫流程主要包括：

7日龄：新、支二联苗滴鼻、点眼或饮水；

14日龄：法式囊秒饮水、电眼或滴鼻；

24日龄：新、支、法苗饮水；

35日龄：鸡痘苗刺种；

40日龄：禽流感苗；

50日龄：鸡毒支原体苗点眼；

60日龄及90日龄：禽流感苗；

110日龄：新、支、减苗饮水

120日龄：注射大肠杆菌油苗。

（2）鸡舍通风降温设备

本项目鸡舍内强制通风，同时环评要求在鸡舍出入口设计拦挡网，防治通风设施将鸡舍内散落的羽毛进入外环境。同时鸡舍通风处设计封闭式水帘鸡舍的模式，通风设施将鸡舍内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘片所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，控制鸡舍室内温度，同时也可以吸收部分鸡舍内的恶臭气体。水帘处理工艺如下：

图3.8-2  水帘处理工艺示意图

水帘墙通风系统的过程是在其核心——水帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜，当室外的干热空气被风机抽吸穿过水帘纸时，水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发，带走大量潜热，使经过水帘的空气温度的降低，经过处理后的凉爽湿润空气进入室内，与室内的热浊空气混合后，通过风机排出室外。

（3）清粪设施

清粪系统结构独特，在每层鸡笼的下面都有设置一条纵向封闭清粪带，每层鸡群的鸡粪零散地落在清粪带上。在粪便清理时，由横向刮板将鸡粪刮至位于鸡舍尾端的主输送带，输送设施防晒、防雨、防渗设计，各蛋鸡舍内的鸡粪均由主输送带直接运至鸡粪风干房内。全厂鸡粪输送系统采用全自动化设计，鸡粪实行日产日清。

输送带送鸡粪风干房

舍内纵向传送

图3.8-3  鸡舍内自动化干清粪系统示意图

清粪系统设计特点：

a、传送带式自动清粪系统的清粪带安装在笼架笼网下面，承接鸡粪，根据鸡的排粪量重量，清粪带的重量来进行驱动电机功率选取；

b、根据笼网笼架的宽度来选定清粪带的宽度尺寸；

c、根据鸡舍需求出粪速度，电机功率，刮粪的干净程度等综合因素的决定选取带速度。

（4）消毒工艺

本项目实施严格的兽医卫生消毒、免疫程序，保证鸡群健康。所有与外界接触进出口均设有消毒池，人员进入前要更衣室洗手、更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。各鸡舍养殖设备均采用消毒液进行喷雾消毒或消毒威喷洒。

（5）病死畜禽处置

在农业部门指导下，交由有资质单位处理。

3.8.1.2 饲料加工工艺流程及产污环节

1、饲料加工工艺流程

玉米、豆粕、预混料

待粉碎料仓

粉碎

配料仓

用作本项目

养殖鸡饲料

粉尘

进料

提升机

提升机

粉尘

布袋除尘器

15m排气筒

提升机

混合机

粉尘

油脂添加

成品仓

圆筒粗清筛

粒料

粉料

提

升

机

粉料

清理筛

粉尘

粉尘

粉尘

固废、噪声

噪声

噪声

噪声

图3.8-4  饲料加工工艺流程及产污环节示意图

2、饲料加工生产工艺简介：

本项目仅加工生产粉状饲料，不涉及制粒工艺。项目生产的饲料仅供本项目蛋鸡饲养，不外售。

粉状原料：本项目使用的粉状原料主要有玉米、豆粕、预混料等，均为外购。采用汽车运回厂区存入原料库备用，外购原料均为袋装。原料运入阶段会产生一定的道路扬尘。

粉状原料通过人工投入进料口，通过栅筛、斗式提升机进入配料仓。栅筛会分离出一定量的杂物固废，斗式提升机会产生一定的噪声。设计在粉状原料进料口进行收集，集气罩末端设置脉冲布袋除尘器进行处理。

配料仓：将粉碎后的粉状料经提升机进入配料仓，将配料仓中的各种粉状原料由中控室通过电脑控制电子称量后进入混合机，此工序在全密闭配料仓内进行。

油脂添加：通过管道向混合机中泵入油脂，管道为全封闭系统。

混合机：待各种原料进料完毕后开动混合机，将各种原料充分混合，即形成粉状配合饲料。混合工序混合机电动机会产生一定的噪声；混合机吸风点会产生一定的粉尘污染，设计在混合机吸风点设置脉冲除尘器对粉尘进行处理。

成品仓：经混合机混合完成的粉状饲料经提升机进入专用成品仓，成品饲料用于本项目蛋鸡养殖。

表3.8-1  产污环节一览表

| 污染 源项 | 产污环节 | 主要污染源及 污染因子 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 饲料加工车间 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理由15m高排气筒（DA002）排放。 |
| 噪声 | 饲料加工车间 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，墙体隔声，厂区绿化 |
| 固废 | 饲料加工车间 | 废包装袋 | 废包装袋回收利用 |

3.8.1.3鸡粪处理流程及产污环节

1、正常鸡粪

蛋鸡养殖房内鸡粪由输送料线传送到干湿混料绞龙内（顶层进料绞龙），将鸡粪均匀的铺设在粪板上，主设备与压力仓形成密闭空间，由压力风机运转形成气流透过带孔粪板，从而带走粪便中的水分，当鸡粪输送至上层粪板的尾端后掉落到下层的粪板，继续进行干燥，直到最后到达下层粪板末端，达到最后使用要求的粪便通过螺旋输送机输出。每天如此循环，本工艺主要利用蛋鸡养殖房热尾气及压力通自然风状态下，24~48小时快速风干鸡粪，将鸡粪含水量从80%降至30%。项目鸡粪经鸡粪风干房风干处理后用于外卖有机肥厂。

图3.8-5  鸡粪风干工艺示意图

本项目风干工艺如下所示：

干鸡粪

湿鸡粪

湿鸡粪

蛋鸡养殖房

输送带

鸡粪风干房风干设备

外售

蒸发

图3.8-6  鸡粪风干工艺示意图

风干设备自动化运行

湿鸡粪

蛋鸡养殖房

传送带

进粪口

洒料装置

进入粪板

翻板

下层粪板

斜绞龙

干粪

外卖

图3.8-7 风干工艺流程示意图

2、拉稀鸡粪

蛋鸡养殖过程中可能存在饮水过量或细菌感染、寄生虫等会导致鸡腹泻情况，产生拉稀鸡粪，拉稀鸡粪含水率在90%以上。高水分会导致鸡粪黏稠成糊状，难以摊开形成薄层（蒸发面积小），水分蒸发速度极慢。若采用风干设施风干拉稀鸡粪，表层可能结壳，内部水分被“锁住”，形成外干内湿的块状物，反而更难彻底干燥。考虑不利情况，在厂区内设置一间备用堆肥间，采用简单堆肥发酵方式进行处理拉稀鸡粪。

堆肥发酵生产工艺如下所示：

鸡粪、秸秆粉、发酵菌

拌料混合

好氧发酵

包装

外售有机肥厂

噪声、恶臭

噪声

工艺简介：

拌料混合：原料预处理是调整物料的水分和碳氮比，首先将粪污通过添加秸秆粉、稻壳粉等回掺料调整至含水率55~65%，同时将高温（发酵菌）均匀加入到料堆中，可促进发酵过程除臭、快速升温腐熟进行。调配后物料可直接进槽或者通过自动布料系统分配到各个发酵槽中。

根据同类型企业的实际生产经验，物料含水率较高(60%)时的搅拌过程基本不产生粉尘，所以本项目原料搅拌混合过程中主要污染源为相关运转设备产生的噪声。

好氧发酵：使微生物利用畜禽粪便和填料中的有机质、残留蛋白等，在一定温度、湿度和充足氧气环境状态下，快速繁殖。繁殖过程中，它们消耗粪便和填料中的有机质、蛋白和氧气，代谢氨气、CO2和水蒸汽。同时释放大量的热量，使堆肥温度升高。在40℃~70℃进一步促进微生物生长代谢，同时60℃以上的温度可杀灭粪便中的有害细菌和病原体、寄生虫卵等有害物质，同时平衡有益菌存活的温度、湿度和pH值，满足有益菌生存条件，随着新鲜粪便和填料的加入，肥堆里面的微生物循环持续繁殖，从而实现对粪便的无害化处理。

- 3.8.2  产污环节分析

产污环节分析汇总情况见下表：

表3.8-2  产污环节汇总一览表

| 类别 | 车间 | 主要产生环节 | 主要污染物 | 处理措施去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍 | 养殖恶臭气体 | NH3、H2S | 鸡舍采用封闭式鸡舍，采取机械强制通风至鸡粪风干房风干鸡粪，定期喷洒除臭剂； 鸡粪采用干清粪工艺、日产日清。 |
|  | 鸡粪风干房 | 风干鸡粪 | NH3、H2S | 鸡粪风干房采用封闭设计，地面硬化，定期喷洒除臭剂，设置绿化隔离带 |
|  | 备用堆肥车间 | 堆肥恶臭气体 | NH3、H2S | 备用堆肥车间封闭，恶臭气体通过负压抽风收集，经管道引至生物净化装置进行除臭处理达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后15m排气筒（DA001）排放 |
|  | 饲料加工 | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后经15m（DA002）排气筒排放。 |
| 废水 | 鸡舍 | 鸡舍冲洗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 鸡舍换批冲洗废水经收集池收集后进入化粪池处理，用于厂区绿化 |
|  | 职工生活 | 生活污水（含食堂废水） | COD、BOD5、NH3-N、SS | 食堂废水经隔油池处理后同生活污水进入化粪池，在进入化粪池处理，用于厂区绿化 |
| 固废 | 鸡舍 | 鸡粪 | 粪便 | 采用自动清粪输送带及时清粪，进入鸡粪风干房风干处理，处理后外卖有机肥厂 |
|  |  |  | 拉稀鸡粪 | 及时清运至堆肥间进行堆肥发酵，处理后外卖有机肥厂 |
|  | 养殖过程 | 病死鸡 | 病死鸡 | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 |
|  | 疾病治疗、鸡舍消毒 | 药品、消毒剂 | 废包装材料 | 外售物资回收单位 |
|  | 防疫废物 |  | —— | 按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置 |
|  | 生物除臭 |  | 废生物填料 | 收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾袋 | 环卫部门清运处置 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施；厂区内设置绿化带等。 |  |  |  |

- 3.8.3 物料平衡

项目产生的鸡粪运送至鸡粪风干房利用风干设备制作成干鸡粪。干鸡粪投入产出表见下表。

表3.8-3 本项目风干鸡粪生产物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 数值（t/a） | 类别 |  | 数值（t/a） |
| 鸡粪（含水） | 23725 | 干鸡粪（含水率30%） |  | 6778.57 |
|  |  | 挥发 | 水分 | 16936.69 |
|  |  |  | NH3 | 5.5256 |
|  |  |  | H2S | 0.5617 |
|  |  | 颗粒物 |  | 3.65 |
| 合计 | 23725 | 合计 |  | 23725 |

- 3.8.4营运期污染物排放及治理措施

项目运营期主要污染工序如下表示：

3.8.5.1 废水排放及治理措施

1、废水产生及治理排放情况

项目场区实行严格的雨污分流制度，建立独立的雨水收集系统，独立设置雨水沟，雨水集中排入项目周边沟渠。

本项目产生的废水主要有鸡舍换批冲洗废水及生活污水。

（1）废水产生情况

①鸡舍换批冲洗废水

根据建设单位提供资料，项目设置4栋蛋鸡舍，蛋鸡舍每两年冲洗一次。根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》（国家环保总局自然生态保护司）和建设单位运营经验，鸡舍冲洗用水量按10L（/m²·次）计，每栋鸡舍面积为1794m2，蛋鸡舍转栏为次转舍一栋。因此蛋鸡舍冲洗水每日最大量为17.94m3/d，排污系数按0.85计算，则项目鸡舍换批冲洗水为15.25m3/d，61m3/a。冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化。

②生活污水

根据工程分析，本项目生活污水产生量为2.21m3/d，进入化粪池处理后用于用于厂区绿化。

③初期雨水

雨水设计流量计算公式：

式中：Q——雨水流量（升/秒）

q——暴雨强度（升/公顷.秒）

F——汇水面积（公顷）

ψ——径流系数（取0.7）

暴雨强度q采用乐山市的暴雨强度公式：

式中：

q-------暴雨强度计算值（L/（s•hm2））；

t--------降雨历时（min）；

p-------重现值（a）。

项目初期降雨历时取15min，重现期取2年，经计算暴雨强度为248.02L/ha·s。

本项目场地汇水面积约14500平方米，计算前15分钟的初期雨水量为215.7m3/次，初期雨水主要污染物为SS。

（2）拟采取治理措施

雨水：本项目实施雨污分流。本项目鸡舍、饲料加工车间、生活区等均为钢化结构且设有顶棚，厂区道路全硬化，雨水主要为屋檐水，不涉及雨水污染。本项目初期雨水经厂内雨水导排沟导流至厂外排放。

污水：本项目采用干清粪工艺，仅在鸡舍换批次时产生冲洗废水，日常仅生活污水。参考《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A（干清粪工艺）和对乐山市其它养殖场废水产生的调查分析，本项目生活污水和鸡舍换批冲洗废水混合后的综合废水产生浓度见表3.8-4。

表3.8-4污染物产生情况

| 废水种类 | 废水量（m3/a） | 产生情况 | COD | BOD5 | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍冲洗废水 | 61 | 浓度（mg/L） | 2000 | 500 | 40 | 20 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.122 | 0.0305 | 0.00244 | 0.00122 |
| 生活污水 | 806.65 | 浓度（mg/L） | 350 | 250 | 30 | 9 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.282 | 0.202 | 0.024 | 0.007 |
| 综合污水 | 867.65 | 浓度（mg/L） | 465.63 | 267.97 | 30.47 | 9.47 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.404 | 0.2325 | 0.02644 | 0.00822 |

冲洗废水、生活污水

化粪池

用作绿化施肥

格栅

收集池

图3.8-8  污水处理工艺流程及产污环节图

3.8.5.2 废气的排放及其治理措施

本项目运营期废气主要为鸡舍恶臭气体、饲料加工粉尘、风干鸡粪生产的恶臭气体。

1、鸡舍产生的恶臭

产生情况：鸡舍内有味气体来源于多个方面，如动物呼吸、动物皮肤、饲料、死禽死畜、鸡粪等，鸡舍中不可避免将有恶臭产生，据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》，鸡舍内可能存在的臭味化合物不少于150种，这些恶臭成分可分为挥发性脂肪酸、醇类、酚类、酸类、醛类、酮类、胺类、硫醇类，以及含氮杂环化合物等9类有机化合物和氨、硫化氢两种无机物。畜禽场散发的恶臭及有害气体成分很多，但主要以氨、硫化氢、粪臭素、硫醇类为主。项目废气以NH3和H2S为特征污染物进行评价。

表3.8-5  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |

运营过程中产生的鸡粪含有大量的氮，少量的损失挥发，参考《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）以及《第一次全国污染源普查-畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009年2月）中的数据，西南地区畜禽养殖场蛋鸡产污系数和排污系数中全氮产生系数，结合本项目蛋鸡规模化饲养，干清粪法全氮排污系数，西南区产蛋鸡全氮产生量为0.01g/只·d，氮挥发量约占全氮含量的10%，其中NH3占挥发氮总量的25%。本项目每栋鸡舍存栏12.5万只蛋鸡，则干清粪法每栋鸡舍NH3产生量为0.0114t/a，0.0013kg/h。

根据《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》（中国农业科学院学位论文，2010年6月），报告表明目前关于畜禽养殖恶臭气体，H2S排放量研究主要采用国外的经验数据。根据美国EPA的研究报告中经验数据，养鸡场集约化养殖过程中理论H2S产生速率约0.0015g/羽·d，H2S的释放量近似值产生量的5%。本项目每栋鸡舍存栏12.5万只蛋鸡，经计算，每栋鸡舍H2S产生量为0.0034t/a，0.0004kg/h。

治理措施：本项目鸡粪采用新型风干工艺，通过抽风方式将封闭蛋鸡养殖房产生的余热输送至鸡粪风干房，此过程由智能系统自行控制；根据设计，在风机运行抽风时，鸡粪进气口同步打开，实现同步抽风与进风的蛋鸡养殖房换气，蛋鸡养殖房只设置有进气口，除了风机处出风口外无其余出风处。因此，可以将蛋鸡养殖房的废气全部抽至鸡粪风干房。项目共设置4栋鸡舍，在1、2号蛋鸡舍后端设置鸡粪风干房1#，3号和4号蛋鸡舍后端设置鸡粪风干房2#。同时，运营期将在蛋鸡养殖房内使用除臭剂、EM 菌液，并且蛋鸡养殖房四周有绿化。根据《自然科学》现代化农业，2011 年第6期（总第383 期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓峰，隋文志）中经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试的数据，养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

则本项目每栋蛋鸡舍NH3的排放量为0.0057t/a（0.0156kg/d）；H2S排放量为0.0017t/a（0.0048kg/d）。

表3.8-6  本项目鸡舍恶臭中大气污染物产生量一览表

| 污染源 | 存栏数（羽） | 污染物产生情况（t/a） |  | 除臭措施 | 污染物排放情况（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 蛋鸡舍1号 | 12.5万 | 0.0114 | 0.0034 | 采用封闭式鸡舍，使用除臭剂，采取机械强制通风，通风至鸡粪风干房1#。 | 0.00084 | 0.00037 |
| 蛋鸡舍2号 | 12.5万 | 0.0114 | 0.0034 |  | 0.00084 | 0.00037 |
| 蛋鸡舍3号 | 12.5万 | 0.0114 | 0.0034 | 采用封闭式鸡舍，使用除臭剂，采取机械强制通风，通风至鸡粪风干房2# | 0.00084 | 0.00037 |
| 蛋鸡舍4号 | 12.5万 | 0.0114 | 0.0034 |  | 0.00084 | 0.00037 |
| 总计 | 50万 | 0.0456 | 0.0137 | 采用封闭式鸡舍，使用除臭剂，通风至鸡粪风干房 | 0.00337 | 0.0015 |

2、鸡粪风干房恶臭

蛋鸡养殖房产生的鸡粪输送至鸡粪风干房处置，在处置过程中，由于微生物的生化降解作用将产生H2S、NH3 等带有臭味的气体，严重影响周围环境空气和操作人员健康。参考《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）、以及第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009 年2 月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）中的数据可知，蛋鸡粪便产生量为0.13kg/只·d，TN产生量为1.2g/只·d；本次建成后全厂存栏蛋鸡50万只，则粪便产生量为23725t/a，鸡粪含水率约80%，TN 产生量为219t/a。

通过查阅相关资料：《恶臭的评价与分析》（化学工业出版社）、《禽畜养殖污染防治技术与政策》（化学工业出版社）、《禽畜场环境影响评价》（中国标准出版社）等技术资料和书籍，鲜鸡粪中干基部分含硫量0.8%，预计总氮、总硫转化成H2S、NH3量不大于0.1%。项目共设置2个鸡粪风干房，两个风干房暂存鸡粪量一致。因此项目鸡粪风干房1#恶臭气体NH3的产生量为：219t/a×0.1%/2=0.11t/a（0.012kg/h）、H2S的产生量为：23725t/a×20%×0.8%×0.1%/2=0.033t/a（0.004kg/h）。综上，考虑鸡舍抽风过来的恶臭，则鸡粪风干房1#NH3的产生总量为0.112t/a，H2S的总量为0.0337t/a；鸡粪风干房2#NH3的产生总量为0.112t/a，H2S的总量为0.0337t/a。

治理措施：定期在设施内喷洒生物除臭剂、EM 菌液等去除一定的恶臭，对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。

排放情况：鸡粪风干房1#NH3无组织排放量约为0.008t/a（0.0009kg/h），H2S无组织排放量约为0.003t/a（0.0004kg/h）；鸡粪风干房2#NH3无组织排放量约为0.008t/a（0.0009kg/h），H2S无组织排放量约为0.003t/a（0.0004kg/h）。

3、鸡舍飘尘

养殖期间蛋鸡将不定期进行强制换羽，同时，鸡只日常活动时也有少量羽毛、皮屑等掉落，形成飘尘。由于蛋鸡换羽次数少、日常羽毛掉落少，皮屑相对较重，难以飘散，飘尘产生量很小，本次评价仅作定性分析。

建设单位拟参考青神瀚海农业科技有限公司板板桥蛋鸡养殖基地经验，对鸡舍实施封闭，设置鸡毛拦截区，加装格栅，拦截较大羽毛后回收。采取上述措施后，飘尘对外环境影响很小。

4、备用堆肥车间恶臭

养殖期间可能存在蛋鸡饮水过量、或细菌感染、寄生虫等会导致鸡腹泻情况，产生拉稀鸡粪，故设置一座备用堆肥车间进行堆肥发酵鸡粪。此类情况主要集中在夏季（6-9月）和初产阶段（约120日龄），通过鸡舍通风降温、饲料调整及疾病防控进行处理。本次评价考虑最不利情况，拉稀鸡粪持续时间约30天，堆肥发酵周期不低于30天，则堆肥车间使用时间按60天进行计算。

参考《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）、第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009 年2 月，中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所和环境保护部南京环境科学研究所编写）、《畜禽场环境评价》（刘成国主编，中国标准出版社）中的数据可知，蛋鸡粪便产生量为0.13kg/只·d，TN产生量为1.2g/只·d，恶臭气体以 TN量的20%转化为无组织氮计，挥发性氮中NH3气体占比25%左右，H2S含量约为NH3的10%；本次建成后全厂存栏蛋鸡50万只，TN 产生量为0.6t/d。则备用堆肥车间NH3产生量为：0.015t/d（0.625kg/h），H2S产生量为：0.0015t/d（0.0625kg/h）。

治理措施：a、备用堆肥车间进行全封闭，定期喷洒生物除臭剂、EM 菌液等去除一定的恶臭，对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%；b、经密闭抽风后通过生物除臭装置处理后经15m高的排气筒（DA001）高空排放，生物除臭宜采用生物过滤法。生物除臭装置对恶臭气体收集率按95%计，生物除臭效率考虑为90%。

根据《简明通风设计手册》中房间风机风量=车间体积×每小时换气常数。备用堆肥车间建筑面积为50m2，高度约10m，1h换气次数约5次，则备用堆肥车间需要风量=50*10*5=2500m3/h。除臭装置：除臭设施的设计处理总规模风量Q=2500m3/h。除臭的具体工艺流程为：臭气收集→风管输送→抽风机→预洗池加湿→生物滤池→排气。经1套生物除臭器处理后的废气集中到15m高的排气筒排放。

评价要求备用堆肥车间进行密闭抽风后通过生物除臭装置吸附处理后经15m高的排气筒（DA001）高空排放。则DA001 NH3排放量约为0.26kg/d（0.0044kg/h），H2S有组织排放量约为0.037kg/d（0.0006kg/h）； NH3无组织排放量约为0.055kg/d（0.0023kg/h），H2S无组织排放量约为0.008kg/d（0.00034kg/h）。

5、饲料加工

本项目饲料加工仅使用玉米、豆粕磨粉混合，不涉及制粒等。根据建设单位经验数据，蛋鸡生长过程中饲料消耗量平均为0.113kg/只·d，则项目饲料用量约20622t/a。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工-粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘”，颗粒物产污系数为0.043kg/t-产品（根据饲料加工行业的生产特点，将除尘系统纳入生产工艺设备不再单独记录末端治理设施运行信息。因此，饲料加工行业颗粒物的产生量和排放量相等），则粉尘有组织排放量为0.89t/a，风机风量为4000m³/h，饲料年加工4800h，则有组织排放速率为0.185kg/h，排放浓度为46.35mg/m³。

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准颗粒物有组织排放要求（即排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）。

6、备用柴油发电机废气

本项目配备柴油发电机组1台，置于专用的发电机房内，排烟管口加装阻火器。发电机仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，柴油发电机燃烧废气采用自带消烟除尘装置处理后废气经屋顶排放，燃烧废气中的主要污染物均可做到达标排放。

7、餐饮油烟

项目食堂使用能源为天然气，为清洁能源，其燃烧后污染物产生量较低，可直接排放，对环境影响较小。炒菜时将会产生油烟气，主要有脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、醇、酯、芳香化合物和杂环化合物等，具体成分因烹饪条件不同而各异。资料表明，目前城市居民人均使用消耗量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。

拟建项目运营期劳动定员20人，则拟建项目消耗食用油共约0.6kg/d，油烟最大产生量约0.017kg/d。环评要求项目设置1台油烟净化器（净化效率85％），油烟经处理后高于楼顶排放。炒菜过程以4小时/d计，引风机风量以500m3/h考虑。计算结果见下表。

表3.8-7油烟产生及排放情况

| 人流量（人·/日） | 用油量 （kg/d） | 油烟产生量 （kg/d） | 去除率 （%） | 油烟净化后排放量（g/d） | 预测排放浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.6 | 0.017 | 85% | 2.55 | 1.275 |

由上表可知：本项目油烟排放浓度为1.275mg/m3，能达到《饮食行业油烟排放标准》（试行）GB18483-2001（油烟浓度≤2.0mg/m3）要求。

建设单位应加强对油烟净化器的保修和维护，以保证正常运行和净化效率。

8、运营排放汇总表

本项目营运期废气排放汇总见下表：

表3.8-8 项目营运期废气排放汇总一览表

| 种类 | 产污 位置 | 污染源强 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭 | 鸡舍 | NH3：0.0456t/a H2S：0.0137t/a | 鸡舍全封闭，优化饲料、喷洒除臭剂、排风扇、加强厂区绿化。恶臭通过通风风机作用全部输送至鸡粪处理车间处理。 | / |
|  | 鸡粪风干房1# | NH3：0.11t/a | 定期在鸡粪风干房喷洒生物除臭剂、EM 菌液等 | 无组织：0.008t/a |
|  |  | H2S：0.033t/a |  | 无组织：0.003t/a， |
|  | 鸡粪风干房2# | NH3：0.11t/a |  | 无组织：0.008t/a |
|  |  | H2S：0.033t/a |  | 无组织：0.003t/a， |
|  | 备用堆肥车间 | NH3：0.015t/d | 车间进行全封闭，定期喷洒生物除臭剂、EM 菌液等，抽风后通过生物除臭装置处理后经15m高的排气筒（DA001）高空排放 | 有组织：0.26kg/d 无组织：0.055kg/d |
|  |  | H2S：0.0015t/d |  | 有组织：0.037kg/d 无组织：0.008kg/d |
|  | 饲料加工 | 颗粒物：0.89t/a | 经布袋除尘后通过15m排气筒达标排放 | 颗粒物：0.89t/a |
| 废气 | 食堂 油烟 | 0.017kg/d | 安装油烟净化器（净化效率85%） | 2.55g/d，1.275mg/m3 |

3.8.5.3 噪声的产生情况及其治理措施

项目主要设备噪声来自于风机、水泵等，鸡舍设有风机，用于通风，启动时会产生噪声；水泵主要设置在污水处理，在运行时会产生噪声；饲料加工过程中产生噪声。设备产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约65~90dB（A）。

噪声产生及治理措施见下表：

表3.8-9  拟建项目噪声污染源一览表

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源名称 | 产生方式 | 声源强度 dB(A) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋鸡养殖场 | 排风机等 | 连续 | 75 | 292台 |
|  |  | 各种泵类 | 间断 | 80 | 24台 |
| 2 | 饲料加工 | 生产设备 | 连续 | 95 | 55台 |
| 3 | 鸡粪风干房 | 设备噪声 | 连续 | 80 | 2套 |

拟采取以下噪声防治措施：

①水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

②通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头。

③鸡叫声属于间断性噪声源，养殖场通过合理安排饲养时间、注意管理。为了减少鸡群叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的满足鸡群的饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对鸡舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使鸡群保持安定平和的气氛，以缓解鸡群的不安情绪。将鸡群运进和运出的时间安排在昼间，尽可能的减少鸡叫声对周围居民的影响。

④场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免因鸣笛使鸡只受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

⑤加强场区内绿化，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播。经过上述治理措施后，本项目本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

- 3.8.5.4 固体废物

项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。

1、鸡粪

本项目采用干清粪工艺，鸡粪便中液体同固体粪污一起进入鸡粪风干房处理。本项目鸡粪便根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）表9各类畜禽污染物产生量中的数据可知，蛋鸡粪便产生量为0.13kg/只•d，本项目存栏蛋鸡50万羽，则本项目鸡粪便产生量为23725t/a。

项目鸡粪日产日清，采用自动清粪工艺，鸡舍下设置鸡粪输送带，每天用刮粪机清理粪便，刮板采用软性橡胶刮板，粪便直接刮至封闭的输送机皮带，再由输送带输送至本项目鸡粪风干房进行风干处理。项目新鲜鸡粪含水率在80%左右，风干后鸡粪含水率在30%左右，则处理后鸡粪产生量分别为6778.57t/a。

2、病死鸡

畜禽养殖场通过采取科学化管理与养殖方法，鸡苗的死亡率较低。根据《规模化畜禽养殖场环境影响评价与实例研究》（农业环境科学学报，2007（26）：313-318）文献中，一般情况下规模化养鸡场病死鸡控制在0.1%~0.2%，按最大取值，病死鸡控制在0.2%左右，则年病死鸡为1000只，根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》中西南区饲养蛋鸡参考体重为1.5kg/只计算，约为1.5t。

拟采取治理措施：根据《四川省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（川办发〔2015〕38号）和《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函〔2016〕24号）和行业主管部门要求，病死鸡委托有资质单位进行处置。

根据本项目的特点和所处区域的实际情况，本项目病死鸡经透明塑料包装后，暂存在无害化暂存间内，按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置。

同时，评价要求，营运期还应落实以下管理要求：

①饲养人员必须每天进行检查，发现蛋鸡染病后应及时通知养殖场兽医，转移染病蛋鸡并进行观察治疗。

②厂内一旦出现病死鸡，驻场兽医及工作人员必须及时处置，暂存在无害化暂存间冰柜内，定期通知有资质单位指派专用车辆进行转运处置。

③病死鸡的处理在场内技术人员的监督下，有操作人员对病死鸡进行称重、拍照存档、登记造册，处理数量每月汇总，记录档案保存不少于两年。

3、散落羽毛

饲养成活中，因鸡只活动及换羽会导致羽毛掉落，根据建设单位提供资料，实际运营中散落的羽毛按0.008kg/（只·年）计算，则本项目散落羽毛产生量为4t/a。项目通过封闭蛋鸡舍、通风口加装过滤网等方式收集散落羽毛，羽毛收集后全部交回收单位回收利用。

4、废包装袋

本项目外购饲料原辅料，类比相关行业污染物产生情况，废弃包装袋产生量约为饲料加工量的0.1%，则项目废包装袋产生量为20.6t/a，收集后外售废品收购站。

5、防疫废物

养殖场在进行鸡疫病防治等过程中使用一定量的疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生包装材料和容器等废物。根据中国动物检疫，2014年06期中《规模养殖场动物医疗废弃物产生量的统计试验》（安定区畜牧兽医局唐春华；定西市安定区动物疫病预防控制中心田华）资料，养鸡场医疗废物产生量为65g/500只·d。养殖场常年蛋鸡存栏量为50万羽，防疫废物产生量为65kg/d（23.7t/a）。根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废物不属于医疗废物，故动物防疫废物属于一般工业固废。

拟采取的措施：按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置。

6、臭气治理系统废弃生物填料

生物除臭装置每隔3-5年将淘汰生物填料，主要成分为生物炭和聚氨酯，废弃填料产生量约为1.0t/a，属于“HW49 其他废物”中“900-041-49”。

拟采取治理措施：收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

环评要求，在厂区内建设1间具备“六防”措施的危险废物暂存间（规格为10m2），危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置，危险废物在场区采用专用容器分类暂存后定期交由有资质单位处置。建设单位还应严格按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识；危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》规定，防止二次污染。

7、生活垃圾

项目劳动定员为20人，年工作365天，按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为10kg/d（合计3.65t/a），生活垃圾实行袋装化，交由当地环卫部门进行处理。

根据以上分析，本项目固废产生及处理情况见下表。

表3.8-10项目固体废物产生情况及处置措施一览表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖过程 | 鸡粪 | 23725 | 经鸡粪风干房处理后用于外卖 |
| 2 |  | 病死鸡 | 1.5 | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置 |
| 3 |  | 散落羽毛 | 4 | 羽毛收集后全部交回收单位回收利用 |
| 4 | 外购的饲料原辅料 | 废包装袋 | 20.6 | 收集后外售废品收购站 |
| 5 | 鸡粪风干房臭气处理 | 臭气治理系统废弃生物填料 | 1.0 | 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |
| 6 | 鸡只防疫 | 防疫废物 | 23.7 | 按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置 |
| 7 | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.65 | 收集后交由环卫部门进行处理 |

3.8.5.5 地下水污染防治

（1）地下水防治原则

根据地下水污染防治措施和对策，坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应，重点突出饮用水水质安全”的原则。须按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求分区防渗。

（2）源头控制

①积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放。

②根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

③对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

④污水处理工艺中各池体和污水收集管道均为可视性、架空设计。

⑤及时检查相应污染治理措施，清理场地，避免受雨水冲刷污染物对居民造成影响。

（3）分区防治

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本项目分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区域进行防渗。

重点防渗区域：鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间。

一般防渗区域：主要为蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库等。

简单防渗区域：主要为有场内道路。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅进行一般地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表：

表3.8-11项目防渗分区及措施

| 序号 | 防渗分区 | 具体范围 | 防渗技术要求 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点 防渗区 | 鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 | 采用防渗混凝土+HDPE土工膜（厚度大于2.0mm）。 |
| 2 | 一般 防渗区 | 蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18599 执行。 | 选取15cm 厚抗渗系数为P8的混凝土，或参照GB18599 执行 |
| 3 | 简单 防渗区 | 厂区道路 | 一般地面硬化 | 地面硬化 |

（3）定期进行检漏监测及检修

强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。本项目的鸡舍、污水处理设施中各池体、隔油池、污水收集导流沟槽应按照要求进行防渗。

（4）风险事故应急响应

①制定地下水风险事故应急响应预案，事故状态确保防控体系的有效运行。

②地下水或土壤受到污染时，应及时采取措施防治污染扩散，并对受污染的地下水和土壤进行治理。

综上，本项目采取以上防渗措施后，对地下水的影响是可以接受的。

3.8.5.7 非正常排放

1、废气非正常排放

拟建项目非正常排放主要发生在生物除臭装置检修或故障等情况下，恶臭气体短时间内在未经净化处理的情况下经15m高的排气筒直接排入大气。非正常工况下废气污染物排放浓度见表3.8-12。

表3.8-12气体非正常排放情况

| 装置 | 项目 | 排放速率（kg/h） | 排气筒 高度（m） | 排放标准（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物除臭 装置 | NH3 | 0.046 | 15 | 4.9 |
|  | H2S | 0.0068 |  | 0.33 |

由上表可知，非正常工况下NH3和H2S污染物排放速率均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排气筒排放速率标准值的要求。

2、废水非正常排放

结合本项目污染物排放特点，非正常工况主要为污水处理系统故障或污水管道损坏等可能导致废水污染周边山林、耕地和地下水。

项目废水如果直接外排，会对周边造成一定的污染。因此，为了防止外渗，对化粪池等进行了防渗处理。通过此措施，可有效杜绝废水非正常排放情况的出现。

3、环境事故防范对策和建议

（1）设置专业人员对废气、废水处理设施进行维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。

（2）设置备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水全部做到达标排放。

（3）对员工进行岗位培训，持证上岗，经常性监督并做好值班记录，实行岗位责任制。

（4）保持鸡场内管网的通畅，防止各污水池内污水泄露。

## 3.9 污染物产生及治理情况汇总

表3.9-1 项目主要污染治理设施基本信息一览表

| 污染物组成 | 污染物种类 | 主要污染物 | 拟采取的环保措施及运行参数 | 污染物 排放浓度（mg/m3） | 排放总量 | 排放形式 | 排污口 | 排放去向 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蛋鸡舍 | NH3 | 蛋鸡舍全封闭，优化饲料、喷洒除臭剂、排风扇、加强厂区绿化。恶臭通过通风风机作用全部输送至鸡粪风干房处理。 | / | / |  | / | 大气环境 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《大气污染物综合排放标准》相关管控限值要求 |
|  |  | H2S |  | / | / |  | / |  |  |
|  | 鸡粪风干房1# | NH3 | 定期在鸡粪风干房喷洒生物除臭剂、EM 菌液等 | / | 无组织：0.008t/a |  | / |  |  |
|  |  | H2S |  | / | 无组织：0.003t/a， |  |  |  |  |
|  | 鸡粪风干房2# | NH3 |  | / | 无组织：0.008t/a |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  | / | 无组织：0.003t/a， |  |  |  |  |
|  | 备用堆肥车间 | NH3 | 车间进行全封闭，定期喷洒生物除臭剂、EM 菌液等，抽风后通过生物除臭装置处理后经15m高的排气筒（DA001）高空排放 | 4.3 | 有组织：0.26kg/d 无组织：0.055kg/d |  | 15m排气筒（DA001） |  |  |
|  |  | H2S |  | 0.616 | 有组织：0.037kg/d 无组织：0.008kg/d |  |  |  |  |
|  | 饲料加工 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后15m高排气筒排放 | 46.35 | 有组织：0.89t/a |  | 15m排气筒（DA002） |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒进行排放 | 1.275 | 0.93kg/a | 有组织 | 屋顶排气筒 | 大气环境 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关排放要求 |
| 废水 | 冲洗废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP | 食堂废水经隔油后同冲洗废水、生活污水一同排入化粪池处理，处理后用于厂区绿化 |  |  |  |  |  | / |
|  | 生活污水（含食堂废水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 鸡粪 |  | 日产日清，鸡舍下设置鸡粪输送带，每天用刮粪机清理粪便，刮板采用软性橡胶刮板，粪便直接刮至封闭的输送机皮带，再由输送带输送至本项目鸡粪风干房进行处理，鸡粪风干后外卖 |  |  |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 病死鸡 |  | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置，并在有资质单位到厂前暂存在本项目设置的暂存点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 散落羽毛 |  | 羽毛收集后全部交回收单位回收利用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 收集后外售废品收购站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废填料 |  | 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |  |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  | 防疫废物 |  | 按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置 |  |  |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾 |  | 场区内设置生活垃圾桶内衬塑料袋收集生活垃圾，生活垃圾集中收集后，送至乡镇垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理 |  |  |  |  |  | 定期清理，确保不产生二次污染 |
| 噪声 | 养殖舍 |  | 按时足量饲喂，建筑隔音、减少突发性噪声 |  |  |  |  |  | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求 |
|  | 水泵 |  | 建筑隔声、减振安装、加强水泵维修、保养 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排风扇 |  | 建筑隔声、减振安装、风机作消声处置、加强排风扇维修保养等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机房 |  | 减振安装、发电机房建筑隔声等 |  |  |  |  |  |  |

## 3.10 清洁生产分析

- 3.10.1 项目清洁生产评述

1、项目生产工艺分析

项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，送入鸡粪风干房风干处置，养殖场建设排水系统，实行雨污分流。

粪便处理工艺方面：本项目厂区内规划有大量绿化用地，本项目的废水经化粪池处理后用于厂区绿化，措施符合要求；粪便采用风干后用于外售。

蛋鸡饮用水采用乳头式饮水器，能够减少饮用水的撒漏和其他原因造成的水浪费，本项目工艺及设备较为先进，符合清洁生产要求。

综上所述，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中关于养殖工艺选择的要求。

2、资源能源利用分析

（1）节能分析

本项目以电为主要能源，其中电由当地电网供给，属于清洁能源。

（2）节水分析

项目耗水主要体现蛋鸡饮用水，采用先进的乳头饮水系统，该系统避免了繁琐的清洗饮水器的工作、体积小等优点，同时正常工作的乳头饮水系统能够有效地封闭水源，保证水质干净，减少疾病的传播。鸡只需轻喙供水乳头就能正常饮水，该系统能够保证鸡自动、随时引用新鲜水，同时能根据鸡的体型生长自动调整水位的高低，避免不必要的浪费，节约水资源。

3、产品清洁分析

本项目进行蛋鸡养殖，主要产品为鸡蛋。本项目不饲喂任何抗生素、违禁药物，饲料主要成分有玉米粒、豆粕、麦皮、石粉和预混料，富含维生素VA、VE和VB等维生素及微量元素。因此蛋鸡的饲养原料各种饲料和添加剂是环境友好型的。同时本项目在蛋鸡的饲养过程中补充有益微生物复合制剂。可加强蛋鸡的抗病力，降低蛋鸡生病率和死亡率，同时含有益微生物复合制剂的饲料可减少蛋鸡鸡粪的中氨氮的排泄量，有效控制恶臭气体的产生。

综上所述，本项目产品符合清洁生产要求。

4、废物回收利用指标

（1）废水处理

本项目的生活污水及蛋舍冲洗水经化粪池处理后用于厂区绿化，废水不外排。

（2）固体废物利用

本项目产生的鸡粪进入鸡粪风干房制作干鸡粪，干鸡粪可直接外售用农用地施肥，达到了固体废物的资源化利用。

综上所述，本项目废物回收利用率较高，符合清洁生产要求。

5、污染物达标排放分析

根据前述工程分析，项目无废水排放，各类固废可得到有效处置，厂区恶臭气体采用生物除臭处理，可实现达标排放。

3.10.2 循环经济分析

建议根据企业的自身特点，结合国家及四川省、乐山市国民经济发展纲要，以循环经济为指导，利用成熟技术、化害为利，变废为宝，进一步明确废水、鸡粪等综合利用方案，形成循环经济产业链和产品链，以获得经济、社会、环境的综合效益。

（1）实施生态种养清洁生产技术，依靠科技进步和技术创新，按照废物减量化的首要原则，减少蛋鸡养殖过程中各种废物的产生量，利用各种清洁生产技术减轻对环境的影响，实现低消耗、高利用、低排放的良性循环。

（2）以生态种养为重点，废水处理后用于厂区绿化，鸡粪经风干后用于外面，进一步提高环境与经济效益。

综上所述，本项目废水经化粪池处理后用于厂区绿化，鸡粪风干后外卖，实现了种养结合的循环经济模式。因此，本项目能够达到循环经济模式的要求，在取得良好的环境效益的同时，也提高了项目生产的经济性。

3.10.3 建设项目总量指标

本项目为蛋鸡养殖场，项目员工生活污水（含食堂废水）、蛋鸡舍冲洗水经污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排；项目废气主要为鸡舍、鸡粪风干房、备用堆肥车间产生的NH3和H2S，饲料加工加工车间产生的颗粒物。颗粒物：0.89t/a。项目总量控制指标由峨眉山市生态环境局最终核定。

# 第四章区域环境概况

## 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

峨眉山市，四川省辖县级市，隶属于乐山市代管，地处四川盆地西南边缘，市域属盆地至高山过渡地带，西靠山势雄浑的相岭，南接地面崎岖的小凉山，东北与开阔的川西平原相连，市域西、西北、北、西南、南、东南等均有诸山相连，东北部位于峨眉平原镶嵌其间，形成三面是山，一面是坝之势。市域内最高峰是峨眉山金顶，高达3099m，而相距很近的峨眉平原只有386~550m，最低处在峨眉河处境入乐山市区处，海拔386m。

本项目选址于峨眉山市九里镇新堰村8组，项目地理位置见附图1。

- 4.1.2地形、地貌

本区地址构造单元隶属于川滇南北构造带北段，构成形迹以南北为主，兼有北向、东北向构成。底层发育较全，除志留系、泥盆系和石炭系外，其余各系底层均有出露。

峨眉山市位于四川盆地西南边缘，东北邻近川西平原，西南与大小琼山接壤，属盆地至高山的过渡地带。平原位于市境之东北部，海拔400~500m，由西南向东北倾斜，全县80%稻田集中于此，是粮油集中产区，山地位于市境西部，约占总面积的75%，山脊海拔多在600~2000m，峨眉山三峰海拔均在3000m以上，项目地处峨眉山后山高山区域，地势东南高，西北低，项目厂区海拔在+447m~+469m。

根据《四川省地震烈度区划图》1990年和省建委川抗（1997）005号文件，峨眉市地震烈度为Ⅶ度。地壳基本稳定，本区地震裂度为七度区，构筑物应按七度设防。

- 4.1.3 气候、气象

峨眉山市属亚热带湿润性季风性气候，气候宜人，四季分明，具有明显的季风气候特征。又因地处盆地的西南边缘，受地形条件的影响较大。具有“春早回暖快，雨少多日照，低温常侵袭多春寒更料峭；盛夏多暴雨，干旱在初夏，温高无酷热，洪涝汛期；细雨绵绵下，秋高降温早，三秋望晴日，云多日头少，十月小阳春，冬暖少雪霜，严寒驻不久，雨稀雾常罩”等特点。全市气候可分为4个地段，海拔386~800m为亚热带，800~1600m为暖温带，1600~2200m为中温带，2200~3099m为寒温带。

多年最高平均气温             16.8℃

极端最高气温                 38.3℃

极端最低气温                 -4.4℃

多年平均相对湿度             80%

多年平均降水量               1539.8mm

多年平均蒸发量               988.3mm

年平均日照时数               950h

常年主导风向、平均风速       WSW风、年平均风速1.1m/s，最大风速21m/s

常年静风频率                 40%

项目地区平均相对湿度较大（81%），晴天雾日多，太阳升起后，由于雾的阻碍，阳光到达地表少，地面增湿不显著，夜间地面向空中辐射热量小，因而贴地逆温层不厚，强度不大，持续时间不长。

离地逆温层中100m以下第一层逆温底高在40-60m之间，厚度、强度不大，100m-200m第二层逆温厚度较大，出现几率比第一层少，平均底高100m，200m以上逆温出现几率很小。逆温一般形成时间为19:00，至次日09:00完全消失，持续时间14小时。

- 4.1.4水文水系

峨眉山的水文位置属大（渡河）水系，境内有大的天然河流5条，即峨眉河、龙池河、龙池河、粗石河、花溪河。花溪河在西北边境与洪雅县共界，其余4条均发源于峨眉山，分别按东、南和东南方向注入大渡河和青衣江。峨眉山风景区位于峨眉河、龙池河和龙池河的上游，其主要河流有峨眉河的支流符汶河（含黑水、白水、黑水河）、虹溪河（含赶山河、瑜伽河）、龙池河的支流张沟河、龙池河的支流燕儿河、花溪河的支流石河。

峨眉山地表水径流的区域变化与降水的区域变化相似，径流年内分配不均，空间分布上基本是随海拔的增高而增加，汇集的天然河流均具有坡度陡、流程短、易涨易涸的山溪水特点。

本项目位于峨眉山市九里镇，涉及地表水体为冷水河，属于临江河支沟。本项目营运期无废水排放，对地表水环境无影响。

- 4.1.5 自然资源

乐山自然资源丰富，素有“天下山水之观在蜀，蜀之胜曰嘉州”美誉，有国家5A级景区2处、4A级景区4处，国家级风景名胜区、自然保护区、森林公园、湿地公园各2处，地质公园、矿山公园各1处。已探明矿产资源25种，岩盐、磷矿等资源丰富，是全国卤（井）盐的主产地之一，马边磷矿储量居全国八大磷矿第4位。

乐山市区域内地质构造比较复杂，地层出露齐全，成矿条件较好。目前已发现各类矿29种，探明储量25种，重要矿产地208处，其中：大型矿产地33 处，中型矿产地57处，小型矿产地99处，矿点、矿化点上百处。主要以非金属矿产为主。据2003年底统计，全市从事矿业人员4.573万人，年产矿石量1836.39万吨。现有矿产储量：煤炭保存储量1.2亿～1.4亿吨，年开采原煤393.506万吨；岩盐属威西盐田，乐山市境内分布面积约600平方千米，岩盐资源储量达105亿吨，年开采47.9多万吨；磷矿，已探明磷矿石资源量6.83 亿吨，占全省磷矿探明储量的60%以上，年开采39万吨，属于小规模开采；石灰石，在乐山市境内分布比较集中，资源十分丰富，已探明储量6.98亿吨，资源量3.61亿吨，预计全市石灰石远景储量100多亿吨，年开采400.614万吨；石膏，已探明储量10868 万吨，年开采30.21万吨；钾长石，已探明储量6336万吨，年开采16.8万吨，属于小规模开采；硅石，已探明储量1415.76万吨，现属于小规模开采；矿泉水，认定的可（允许）开采资源量为1.788万吨/日，年开采15万吨/日，多为含偏硅酸优质饮用矿泉水；地热水在全市资源分布比较丰富。

乐山市土地肥沃，气候适宜，农业逐步走上优质、高产、高效的道路，各类时节蔬菜，时令水果，禽畜产品常年供应，物产非常丰富。栽培植物资源有粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶、糖料、烟叶、中药材等十个大类；89种作物，640个品种。乐山市森林面积50.4万公顷，森林总蓄积量4896.7万立方米，其中用材林1854.0万立方米，森林覆盖率50.46%，其中有林地森林覆盖率42.0%。森林年总生长量为182.8万立方米。年生产杂竹44.3万吨，林产品还有竹笋、五倍子、乌梅、乌桕、桐、茶、果等。境内林木有43科，143种，优势树有冷杉、云杉、柳杉、丝栗、马尾松等。

经调查，评价区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物分布。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

- 4.2.1环境空气质量现状监测

1、 区域环境质量达标情况分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论。

（1）项目所在区域环境质量达标情况

本项目位于峨眉山市，项目所在环境空气功能区属二类区，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）中的二级标准。根据峨眉山市人民政府网站上公布的《峨眉山市2024年环境质量状况》（网址：http://www.emeishan.gov.cn/emss/xxgklby/contentxxgkinfo.shtml?id=20250108104822-199218-00-000），峨眉山市环境空气监测情况如下表。

表4.2-1 2024年峨眉山市环境空气质量主要指标  单位：ug/m3，CO：mg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 4 | 60 | 6.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 25 | 达标 |
| CO | 第95百位数24h评价质量浓度 | 1.0 | 4.0 | 25 | 达标 |
| O3 | 第90百分位8h评价质量浓度 | 134 | 160 | 83.75 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 38 | 70 | 54.29 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 23 | 35 | 65.71 | 达标 |

由上表统计结果可知，峨眉山市环境空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区。

2、特征污染物因子监测现状

本项目委托四川中望正检环境检测有限公司于2025年2月25日~3月3日对项目所在地特征因子：氨气、硫化氢、TSP进行了实测。环境空气质量现状监测点位及监测因子内容见下表：

表4.2-2  环境空气质量现状监测内容

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测时间 | 所在环境功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂界 | 氨气、硫化氢、TSP | 连续监测7天，每天1次采样 | 2025年2月25日~3月3日 | 环境空气质量标准（GB3095-2012）二类区 | 实测 |

1、大气环境质量现状监测结果及评价结论

（1）评价因子：氨气、硫化氢、TSP

（2）评价方法：采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，计算式如下：

式中： Pi——i种污染物的单项评价指数；

Ci——i种污染物的实测平均浓度，mg/m3；

Si——i种污染物的评价标准，mg/m3。

当Pi值大于1.0时，表明大气环境已经受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，受污染程度越重；否则反之。

（3）评价标准

表4.2-3  环境空气质量标准限值

| 评价因子 | 标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨气 | 0.2（1h平均） | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 | 0.01（1h平均） |  |
| TSP | 0.3（日平均） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |

（4）评价结果分析：评价结果见下表：

表4.2-4 环境空气质量现状评价结果一览表（单位：mg/m3）

| 检测日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | Pi | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | 氨气 | mg/m3 | 0.047 | 0.235 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.3 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.144 | 0.48 | 达标 |
| 2.26 | 氨气 | mg/m3 | 0.048 | 0.24 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.002 | 0.2 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.151 | 0.50 | 达标 |
| 2.27 | 氨气 | mg/m3 | 0.049 | 0.245 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.3 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.150 | 0.50 | 达标 |
| 2.28 | 氨气 | mg/m3 | 0.051 | 0.255 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.3 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.110 | 0.37 | 达标 |
| 3.1 | 氨气 | mg/m3 | 0.051 | 0.255 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.002 | 0.2 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.066 | 0.22 | 达标 |
| 3.2 | 氨气 | mg/m3 | 0.051 | 0.255 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.003 | 0.3 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.174 | 0.58 | 达标 |
| 3.3 | 氨气 | mg/m3 | 0.052 | 0.26 | 达标 |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.002 | 0.2 | 达标 |
|  | TSP | mg/m3 | 0.116 | 0.39 | 达标 |

评价结论：评价区域内监测点位的各监测指标的监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求。

## 4.3 地表水环境质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于间接排放建设项目，地表水评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据峨眉山市人民政府网站上公布的《峨眉山市2024年环境质量状况》（网址：http://www.emeishan.gov.cn/emss/xxgklby/contentxxgkinfo.shtml?id=20250108104822-199218-00-000）可知，2024年峨眉山市峨眉河（五七桥、刘村铁路桥、曾河坝、北门桥）、临江河（稻香村）、茅杆河（峨眉与峨边交界处）6个地表水监测断面水质均达到地表水环境质量标准的Ⅱ类水质要求，达标率为100%。

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，所在区域地表水水体为冷水河（临江河支流），所在区域地表水水体质量良好。本次评价要求建设单位应对项目所在区域进行严格防渗，同时施肥区域应进行轮作且在暴雨季节以及冬季禁止施肥，防止应冲刷或施肥过于饱和引起沼液进入沟渠，进而导致周边地表水水体水质变差。

## 4.4 地下水质量现状监测与评价

4.4.1 地下水质量现状

本次评价按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）现状调查基本要求中现状调查范围应包括与建设项目相关的环境保护目标，同时应反应调查评价区地下水基本流场特征，本项目对地下水环境质量现状进行了监测：

1、采样点的布设及监测因子

项目委托四川中望正检环境检测有限公司于2025年4月7日对地下水环境质量现状进行了监测。

本次环评在项目所在区域设3个水质监测点位和6个水位监测，监测点位置见下表及附图。

表4.4-1  地下水监测点位分布表

| 序号 | 编号 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目侧方位 | PH、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| 2# | 项目下游 |  |
| 3# | 项目上游 |  |
| 4# | 评价范围内 | 水位 |
| 5# | 评价范围内 |  |
| 6# | 评价范围内 |  |
| 7# | 评价范围内项目上游 |  |
| 8# | 评价范围内项目下游 |  |
| 9# | 评价范围内项目侧方位 |  |

2、监测结果

地下水环境质量现状监测数据统计结果见下表。

①水质监测

表4.4-2地下水水质监测结果表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#项目侧方位地下水监测点 | 2#项目下游地下水监测点 | 3#项目上游地下水监测点 |
| pH值（无量纲） | 7.2 | 7.4 | 7.2 |
| 钾 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 钠 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| 钙 | 49.1 | 52.2 | 73.7 |
| 镁 | 4.88 | 4.80 | 5.40 |
| 氟化物（氟离子） | 0.042 | 0.066 | 0.066 |
| 氯化物（氯离子） | 0.929 | 4.51 | 2.43 |
| 溶解性总固体 | 145 | 180 | 208 |
| 高锰酸盐指数 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 硫酸盐（硫酸根） | 2.2 | 31.7 | 7.67 |
| 氨氮 | 0.184 | 0.177 | 0.133 |
| 总硬度 | 152 | 140 | 195 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ＜2 | ＜2 | ＜2 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 56 | 46 | 64 |
| 硝酸盐（硝酸根） （以N计） | 0.36 | 8.33 | 2.73 |
| 亚硝酸盐（亚硝酸根） （以N计） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 重碳酸根 | 168 | 98 | 211 |
| 碳酸根 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| （总）氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

②水位监测

表4.4-3地下水水位监测结果表

| 点位名称 | 水位（m） |
| --- | --- |
| 4# | 458.40 |
| 5# | 440.21 |
| 6# | 454.69 |
| 7# | 461.36 |
| 8# | 448.30 |
| 9# | 462.41 |

4.4.2 地下水质量评价

1、评价标准

地下水环境质量按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类水域标准进行评价。

2、评价方法

评价采用单项标准指数法。

（1）一般污染物标准指数法表达式为：

Pi=CiCsi

式中：Pi－第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

CSi－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）pH值标准指数用下式计算：

当pH≤7.0时，PpH=7.0−pH7.0−pHsd

pH＞7.0时，ppH=pH−7.0pHsu−7.0

式中：PpH－pH的标准指数，无量纲；

pHsu－标准中pH的上限值；

pHsd－标准中pH的下限值。

3、评价结果

当单项评价标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准。

按评价方法得出的各污染物单项污染指数列表如下表：

表4.4-4地下水环境质量现状评价结果

| 监测时间 | 监测项目 | 单位 | Pi |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |  |
| 2025.4.7 | pH | 无量纲 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 6.5~8.5 |
|  | 硫酸盐（硫酸根） | mg/L | 0.0088 | 0.13 | 0.03 | 250 |
|  | 氯化物（氯离子） | mg/L | 0.0037 | 0.018 | 0.0097 | 250 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.368 | 0.354 | 0.266 | 0.5 |
|  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.018 | 0.42 | 0.14 | 20 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | / | / | / | 1 |
|  | 挥发酚 | mg/L | / | / | / | 0.002 |
|  | 氰化物 | mg/L | / | / | / | 0.05 |
|  | 砷 | mg/L | / | / | / | 0.01 |
|  | 汞 | mg/L | / | / | / | 0.001 |
|  | 总硬度 | mg/L | 0.34 | 0.31 | 0.43 | 450 |
|  | 铅 | mg/L | / | / | / | 0.01 |
|  | 氟化物 | mg/L | 0.042 | 0.066 | 0.066 | 1 |
|  | 镉 | mg/L | / | / | / | 0.05 |
|  | 铁 | mg/L | / | / | / | 0.3 |
|  | 锰 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 溶解性总固体 | mg/L | 0.145 | 0.180 | 0.107 | 1000 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | / | / | / | 3 |
|  | 细菌总数 | CPU/mL | 0.56 | 0.46 | 0.64 | 100 |
|  | 钙 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 镁 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 碳酸根 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 重碳酸根 | mg/L | / | / | / | / |
|  | 铬（六价） | mg/L | / | / | / | 0.05 |
|  | K+ | mg/L | / | / | / | / |
|  | Na+ | mg/L | / | / | / | / |

由上述监测结果可知，1#、2#、3#点点位检测值均小于1，能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准要求，因此项目所在地地下水环境质量良好。

## 4.5 声环境质量现状监测与评价

4.5.1 声环境质量现状

本次环评声学环境委托四川中望正检环境检测有限公司于2024年3月1日-3月2日对项目所在地厂界噪声进行了现场监测。

1、监测布点

根据评价范围内环境保护目标分布情况及区域环境状况，本次环评在厂界共布设噪声监测12处，监测点布置见下表及附图。

表4.5-1  监测点位布置情况表

| 序号 | 编号 | 监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 场界东面 |
| 2 | 2# | 场界南面 |
| 3 | 3# | 场界西面 |
| 4 | 4# | 场界北面 |
| 5 | 5# | 场界西北面住户 |
| 6 | 6# | 场界西南面住户 |

2、监测项目

监测项目为昼间和夜间环境噪声连续等效A声级。

3、监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的规定进行测试。

4、监测频率

各测点昼间（06:00-22:00）及夜间（22:00-06:00）的等效连续A声级，每天昼夜各监测一次，监测2天。

5、监测结果

监测结果详见下表。

表4.5-2  声环境质量监测结果

单位：dB(A)

| 序号 | 检测点位 | 3月1日昼间 | 3月1日夜间 | 3月2日昼间 | 3月2日夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 测量值 | 测量值 | 测量值 |
| 1# | 场界东侧外噪声监测点 | 45.1 | 36.6 | 43.5 | 35.7 |
| 2# | 场界南侧外噪声监测点 | 49.3 | 32.0 | 44.4 | 33.6 |
| 3# | 场界西侧外噪声监测点 | 45.4 | 30.8 | 47.2 | 32.8 |
| 4# | 场界北侧外噪声监测点 | 37.5 | 31.6 | 41.0 | 29.2 |
| 5# | 场界西北面住户噪声监测点 | 45.0 | 38.1 | 39.4 | 37.2 |
| 6# | 场界西南面住户噪声监测点 | 44.9 | 40.9 | 46.6 | 35.0 |

4.5.2 声环境质量现状评价

1、评价标准

项目区域声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。

2、评价结果

由监测结果及评价标准可知，各监测点昼间、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目所在区域声学环境质量较好。

## 4.6 土壤环境质量现状监测与评价

4.6.1 监测布点

项目用地性质为设施农用地，为了解项目区土壤环境现状，建设单位委托检测机构于厂区内设置3个表层土采样点，监测项目包括《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中表1中的8项基本项目。土壤采样点位见附图和表4.6-1所示。

表4.6-1  项目土壤监测点位一览表

| 序号 | 点位名称 | 点位位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 项目地内北侧 |
| 2 | 2# | 项目地内东侧 |
| 3 | 3# | 项目地内东南侧 |

4.6.2 土壤现状调查

（1）监测项目

监测项目：pH、总砷、总汞、镉、铅、铜、镍、锌、铬

（2）监测频次

监测1天，每个监测点采集1个样品（表层土0-20cm）。

4.6.3 监测结果与评价

（1）评价标准

厂内土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

（2）监测结果分析

1）1#点~3#点监测结果及达标分析

表4.6-2  1#点、2#点、3#点土壤现状检测结果    mg/kg

| 点位编号 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■1# | 项目北侧土壤 | pH | 无量纲 | 7.57 | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 0.82 | 25 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.470 | 3.4 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 10.4 | 100 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 18 | 170 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 20 | 190 | 达标 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 41 | 250 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.29 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 36 | 300 | 达标 |
| ■2# | 项目东侧土壤 | pH | 无量纲 | 7.39 | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 2.97 | 30 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.422 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 12.6 | 100 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 19 | 120 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 35 | 100 | 达标 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 48 | 200 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.18 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 48 | 250 | 达标 |
| ■3# | 项目东南侧土壤 | pH | 无量纲 | 7.44 | / | / |
|  |  | 砷 | mg/kg | 1.17 | 30 | 达标 |
|  |  | 汞 | mg/kg | 0.473 | 2.4 | 达标 |
|  |  | 铜 | mg/kg | 16.6 | 100 | 达标 |
|  |  | 铅 | mg/kg | 22 | 120 | 达标 |
|  |  | 镍 | mg/kg | 17 | 100 | 达标 |
|  |  | 铬 | mg/kg | 53 | 200 | 达标 |
|  |  | 镉 | mg/kg | 0.27 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 锌 | mg/kg | 80 | 250 | 达标 |

根据监测结果，项目区土壤监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）表1风险筛选值。

## 4.7生态环境

项目所在地长期受人类频繁活动影响，评价区域内已基本无原生植被，多为次生灌草丛。动物以适应人类活动区域生存的常见种为主。评价区域内生物多样性简单，常见动物为鸟类、爬行类及一些小型哺乳类动物，大型野生动物已难见踪影，未发现有国家及地方保护动物，没有涉及国家野生动物栖息地。经现场调查，评价区内未发现国家及地方重点保护的珍稀动植物，无自然保护区等生态敏感目标。

# 第五章  环境影响分析

- 5.1 施工期环境影响分析

本项目在施工过程中会对周围环境带来一定的影响，其具体表现是：在施工建设阶段占用土地、改变原有景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建材处理和使用过程中产生的废气物所导致的对周围环境的不良影响。建设项目建设施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、粉尘扬尘、建筑固体废物及施工污水等。

本评价将从施工机械设备的噪声、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水和生活污水以及余泥渣土等固体废物等方面，对本项目在建设施工阶段对环境产生的影响做出必要的分析，提出相应的污染防治和环境管理等措施，以期妥善地解决建筑施工带来的环境问题，减少其不良环境影响。

5.1.1施工期地表水环境影响分析

5.1.1.1地表水环境影响分析

1、生活污水

施工驻地内施工人员将产生一定量的生活污水，主要以COD、BOD5、氨氮、SS等污染物为主。根据工程分析，施工期民工生活污水排放量为2m3/d。经化粪池收集后用周边山林农肥，不排入地表水体。

2、施工机械含油污水

施工机械的含油废水的排放较为分散，其影响程度和范围有限，建设单位应做好废油及含油废水的收集，临时机修产生的含油废水经隔油、沉淀后回用，禁止外排。

3、施工机械、运输车辆冲洗废水

本项目施工现场冲洗废水产生量较小，采取沉淀后用地工地洒水降尘和施工回用水，不排入地表水体。

4、其它废水

本项目施工场地道路采用硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不外排。

因此，采取上述治理措施后，施工期各类废水均可得到合理的处置，不会对区域地表水环境造成影响。

5.1.1.2地下水环境影响分析

从本项目主要为房屋建设基础、粪污处理设施及废水收集管网开挖建设深度来看，项目建设最大挖深小于6m，高于地下水水位，不会对区域地下水造成沉降等影响。同时，项目区域相对周边的地形而言，相对较高，项目施工开挖亦不深，项目建设开挖深度高于无语内地下水水位，不会对其造成影响。

5.1.2施工期大气影响分析

1、施工扬尘

挖掘机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水率等因素有关，车辆运输时洒落的尘土有一次性扬尘污染和二次扬尘污染，扬尘产生量与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素有关，采取措施后可减少对环境空气的影响。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆10吨卡车通过一段长度为10km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，扬尘的产生量与车辆的行驶速度以及路面情况有关。在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大。

表5.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| 车速P | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 0.6（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.2164720 | 0.349146 | 0.433233 | 0.512146 | 0.861323 |
| 20（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，表5.1-2是洒水抑尘的试验效果。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 0.29 |

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，由该表可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20-50m范围。

为有效减少建设工地扬尘污染，本评价要求项目应根据国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知《大气污染防治行动计划》国发【2013】37号、《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》、《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《乐山市重污染天气预防和应急预案》相关规定，加强工地和道路扬尘整治，严格控制建设施工扬尘：建设工地必须采取湿法作业和喷淋、冲洗、洒水等措施有效除尘，全面落实扬尘整治的“六必须”、“六不准”，即：必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废物。要加强对建设工地的监督检查，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘措施。

综上所述，本项目施工期主要在场内进行厂房建设、设备安装、调试等。在建设项目的施工期内，材料、设备运输、装卸物料等环节都有环境空气污染物发生，其中最主要的运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘以及由此加剧的雾霾天气。针对施工期环境污染，建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻扬尘污染，只要适当增加洒水次数，可大大减轻扬尘的污染。

2、施工机械废气

本项目施工期间运输车辆、施工机械污染物排放量小，属间断性排放。本项目施工场地开阔，扩散条件良好，在选用尾气排放达标的施工机械、运输车辆，安排专人注意加强施工机械维护，确保机械设备正常运行的前提下，施工机械、运输车辆尾气不会对区域环境空气质量造成明显影响。

综上所述，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化，不会对各敏感点造成不良影响。

5.1.3施工期声环境影响分析

1、施工噪声源

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是电钻，声级达115dB(A)，这些设备的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。但施工期噪声影响是暂时性的，随着施工期的结束而消失。现场施工产生的噪声较强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来自于施工现场(场址区内)的声源噪声。

2、施工噪声评价标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准（昼间70dB≤dB（A），夜间≤55dB（A））。

3、施工噪声影响预测

本次评价噪声预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，预测公式为：

式中，LA（r）—— 距声源r米处的A声级，dB（A）；

LA（r0）—— 距声源r0米处的A声级，dB（A）；

r、r0 —— 距点声源的距离，m；

ΔL —— 场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个点声源在评价点的噪声贡献值，采用噪声合成公式计算各点声源在该处的噪声合成值，计算公式如下：

式中，L —— 为叠加后总的声压级，dB（A）；

Li —— 各点声源的声压级，dB（A）；

n —— 点声源个数。

本次评价选择各施工阶段最强噪声进行计算，各施工阶段现场施工噪声随距离的衰减预测结果见表5.1-3。预测结果表明，施工期噪声昼间将对50m范围，夜间对150m范围内敏感点产生影响。

表5.1-3  施工期各阶段噪声预测结果

| 施工 阶段 | 最强噪声值 | 预测距离[dB（A）] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 25m | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 土石方 | 85 | 65 | 59 | 57 | 51 | 45 | 41.5 | 39 |
| 结构 | 100 | 80 | 74 | 72 | 66 | 60 | 56.5 | 54 |
| 装修 | 85 | 65 | 59 | 57 | 51 | 45 | 41.5 | 39 |

4、施工噪声影响分析

根据现场踏勘，项目场界周边200m范围内有住户存在，最近住户距离本项目西北面场界约11m，为降低噪声可能对周边住户造成影响，施工单位应严格按照相关要求文明施工，采取以下噪声防治措施：

①选用低噪设备，并采取有效的隔声、减振措施。

②合理布置施工总平面。施工期高噪声设备布置在远离周围农户一侧，有效利用距离的衰减，降低施工噪声或偶发性噪声对其的影响。

③文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷。材料运输车辆进场要专人指挥，限速，场内运输车辆禁止鸣笛。

④合理安排施工时间。应将高噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22:00~08:00）施工。

⑤施工前应进行公示，与周围农户进行有效沟通，取得其理解。同时建设单位应要求施工单位在现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到投诉电话后及时与当地环保部门联系，及时处理各种环境纠纷。

评价认为，本项目施工阶段采取以上噪声防治措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，实现达标排放，对周围环境的影响甚微。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

1、土石方

本项目施工期开挖的土石方量约24083m3，全部用于低洼地带回填，无弃土产生。施工期对暂存的土方通过采取防雨、防风措施后，堆场四周设置导流渠，将雨水引至沉淀池，可有效防止施工期扬尘产生或因雨水冲刷造成水土流失。

2、建筑垃圾

施工期建筑垃圾应首先考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生，严格禁止现场焚烧或随意倾倒建筑垃圾。

3、生活垃圾

施工期生活垃圾实行分类化管理，并运送至附近的垃圾处理站处理，运送途中要避免垃圾的遗撒。同时应该特别注意对临时垃圾堆放点的维护管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落，同时对堆放点定期喷杀菌、杀虫药水，减少蚊虫和病菌的滋生。生活垃圾应严格做到日产日清，禁止就地焚烧或填埋。

综上所述，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，施工期产生的固体废物可实现资源化利用或无害化处置，不会造成二次污染。

5.1.5施工期生态影响分析

项目施工期生态影响主要表现在水土流失方面，为防止施工过程中造成场内土质结构疏松，雨水冲刷造成水土流失，本环评要求施工单位采取以下措施防止水土流失：

①施工期土建工程应尽量避开雨季，以使水土流失量控制在最低限度，并严格按照《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规以及当地有关部门的要求进行施工。

②根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，应按相关法律法规要求应予补偿。

③为防止雨水、洪水径流对堆料场和渣（土）体的冲刷，需采用编织带或其它遮盖物进对其进行遮盖，以减少损失。

④动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土，施工道路采用硬化路面。

⑤在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。

⑥后期绿化建设中，应优先选用固沙植物，覆盖的泥土应不超出绿化边界，并及时种植草木巩固泥土，防止雨水冲刷造成土流失，以改善项目的生态环境。

综上所述，本项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真落实本环评提出的环保措施，工程施工的环境影响问题可以消除或得到有效的控制，可使其对环境的影响程度降至最低。

- 5.2 运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响分析

1、污染物影响

（1）恶臭

项目运营期的恶臭主要来源于鸡粪风干房等。项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，各恶臭源通过喷洒除臭剂；拉稀鸡粪经备用堆肥间进行堆肥发酵处理，其产生臭气经收集后通过生物除臭处理后经15m高排气筒（DA001）排放；科学设计日粮，提高饲料利用率，合理使用饲料添加剂，加强通风，定期进行杀虫灭蝇工作，加强场区绿化。经处理后的氨气、硫化氢经预测可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应的排放标准限值要求。

（2）颗粒物

项目运营期的颗粒物主要来源于饲料加工车间。项目饲料加工车间采取布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》中相应的排放标准限值要求。

（3）食堂废气

食堂废气主要为餐饮油烟和燃料燃烧废气。项目就餐人数较少，产生的餐饮油烟量较少，通过小型抽油烟机处理后引至屋顶排放，经处理后的油烟排放浓度为1.275mg/m³。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放要求（2mg/m³），对大气环境的影响较小。

2、评价等级与评价范围

《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i⋅100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

评价等级按下表5.2-1的分级判据进行划分：

表5.2-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

按照HJ2.1及HJ663的要求，结合拟建项目工程分析识别拟建项目大气环境影响因素，并筛选大气环境影响评价因子及相应评价标准，见下表。

（2）评价因子及评价标准

表5.2-2  评价因子和污染物评价标准

| 评价因子 | 功能区 | 标准值 |  | 预测标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 限值（ug/m3） |  |  |
| 氨 | 二类区 | 1小时 | 200 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 硫化氢 | 二类区 | 1小时 | 10 | 10 |  |
| 颗粒物 | 二类区 | 24小时平均 | 300 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |

（3）估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4.4 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是☑否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

表5.2-4  估算模式选用的参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流量/（m3/h） | 烟气温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | NH3 | 103.5502° | 29.4771° | 15 | 0.24 | 2500 | 常温 | 1440 | 正常 | 0.0044 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0006 |
| DA002 | 颗粒物 | 103.5490 | 29.4770 | 15 | 0.3 | 4000 | 常温 | 4800 | 正常 | 0.185 |

表5.2-5  估算模式选用的参数一览表（面源）

| 污染源 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鸡粪风干房1# | NH3 | 103.5501° | 29.4770° | 462 | 40 | 15 | 40 | 8 | 8760 | 正常工况 | 0.0009 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |
| 鸡粪风干房2# | NH3 | 103.5507° | 29.4769° | 458 | 40 | 15 | 45 | 8 | 8760 | 正常工况 | 0.0009 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004 |
| 备用堆肥车间 | NH3 | 103.5502° | 29.4771° | 460 | 5 | 4 | 145 | 8 | 1440 | 正常工况 | 0.0023 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00034 |

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2-6  主要污染源估算模型计算结果表（点源）

| 下风向距离(m) | 有组织 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物除臭喷淋塔（DA001） |  |  |  |
|  | NH3预测浓度 （ug/m3） | NH3 占标率（%） | H2S预测浓度 （ug/m3） | H2S 占标率（%） |
| 10 | 0.007669 | 0 | 0.001046 | 0.01 |
| 50 | 0.49055 | 0.25 | 0.066893 | 0.67 |
| 100.0 | 0.41579 | 0.21 | 0.056699 | 0.57 |
| 200.0 | 0.33786 | 0.17 | 0.046072 | 0.46 |
| 300.0 | 0.29852 | 0.15 | 0.040707 | 0.41 |
| 500.0 | 0.24705 | 0.12 | 0.033689 | 0.34 |
| 1000.0 | 0.16893 | 0.08 | 0.023036 | 0.23 |
| 1500.0 | 0.16914 | 0.08 | 0.023065 | 0.23 |
| 2000.0 | 0.096976 | 0.05 | 0.013224 | 0.13 |
| 2500.0 | 0.078732 | 0.04 | 0.010736 | 0.11 |
| 下风向最大浓度 | 0.52193 | 0.26 | 0.071172 | 0.71 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |
| 评价等级 | 三级 |  | 三级 |  |

续表5.2-6  主要污染源估算模型计算结果表（点源）

| 下风向距离(m) | 有组织 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 饲料加工车间（DA002） |  |
|  | 颗粒物预测浓度 （ug/m3） | 颗粒物占标率 （%） |
| 10 | 0.12873 | 0.01 |
| 50 | 10.034 | 1.11 |
| 100.0 | 14.134 | 1.57 |
| 200.0 | 13.521 | 1.5 |
| 300.0 | 12.513 | 1.39 |
| 500.0 | 10.426 | 1.16 |
| 1000.0 | 7.1038 | 0.79 |
| 1500.0 | 5.2907 | 0.59 |
| 2000.0 | 13.308 | 1.48 |
| 2500.0 | 4.071101 | 0.45 |
| 下风向最大浓度 | 41.864 | 4.65 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1105 | 1105 |
| D10%最远距离 | / | / |
| 评价等级 | 二级 |  |

表5.2-7  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离(m) | 面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鸡粪风干房1# |  |  |  |
|  | NH3预测浓度 （ug/m3） | NH3 占标率（%） | H2S预测浓度 （ug/m3） | H2S 占标率（%） |
| 10 | 1.0846 | 0.54 | 0.482044 | 4.82 |
| 50 | 0.95502 | 0.48 | 0.424453 | 4.24 |
| 100.0 | 0.44966 | 0.22 | 0.199849 | 2 |
| 200.0 | 0.3485 | 0.17 | 0.154889 | 1.55 |
| 300.0 | 0.30508 | 0.15 | 0.135591 | 1.36 |
| 500.0 | 0.25533 | 0.13 | 0.11348 | 1.13 |
| 1000.0 | 0.18367 | 0.09 | 0.081631 | 0.82 |
| 1500.0 | 0.14198 | 0.07 | 0.063102 | 0.63 |
| 2000.0 | 0.11468 | 0.06 | 0.050969 | 0.51 |
| 2500.0 | 0.096882 | 0.05 | 0.043059 | 0.43 |
| 下风向最大浓度 | 1.3377 | 0.67 | 0.594533 | 5.95 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |
| 评价等级 | 三级 |  | 二级 |  |

续表5.2-7  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离(m) | 面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鸡粪风干房2# |  |  |  |
|  | NH3预测浓度 （ug/m3） | NH3 占标率（%） | H2S预测浓度 （ug/m3） | H2S 占标率（%） |
| 10 | 1.0846 | 0.54 | 0.482044 | 4.82 |
| 50 | 0.95502 | 0.48 | 0.424453 | 4.24 |
| 100.0 | 0.44966 | 0.22 | 0.199849 | 2 |
| 200.0 | 0.3485 | 0.17 | 0.154889 | 1.55 |
| 300.0 | 0.30508 | 0.15 | 0.135591 | 1.36 |
| 500.0 | 0.25533 | 0.13 | 0.11348 | 1.13 |
| 1000.0 | 0.18367 | 0.09 | 0.081631 | 0.82 |
| 1500.0 | 0.14198 | 0.07 | 0.063102 | 0.63 |
| 2000.0 | 0.11468 | 0.06 | 0.050969 | 0.51 |
| 2500.0 | 0.096882 | 0.05 | 0.043059 | 0.43 |
| 下风向最大浓度 | 1.3377 | 0.67 | 0.594533 | 5.95 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |
| 评价等级 | 三级 |  | 二级 |  |

续表5.2-7  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离(m) | 面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备用堆肥车间 |  |  |  |
|  | NH3预测浓度 （ug/m3） | NH3 占标率（%） | H2S预测浓度 （ug/m3） | H2S 占标率（%） |
| 10 | 6.258101 | 3.13 | 0.925111 | 9.25 |
| 50 | 2.5047 | 1.25 | 0.37026 | 3.7 |
| 100.0 | 1.1698 | 0.58 | 0.172927 | 1.73 |
| 200.0 | 0.89913 | 0.45 | 0.132915 | 1.33 |
| 300.0 | 0.78374 | 0.39 | 0.115857 | 1.16 |
| 500.0 | 0.6524 | 0.33 | 0.096442 | 0.96 |
| 1000.0 | 0.46936 | 0.23 | 0.069384 | 0.69 |
| 1500.0 | 0.36287 | 0.18 | 0.053642 | 0.54 |
| 2000.0 | 0.29312 | 0.15 | 0.043331 | 0.43 |
| 2500.0 | 0.24763 | 0.12 | 0.036606 | 0.37 |
| 下风向最大浓度 | 6.2581 | 3.13 | 0.925111 | 9.25 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |
| 评价等级 | 二级 |  | 二级 |  |

本项目Pmax最大值出现为备用堆肥车间无组织排放的硫化氢，Pmax值为4.9.25%，Cmax为0.925111μg/m³，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。

5.2.1.1 污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1、大气污染物有组织排放量核算见表5.2-8。

表5.2-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 生物除臭喷淋塔排气筒 | NH3 | 4.3 | 0.0044 | 0.0156 |
|  |  |  | H2S | 0.616 | 0.0006 | 0.00222 |
| 2 | DA002 | 饲料加工排气筒 | 颗粒物 | 46.35 | 0.185 | 0.89 |
| 一般排放口合计 |  |  | NH3 |  |  | 0.0156 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00222 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.89 |

2、大气污染物无组织排放量核算见表5.2-9。

表5.2-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | / | 鸡粪风干房1# | NH3 | 车间封闭，定期喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 0.008 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.003 |
| 2 | / | 鸡粪风干房2# | NH3 |  |  | 1.5 | 0.008 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.003 |
| 3 | / | 备用堆肥车间 | NH3 | 密闭抽风后通过生物除臭装置吸附处理 |  | 1.5 | 0.0033 |
|  | / |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00048 |
| 无组织排放总计 |  | NH3 |  |  |  |  | 0.0193 |
|  |  | H2S |  |  |  |  | 0.00648 |

5.2.1.2环境空气影响评价结论

综上所述，项目建成后各污染物能做到达标排放，通过预测可知，本项目Pmax最大值出现为备用堆肥车间无组织排放的硫化氢，Pmax值为9.25%，Cmax为0.925111μg/m³，，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级且新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，则项目对所在区域大气环境影响可接受。

5.2.1.3环境防护距离

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5大气环境防护距离：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式（AERSCREEN）计算结果，本项目Pmax最大值出现为备用堆肥车间无组织排放的硫化氢，Pmax值为9.25%，Cmax为0.925111μg/m³，未超过其环境质量标准。因此，不需要设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中的第7.2条规定：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区允许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。

（1）主要特征大气有害物质确定

根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的4 行业主要特征大气有害物质“不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量(Qc/cm)，最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”

当特征大气有害物质在GB3095中有规定的二级标准日均值时，cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB3095中无规定时，可按照HJ2.2中规定的1h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值。

本项目等标排放量计算如下。

表5.2-10  等标排放量计算

| 污染源 | 污染物 | 排放量Qc （kg/h） | 标准浓度cm（mg/m3） | 等标排放量 (Qc/cm) | 等标排放量 差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡粪风干房1# | NH3 | 0.0009 | 1.0 | 0.0009 | 93.08% |
|  | H2S | 0.0004 | 0.03 | 0.013 |  |
| 鸡粪风干房2# | NH3 | 0.0009 | 1.0 | 0.0009 | 93.08% |
|  | H2S | 0.0004 | 0.03 | 0.013 |  |
| 备用堆肥车间 | NH3 | 0.0023 | 1.0 | 0.0023 | 79.65% |
|  | H2S | 0.00034 | 0.03 | 0.0113 |  |

本项目恶臭主要为H2S、NH3，经计算，项目无组织H2S、NH3的等标排放量相差在10%以上，故本次以等标排放量大的H2S作为预测因子，计算卫生防护距离。

（2）计算公式

本次环评按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的方法确定本项目无组织排放有害气体的卫生防护距离。计算公式如下：

式中，Cm —— 标准浓度限值，mg/m3；

L —— 工业企业所需卫生防护距离，m；

r —— 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T3840中表5查取。

Qc —— 工业企业有害气体无组织排放控制量，kg/h。

按下表选取常规气象资料的A、B、C、D值。

表5.2-11  卫生防护距离计算系数

| 计算 系数 | 工业企业 所在地区 近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≦1000 |  |  | 1000<l≦2000 |  |  | l>2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  |
|  | >2 | 0.02 |  |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  |  |
| C | <2 | 1.83 |  |  | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |
|  | >2 | 1.83 |  |  | 1.74 |  |  | 1.74 |  |  |
| D | <2 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.54 |  |  |
|  | >2 | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.73 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

（2）距离的确定

通过计算，本项目无组织排放废气卫生防护距离结果见表5.2-12。

则本项目卫生防护距离初值计算如下：

表5.2-12  卫生防护距离计算

| 污染源 | 污染物 | 排放量Qc （kg/h） | 标准浓度cm（mg/m3） | 占地面积（m2） | L（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡粪风干房1# | H2S | 0.0004 | 0.03 | 600 | 0.717 | 50 |
| 鸡粪风干房2# | H2S | 0.0004 | 0.03 | 600 | 0.717 | 50 |
| 备用堆肥车间 | H2S | 0.00034 | 0.03 | 50 | 2.834 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的规定，确定本项目卫生防护距离应为距鸡粪风干房、鸡舍、备用堆肥车间外边界起50m 范围。

综上所述，评价认为应对项目鸡粪风干房、鸡舍、备用堆肥车间外50m范围划定为卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离内无住户。本次评价要求该区域内禁止新增学校、医院、机关、科研机构和集中居住区等大气环境敏感目标。通过加强营运规范管理、切实可行的工程措施、工艺和管理措施、绿化措施等恶臭污染物防治措施，可将本项目产生的恶臭污染物对外环境的影响降至最低。

5.2.1.4大气环境影响评价结论与建议

根据预测分析，本项目在采取相应的恶臭收集治理措施后，项目区各场界监控点NH3、H2S无组织最大排放浓度贡献值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新扩改建”标准，颗粒物满足无组织最大排放浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》中相应标准要求。项目产生的H2S、NH3、颗粒物等污染物，通过大气扩散后，对周边空气环境保护目标贡献值都较小，均能满足区域环境功能区划要求。建设单位应加强运营期环境管理及环保设施运行，避免非正常排放。

确定本项目的卫生防护距离为鸡粪风干房、鸡舍、备用堆肥车间外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内主要为耕地等，无住户。同时评价要求规划部门今后在本项目防护距离范围内不再规划住宅、医院及学校等敏感性建筑，控制好项目场界周围的土地利用性质。

5.2.2地表水环境影响分析

本项目排水系统实施雨污分流制，项目为蛋鸡养殖场项目，鸡舍为封闭，鸡舍的产排污全部在鸡舍内完成，鸡舍外的空地上基本无养殖污染物，场区雨水经雨水沟收集后，随地势排放。

1、项目废水源强分析

根据工程分析，运营期全厂废水主要包括：本项目产生的废水主要有鸡舍换批冲洗废水及生活污水。

表5.2-13 废水产情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 废污水产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 | CODCr | 867.65 | 465.63 | 0.404 | 经化粪池处理后用于厂区绿化 |
|  | BOD5 |  | 267.97 | 0.2325 |  |
|  | 氨氮 |  | 30.47 | 0.02644 |  |
|  | TP |  | 9.47 | 0.00822 |  |

2、项目废水等级判定

本项目鸡舍换批冲洗废水和生活污水（含食堂废水）经化粪池处理后，用于周边厂区绿化，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定标准，建设项目地表水评价等级判定见下表：

表5.2-14  建设项目地表水评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）；水污染物当量数W/(无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

根据产污情况分析，本项目养殖废水和生活污水（含食堂废水）经污水处理设施处理达后用作厂区绿化，不外排。因此地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目正常运营期间不涉及生产废水产生，仅在换批时产生鸡舍换批冲洗废水，废水经鸡舍下方集水池收集后进入化粪池处理。废水不在收集池内长时间贮存，因此，本次评价仅对化粪池等处理废水的可行性进行分析。

3、项目废水综合利用可行性分析

（1）污水去向分析

本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟就近排入场外沟渠。项目鸡舍换批次时采用水冲洗鸡舍，会产生一定的冲洗废水。项目产生的废水主要来自鸡舍换批冲洗废水及生活用水，经化粪池处理后用于厂区绿化。

（2）污水处理后用作施肥的可行性分析

根据环境影响分析章节可知，项目废水经过厂内污水处理系统处理后用于厂区绿化。本项目生活污水经过处理之后，废水中不仅含有一定的氮、磷、钾等元素，而且还含有钙、镁、锰等多种微量元素，对植物的生长是有利的。处理后的生活污水（含食堂废水）用作项目厂区绿化，可以节省大量化肥，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于树木生长，节约水资源，减少污染物排放量，为“一举两得”的措施。

5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1评价等级与评价范围

1、建设项目类别判定

本项目为养殖场项目，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）的相关规定，本项目属于附录A（地下水环境影响评价行业分类表）中“B 农、林、牧、渔、海洋——14、畜禽养殖场、养殖小区——报告书”类别，因此本项目属于Ⅲ类，需开展地下水环境影响评价。

2、评价等级

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表5.2-15。

表5.2-15  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

拟建项目位于峨眉山市九里镇新堰村，项目所在地无饮用水水源保护地，同时根据现场调查，项目所在地周边存在部分村民使用井水，存在分散式居民饮用水。综上所述，项目所在场地的地下水环境敏感程度为较敏感。

根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境影响评价工作等级的划分见下表。

表5.2-16  评价工作等级分级

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于III类建设项目，且地下水敏感程度为较敏感，评定结果为三级。

3、评价范围

依据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）要求，三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定调查评价范围。

5.2.3.2项目所在地地下水水位分析

本项目所在地为平原地区，地下水补充途径主要来自于大气降水补充，项目所在地地下水水位同地表水一样随雨水的多少而浮动，不会固定在某一个水位保持不变；并且本项目运营期用水来源于自来水，不涉及使用地下水。因此，本项目的建设不会对地下水水位产生影响，同时在严格采取本项目提出的地下水防渗措施后，不会对地下水水位产生影响。

5.2.3.3区域地质与水文地质概况

①地质构造

峨眉山市位于四川盆地西南边缘，东北与川西平原接壤，西南与大小凉山相连，是盆地到高山的过渡地带，地势变化特点为西高东低、高差悬殊、变化急剧、过渡带狭窄。以峨眉山大断层为界，以西地区属于“峨眉山－瓦山断块带”，褶皱紧密，断层纵横交错，构成中山切割地貌；以东地区属于成都坳陷向西南延伸的尾部，形成丘陵和平川沃野。地貌类型分异明显。

项目所在区域为山地，上部为第四纪全新世粘土、粉质粘土和砂砾土，下部为早更新新世粘土，地质构造简单，无活动断裂通过，未发现不良地质现象，场地和地基稳定，地基土均匀。

②水文地质

根据乐山市水文地质图，本项目所在区域地下水类型为基岩裂隙水，裂隙水主要靠大气降雨补给。评价区内降雨较充沛，但降雨比较集中，年内分配很不均匀，这种补给是周期性的。4~10月为地下水补给期，其中6~8月的降雨量可得到全年66％左右，同时也是地下水的峰值期，11月~翌年4月为地下水的主要消耗期，是水位、流量强烈削减季节。周边耕地、河流，受地表水补给较为明显。

③补给、径流、排泄特征

项目区内地下水的补给条件受多种因素控制，并以大气降水的渗入为主要补给来源，此外亦接受地表水体（池塘、河流、沟渠）的渗入补给，由于砂、泥岩多裸露地表，主要为风化裂隙储水，受水面积大，易于补给。工程区域地下水的循环模式主要属于自流斜地型，大气降水依地势补给至相对低洼的农田，一部分下渗给地下水，一部分随地表径流流向低洼处。

④周边地下水情况

根据调查，本项目地下水流向与主要与山式走向基本一致，主要为均由西南向东北，本项目地下水评价范围内住户基本饮用为自来水，存在部分散住居民涉及井水。

5.2.3.4地下水污染途径

1）地下水污染类型

地下水的污染类型按人类活动一般分三类：

一类是工业污染，其物种多为有毒、有害的物质，如酚砷汞镉铬等，或者是有机的剧毒污染物，如三四苯并芘、三氯乙烯、三氯乙醛、石油类等，这类污染物对地下水威胁很大。

第二类污染类型是生活污染，由生活污水、生活垃圾排放造成，污染物主要是氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷、洗涤剂等。

第三类污染型是农业污染，农家肥料、化肥、农药、杀虫剂的大量使用，使有毒、有害、有机的污染物逐渐进入地下水中，造成污染。

同时，地下水的污染还有自然污染，指在剥蚀、侵蚀、风化的作用下，一些易溶解流散的有害矿藏迁移到地下水中污染了地下水，如硫、磷、铅、砷等矿藏。

2）地下水污染途径

项目污染物对地下水的影响主要是废水、粪便等污染物在收集、处理过程中通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

废水对地下水的污染途径主要来自：①事故状态下废水管道、储液池跑、冒、滴、漏的污水经土层渗透；②生产设施因基础防渗不足，而造成废水经裂隙污染地下水。③项目产生的固体废物主要为牲畜粪便，粪便中携带有病毒、病菌，可能通过溢流、土层渗漏、雨水、冲洗水的作用下渗入地下，从而污染地下水。

若本项目不采取有效的防渗措施，污染物通将对包气带、地表径流、降雨等途径造成地下水污染，污染物在区域水文地质单位扩散、转移，通过累积效应将会对区域地下水造成严重污染，影响区域居民饮水安全问题。

5.2.3.5地下水环境影响分析

（1）预测时段

结合地下水跟踪监测的频率（1次/年），预测时段设定为废水泄漏后的1天、10天、100天、1000天。

（2）情景设置

本项目废水包括鸡舍换批冲洗废水及生活污水（含食堂废水）等，建设单位拟将废水汇入化粪池处理。项目鸡粪堆存在鸡粪风干房内，且做好防渗措施。项目废水污染影响程度小；污水处理设施（含化粪池及收集池等池体）采取防渗措施，所以可以认定本项目运营时废水正常排放对地下水几乎没有影响。

因此本项目的预测时段确定为事故状态（非正常状况），预测设施为污水处理设施。非正常状况下，污水处理设施池壁、池底因地质塌陷、设备老旧腐蚀等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，废水渗透过包气带进入含水层，污染了项目区周边含水层。

（3）预测因子及预测渗漏量

根据废水预测评价水质因子统计结果，本项目选取污染评价因子为COD和氨氮为评价因子。

事故状况下废水渗漏主要是通过水池的池底渗漏，假定废水发生泄漏，持续时间1天，且考虑污染物不经处理直接泄漏到含水层对地下水产生影响。根据设计资料，建设单位在拟在每座鸡舍（共4栋鸡舍）建设一座50m3的收集池，厂区设置一座200m3化粪池。正常状况下，渗漏量应根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中5.1.3条规定，钢筋混凝土水池渗水量不得超过2L/m2·d。本项目按照允许渗透量的5倍进行源强取值，按10L/（m2·d）计，收集池和化粪池按5%面积的防渗层出现破裂，则每天总渗漏量为：10L/（m2•d）×400（m2）×5%=200L/d，则COD泄漏量为200L/d×465.63mg/L=0.09kg/d，NH3-N泄漏量为200L/d×30.47mg/L=0.006kg/d。

（4）地下水污染预测

1）预测型概化及参数选取

基于保守考虑，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，建设场地地下水整体呈一维流动。评价区地下水位动态稳定，因此污染物在含水层中的迁移可概化为瞬时注入示踪剂(平面瞬时点源)的一维稳定流动二维水动力弥散问题。当取平行地下水流动的方向为 x轴正方向时。则污染物浓度分布模型如下：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t — 时间，d；

C (x ， y ， t) —t时刻点 x，y 处的示踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u —水流速度，m/d；

n —有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

本次预测模型需要的参数有：含水层厚度M；外泄污染物质量mM；有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT。

①含水层的厚度M

根据区域水文地质资料及渗透系数经验取值，项目所在区域含水层地层为白为白垩系下统灌口组砂泥岩中风化层，考虑下渗的污水主要在强风化和中等风化层中运动，因此确定下渗水运动的厚度为20m。

②瞬时注入的示踪剂质量mM

根据前述源强设定，非正常情况下，COD泄漏量为0.09kg/d，NH3-N泄漏量为0.006kg/d。

③含水层的平均有效孔隙度n

参考《层状盐岩细观孔隙特性试验研究》等资料，本项目有效孔隙度n为0.05。

④水流速度

根据区域水文地质资料及渗透系数经验取值，建议本场地含水层的渗透系数取值为K=0.5m/d，地下水水力坡0.01。采用下列公式计算场地地下水水流速度。

U=K×I/n

式中：U—地下水水流速度（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

N—有效孔隙度；

场地地下水流速：U=0.5×0.01/0.05=0.1m/d。

⑤纵向(x方向)弥散系数DL，横向(y方向)弥散系数DT

参考根据Gelhar等（1992）关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次污染场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度aL选用4.0m，由此计算评价区含水层中的纵向弥散系数。纵向弥散系数(DL)等于弥散度与地下水水流速度的乘积，即DL=aL×u=4×0.167=0.6667m2/d，横向弥散系数（DT）根据经验一般为纵向弥散系数的10%（即为0.06667m2/d）。

2）预测结果

在化粪池、收集池防渗层破损条件下，污水发生地表渗漏，在地下水潜水层中引起的耗氧量运移预测结果如下。

表5.2-17污染物浓度预测表

| 距离 | 事故泄露N天后的污染状况（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD |  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 1d | 10d | 100d | 1000d | 1d | 10d | 100d | 1000d |  |
| 0 | 3.39E-02 | 3.27E-03 | 2.34E-04 | 7.99E-07 | 2.26E-03 | 2.18E-04 | 1.56E-05 | 5.33E-08 |  |
| 1 | 2.59E-02 | 2.27E-04 | 6.12E-16 | 1.22E-122 | 1.73E-03 | 1.52E-05 | 4.08E-17 | 8.11E-124 |  |
| 2 | 1.17E-02 | 7.63E-08 | 1.10E-50 | 0 | 7.77E-04 | 5.08E-09 | 7.33E-52 | 0 |  |
| 10 | 8.87E-14 | 4.98E-119 | 0 | 0 | 5.91E-15 | 3.32E-120 | 0 | 0 |  |
| 50 | 8.87E-14 | 0 | 0 | 0 | 6.45E-293 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.2.3.6地下水环境影响评价结论

本区含水层水力坡度较小，渗透系数亦较小，溶质运移以弥散作用为主，对流作用不明显，因此污染物扩散范围较小。建设项目区实行雨污分流制，排污管道、废水处理设施池体等均采取了良好的防渗措施，正常状况下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会渗入地下水。

非正常状况下，废液泄露后，评价范围内地下水含水层中COD、氨氮浓度未出现超标。本项目周边居民饮水大部分为自来水，少部分使用井水，因此项目粪污收集处理管道、收集池等必须按要求做好防渗措施，并加强厂区处理设施的日常管理、维护及检修等，杜绝废水事故排放造成地下水污染。

综上，在项目地下水污染防治措施落实并保证运营良好的的状况下项目厂区粪污收集处理设施不会造成区域地下水污染，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目各个不同阶段，除场界内小范围以外地区，均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）或国家（行业、地方）相关标准要求”。同时在污水处理设施下游0~1000m范围内设置例行地下水监测井，也能及时发现污水泄露情况，并采取措施加以维修，将污染控制在一定范围内。

5.2.3.7地下水污染防治措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确，根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下保护措施。

1）企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的综合利用，确保废水均用于浇灌不外排，加强废水综合利用。

2）将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并送污水收集管网。加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏，废水四处漫延渗漏地下，对企业生产污水处理设施应加强监管及相应的维护措施。

3）加强水资源管理，采取严格的计量办法，对企业生产、生活用水进行必要控制，减少用水量，节约水资源。加强管理，严格控制排污条件是保护地下水的重要环节。本项目必须按照环境管理的有关规章制度执行，保证粪污处理设施的完好率及正常运行，确保粪污不对地下水产生污染。

4）分区防渗。防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来。

A、地面防渗工程设计原则：

a.采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

b.坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

c.坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

d.防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

B、防渗材料选取和层设计方案：

针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区域提出地下水污染的分区防治措施。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本次评价将养殖场区地下水污染防治区分为简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。简单防渗区域主要为场内道路等，防渗技术要求一般地面硬化。一般防渗区域为蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库等，防渗技术要求等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行。重点防渗区域为鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存点、备用柴油发电机房、危废暂存间等。防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。以上各区均须进行地面硬化，并做特殊防渗处理。本项目各地下水污染防治区防渗强度要求见表5.2-18。

表5.2-18地下水污染分区防治措施表

| 序号 | 防渗分区 | 具体范围 | 防渗技术要求 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点 防渗区 | 鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥车间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 | 采用防渗混凝土+HDPE土工膜（厚度大于2.0mm） |
| 2 | 一般 防渗区 | 蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18599 执行。 | 选取15cm 厚抗渗系数为P8的混凝土，或参照GB18599 执行 |
| 3 | 简单 防渗区 | 厂区道路 | 一般地面硬化 | 地面硬化 |

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。

②建立地下水污染监控体系

1）环境管理机构

厂区内设立专门的环境综合管理部门，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

2）地下水污染监控制度

地下水监测计划原则：重点污染防治区加密监测原则；以浅层地下水监测为主的原则；上、下游同步对比监测原则；水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。环境综合管理部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

5.2.4噪声环境影响分析

1、功能区域判定

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）判定本项目所述声功能区，见下表：

表5.2-19声功能区的判定

| 声功能区 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 0类 | 指康复疗养区等特别需要安静的区域 |
| 1类 | 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 |
| 2类 | 商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要保持住宅安静的区域 |
| 3类 | 工业生产、仓储物料为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生重影响的区域 |
| 4类 | 交通干线两侧一定距离，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类。4a类为高速公路、一级公路、城市快速路、城市干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b内未铁路干线两侧区域 |

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，地处农村地区。因此，本项目所在区属于以“商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要保持住宅安静的区域”，属于2类声功能区。

2、评价等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）5.2.3节说明：“建设项目所处声功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声增量在3~5dB（A），且受噪声影响人口数量增加较多时，为二级评价”。

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，所属声功能区为2类地区，因此建设项目噪声评价等级为二级。

3、评价范围的确定

《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）6.1节规定“对于固定声源为主的建设项目，满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可依据建设项目所在区域和相邻区域的声功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小”。

根据本项目实际情况，本项目主要是以固定声源风机、水泵、污水处理设施以及鸡只叫声，实际过程中，不可避免的会使用到会用到货车进行产品、原料的运输，即本项目评价范围确定以项目边界向外200m为评价范围。

5.2.4.1预测源强

项目运营期噪声主要来源于厂区中各类设备，如破碎机、水泵等，参考《噪声控制工程》（高红武主编 2003年07月第一版）以及类比分析可得，各具体声源等效声级值见表。

表5.2-20主要噪声源特性表

| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级 |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外距离/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z | 东面 | 南面 | 西面 | 北面 | 东面 | 南面 | 西面 | 北面 |  |  | 东面 | 南面 | 西面 | 北面 |
| 蛋鸡舍1# | 清粪机 | / | 75 | 鸡舍封闭 | -12 | -4 | 1 | 14 | 42 | 10 | 54 | 52 | 42 | 55 | 40 | 全天 | 15 | 126 | 25 | 144 | 22 |
|  | 水泵 | / | 75 |  | -51 | -42 | 0.5 | 17 | 19 | 12 | 82 | 51 | 49 | 53 | 37 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 风机 | / | 75 | 隔声、减震 | 20 | 30 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 75 | 56 | 53 | 75 |  | 15 |  |  |  |  |
| 蛋鸡舍2# | 清粪机 | / | 75 | 鸡舍封闭 | 7 | -17 | 1 | 14 | 42 | 10 | 54 | 52 | 42 | 55 | 40 | 全天 | 15 | 94 | 15 | 152 | 29 |
|  | 水泵 | / | 75 |  | -29 | -53 | 0.5 | 17 | 19 | 12 | 82 | 51 | 49 | 53 | 37 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 风机 | / | 75 | 隔声、减震 | 36 | 13 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 75 | 56 | 53 | 75 |  | 15 |  |  |  |  |
| 蛋鸡舍3# | 清粪机 | / | 75 | 鸡舍封闭 | 46 | -11 | 1 | 14 | 42 | 10 | 54 | 52 | 42 | 55 | 40 | 全天 | 15 | 60 | 19 | 189 | 25 |
|  | 水泵 | / | 75 |  | 14 | -43 | 0.5 | 17 | 19 | 12 | 82 | 51 | 49 | 53 | 37 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 风机 | / | 75 | 隔声、减震 | 76 | 19 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 75 | 56 | 53 | 75 |  | 15 |  |  |  |  |
| 蛋鸡舍4# | 清粪机 | / | 75 | 鸡舍封闭 | 58 | -28 | 1 | 14 | 42 | 10 | 54 | 52 | 42 | 55 | 40 | 全天 | 15 | 18 | 9 | 198 | 41 |
|  | 水泵 | / | 75 |  | 34 | -55 | 0.5 | 17 | 19 | 12 | 82 | 51 | 49 | 53 | 37 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 风机 | / | 75 | 隔声、减震 | 3 | 93 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 75 | 56 | 53 | 75 |  | 15 |  |  |  |  |
| 鸡粪风干房1# | 鸡粪风干设备 | / | 80 | 封闭、隔声、减震 | 38 | 25 | 2 | 11 | 11 | 28 | 10 | 59 | 59 | 51 | 60 | 全天 | 15 | 98 | 120 | 179 | 13 |
| 鸡粪风干房2# | 鸡粪风干设备 | / | 80 | 封闭、隔声、减震 | 92 | 16 | 2 | 11 | 11 | 28 | 10 | 59 | 59 | 51 | 60 | 全天 | 15 | 33 | 108 | 234 | 22 |
| 饲料加工车间 | 粉碎机 | / | 95 | 封闭、隔声、减震 | 80 | -2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 27 | 77 | 78 | 76 | 66 | 昼间 | 15 | 211 | 39 | 62 | 39 |
|  | 混合机 | / | 95 |  | -75 | 13 | 2 | 14 | 19 | 20 | 17 | 72 | 69 | 69 | 71 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 清理筛 | / | 95 |  | -80 | 20 | 2 | 22 | 25 | 16 | 10 | 68 | 67 | 71 | 75 |  | 15 |  |  |  |  |

5.2.4.2预测方法

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，预测模式如下。

1、无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：

LP（r）—预测点处声压级，dB；

LP（r0）—参考位置距声源的距离；

2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

式中：

Lp1——靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。

3、工业企业噪声计算：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

4、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb— 预测点的背景值，dB（A）。

5.2.4.3声环境影响预测

根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出本工程噪声的贡献值，工程噪声预测结果见下表：

表5.2-21项目厂界处噪声排放预测值    单位：dB（A）

| 厂界 | 贡献值 |  | 噪声标准 |  | 超标及达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东面 | 44.97 | 44.96 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 南面 | 39.54 | 38.67 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西面 | 44.5 | 44.47 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北面 | 46.98 | 46.82 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

表5.2-22敏感点噪声预测结果单位：dB（A）

| 敏感点 | 与噪声源距离 | 时段 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 噪声增量 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北面散住居民 | 13.6 | 昼间 | 24 | 39.4 | 39.52 | 0.12 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 24 | 37.2 | 37.4 | 0.2 | 50 | 达标 |
| 北面散住居民 | 159 | 昼间 | 3 | 37.5 | 37.5 | 0 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 3 | 31.6 | 31.6 | 0 | 50 | 达标 |
| 西南面散住居民 | 82 | 昼间 | 7 | 44.9 | 44.9 | 0 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 7 | 40.9 | 40.9 | 0 | 50 | 达标 |

根据表上表可知，敏感点增量最大在3dB(A)以下。

经预测，在采取降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境的影响可接受。

5.2.4.4噪声影响小结与建议

为进一步降低噪声对周边环境的影响，环评建议建设方采取以下措施：

1）风机、发电机及各类泵安置在设备房内，并对设备采取隔声减震措施。

2）建议建设单位优化平面布局，将强噪声源布置在场地的中部。

3）强噪声源设备房、栏舍外围进行绿化，种植草坪等。

4）鸡的叫声由于无法人为控制，鸡叫时会在鸡群之间相互产生一些影响，同时排气扇在运转时也会产生一些噪声，影响附近鸡群。为了减少鸡叫声对操作工人及鸡群的影响，尽可能满足鸡只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；禁止夜间装车等。

5.2.5固废环境影响分析

本项目固体废物环境影响评价依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）进行。

项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物及生活垃圾。

1、鸡粪

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001），畜禽养殖粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》；贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体，并应设在养殖场生产及生活管理区常年主导风向的下风向或侧风向处；贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施需设置顶盖等防止降雨进入的措施。

本项目采用干清粪工艺清理项目产生的鸡粪，全部通过输送带输送至鸡粪风干车间进行风干处理，处理后用于外卖。

因此，项目鸡粪能够得到妥善处置。

2、病死鸡

在饲养过程中可能会出现传染疾病等疫情，被传染病感染的病死鸡只应及时送至厂区隔离室经兽医检查。死鸡尸体如不及时妥善处置，疾病有可能会在鸡群中传染。病死鸡尸体严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。切不可随意丢弃土埋，病死鸡暂存点必须做好防渗处置，以免污染地下水。

鸡舍应配备必要的诊断仪器、设备和试剂，及时准确诊断动物疫病，或者将病料送至有关单位诊断，及时销毁病鸡及被其污染的相关物品，对被污染的环境及时全面消毒，彻底消灭病原微生物，防止病原扩散。如果诊断结果疑似重大动物疫病，必须严格按照重大动物疫病防控原则，及时向养殖场所在地畜牧兽医主管部门上报疫情，当地有关部门派遣兽医专家前往鸡场诊断疫情，一旦确诊为重大动物疫情，未感染的鸡只应进行隔离观察，已感染的病鸡迅速扑杀染疫鸡群，将疫情控制在最小范围。出现大批量疫病死鸡，应委托畜牧兽医主管部门运走安全处置。将待处理病畜及其产品从疫点（鸡场）运往处理地，应选择不漏水的运输工具，并用篷布进行遮盖密封。装运时，要严格注意个人防护，以防造成动物疫病人畜互传，防止疫情扩散。

本项目按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（农医发[2017]25号）中运送要求采用密封、不渗水专用容器将病死鸡盛装后暂存场内病死鸡暂存点，根据《乐山市农业局关于病死动物无害化处理实施意见》（乐市农函〔2017〕111号）要求，委托有资质单位进行处置，并在有资质单位到厂前暂存在本项目设置的病死鸡暂存点，对周边环境产生的不利影响较小。

3、散落羽毛

饲养成活中，因鸡只活动及换羽会导致羽毛掉落，项目通过封闭蛋鸡舍、通风口加装过滤网等方式收集散落羽毛，羽毛收集后全部交回收单位回收利用。

4、废包装袋

本项目外购饲料原辅料，此过程会产生一定量为废弃包装袋，该部分固废由建设单位定期交由废品收购站进行回收利用。

5、废填料

生物除臭装置每隔3-5年将淘汰生物填料，属于“HW49 其他废物”中“900-041-49”，废弃填料产生量约为1.0t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

6、防疫废物

鸡只在生长过程中接种疫苗而产生的少量防疫废物（废注射器、废药剂瓶等）及过期兽药等。根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废物不属于医疗废物，故防疫废物属于一般工业固废，收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置。

7、办公生活垃圾

项目劳动定员20人，产生量约为10kg/d（合计约3.65t/a），本次评价要求建设单位生活垃圾实行袋装化，交由当地环卫部门进行处理。项目产生的生活垃圾如不及时清理，会腐烂发臭变质，引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，导致当地传染病易于传播和发病率的上升，污染陆域环境，传播疾病，危害人体健康，影响区域景观。如就地掩埋，还有可能会污染地下水，一旦被雨水冲出还会造成二次污染。因此，生活垃圾必须妥善处理，避免对环境造成污染。本项目各地块均设置一处生活垃圾收集点，生活垃圾定期由环卫部门统一清运处置，对周围环境影响可接受。

综上，项目产生的固体废物在采取本次评价提出的各项措施后，均能得到合理处置，去向明确，对环境的影响可接受。

5.2.6土壤影响分析

5.2.6.1总论

（1）评价目的

1）结合国家、地方土壤相关资料和实地调查，掌握拟建项目地区土壤类型及理化特性等，查明土壤环境现状与土壤利用现状；

2）根据拟建项目工程分析及与土壤污染相关的地表水、地下水、大气等评价结果，分析并识别出可能进入土壤的污染物种类、数量、方式等，预测拟建项目可能对土壤环境产生的影响，评价其影响程度和范围及其可能导致的土壤环境变化趋势；

3）针对项目建设可能产生的不利影响，提出合理、可行、操作性强的土壤环境影响防控措施，使工程建设带来的负面环境影响降至最低程度，达到项目建设和环境保护的协调发展；

4）从土壤环境保护角度论证项目建设的可行性，为工程建设决策和环境管理提供科学依据。

（2）评价内容与评价重点

1）评价内容

土壤环境的现状调查、监测与评价，以及建设项目对土壤环境可能造成的直接和间接危害的预测与评价，并针对其造成的影响和危害提出防控措施与对策。

2）评价重点

结合工程的特点及区域环境特征，确定本次评价工作重点为：建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别、建设项目周边土壤环境现状调查、土壤环境影响预测及评价、土壤环境污染防治措施及建议。

（3）评价工作程序

评价工作分为准备阶段、现状调查与评价阶段、预测分析与评价阶段和结论阶段。

相关资料收集，了解项目工程背景与概况

现场踏勘

工程分析

环境影响识别

评价工作等级、评价范围及评价内容确定

土壤环境现状调查与监测

土壤环境理化特性调查、利用状况调查

土壤环境影响源

调查

土壤环境质量

现状监测

土壤环境现状评价

土壤环境影响预测分析与评价

土壤环境保护措施与对策

评价结论

结论阶段

预测分析与评价阶段

现状调查与评价阶段

准备阶段

图5.2-2 土壤环境影响评价工作程序

5.2.6.2土壤环境影响识别及评价等级

（1）土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）（以下简称土壤导则）中附录 A，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于Ⅲ类项目。项目主要污染物为营运期产生的恶臭气体、养殖废水等，参照附录B对项目环境影响进行识别：

表5.2-23建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述表格可知，项目属于污染影响型项目。正常运营情况下本项目对土壤的污染为项目事故状态下废水等泄露、渗漏，通过地面漫流或垂直渗入对土壤造成污染。

（2）评价等级的确定

由前面2.5.7评价等级可知，本项目土壤评价等级为三级。

评价范围的确定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964－2018）“表5现状调查范围”，根据评价工作等级为三级的污染影响型项目，调查范围为厂界外扩50m。

5.2.6.3土壤环境影响敏感目标

本项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组（中心位置地理坐标：东经103.549924°，北纬29.47678°），调查评价范围（鸡舍周边50m范围内）内主要为耕地、山林，不存在饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。

5.2.6.4 区域土壤环境现状

（1）土壤理化性质

乐山市因地质结构复杂以及受多种因素综合影响，形成多种多样的土壤类型。土壤类型有水稻土、潮土、紫色土、黄壤土、黄棕壤土、石灰岩土共6个大土类。

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及土壤类型图可知本项目所在地土壤类型为水稻土。

（2）土壤生态环境影响分析

项目的建设会导致场地土壤理化性质和生物学性状发生改变。项目区范围由于场地平整和建构物压盖，原有土壤将被翻动、剥离或埋藏，从而造成土壤结构破坏和剖面层次混乱。人为压实和地面硬化，会使土壤土层厚度明显变薄，土壤空隙度明显下降，土壤容重明显增加，土壤的通气透水性能也将相应的变差，地面不透水面积比例将显著增大，地表径流系数将相应变大。土壤中的动物和微生物也因土壤理化性状变化和可能受到的污染影响而在种类、数量和生物量上有所变化，土壤生物群落结构趋向简单化。

（3）土壤环境污染影响分析

本项目不涉及危险化学品及生产废水排放，运营期可能会对土壤环境造成影响的区域主要为鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟及危废暂存间等。

其中鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥车间等均按重点污染防治区进行防渗设计，重点防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；消毒液存放关于管理房内，管理房按一般污染防治区进行防渗设计，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，各区防渗设计均可满足相应防渗要求。本项目蛋鸡舍鸡粪日产日清，均采用输送带送至鸡粪风干房进行处理，不会对场地内土壤造成较大影响。

厂区的土壤环境质量现状较好，各项指标均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值的要求，同时更是远低于管制值的要求。土壤的环境容量较大，对外来的污染物有一定的承载力。综上，只要加强厂区污染源控制和土壤污染防治，从总体来看，项目的实施对土壤环境影响不大，是可以接受的。

5.2.6.5土壤污染防治措施

本次评价拟对项目拟建场址土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下；

1）加强对各污水处理设施等池体开挖及建设过程中对表土的保存与治理；

2）加强养殖场场区的防渗处置，本次评价将养殖场区地下水污染防治区分为简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。简单防渗区域主要为场内道路等；一般防渗区主要为蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间等；重点防渗区为鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间。

3）加强粪污输送管道及各类池体的维修管理，避免粪污入渗土壤，导致土壤污染。

4）加强项目恶臭气体的治理以及臭气治理措施的维护管理，减小其排放量，从而减小大气沉降量。

5.2.6.6土壤环境影响评价结论

项目所在区域土壤环境现状质量调查，项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》的要求。项目拟建区域土壤环境质量满足区域土壤环境功能区划。项目产生的废水经污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。项目拟对养殖场内区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营及退役后土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑是可行的。

5.2.7运输过程环境影响分析

项目运输主要为饲料原料和蛋鸡的运入，以及淘汰蛋鸡和干鸡粪的运出等，均依托场区南侧乡村公路，类比同类型企业，一般运输鸡只车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内。因此项目运输对道路两侧50m范围内的居民有一定影响。因运输车辆处于动态，影响时间较短，1~2min左右，随着运输车辆的离开，恶臭影响也逐渐消失。进出运输应全部安排在白天进行，减少车辆鸣笛次数，则对运输道路沿途的居民区影响不大。

（1）运输过程废气影响分析

运输过程中鸡只散发出的恶臭，主要污染物为H2S、NH3，产生量较少，车辆出行状态，加快了废气的扩散，属瞬间污染，因此运输过程散发的恶臭对环境影响较小。

（2）运输过程噪声影响分析

因项目车辆载重较大，车辆运行噪声声级值较高，将增加道路交通噪声，对道路两侧声环境造成一定的影响。本项目运输需途经新堰村等居民集中点，由于部分路段居民点紧临道路，项目物料运输对道路两侧第一排居民产生一定的影响，因此一方面建设单位必须对进出的运输车辆加强管理，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门，运输安排昼间进行，严禁夜间运输，且避开午休时间(12:00～14:00)，以减轻交通噪声对两侧居民的影响；另一方面应预留部分资金，对沿路两侧近距离的居民住宅楼进行跟踪监测，如有需要应对紧邻运输道路的居民住宅采取一定的防噪措施，保证沿线居民住宅的声环境质量。

（3）运输过程其它影响分析

运输过程中鸡只产生的粪便如不加收集，随意散落到路面，将会给沿途经过的村庄造成污染，因此运输车辆应设置粪便收集装置，将鸡粪收集后运回至场区进行风干处理。采取相应措施后对沿途环境影响可接受。

5.2.8生态环境影响分析

（1）区域土地利用现状

根据现场调查，本项目所在区域用地类型为茶园、果园等，拟建项目占地面积为40.548亩。

（2）土壤生产力影响分析（土地利用性质）

拟建项目的建设，对土壤最直接也是最明显的影响就是被场地占地范围内道路和建构筑物等所覆盖的那部分土地资源，全部采用水泥硬化，土地类型改变为建设用地，这部分土地完全丧失原有土壤生产力。但是该场地因受到地形、耕作方式等的限制，原始土壤生产力普遍不高，而拟建项目建成后通过对传统农业的提升，以及生产方式的改善，并借现代化养殖来带动该地区以及周边地区的发展，此外项目建成后要因地适宜实施绿化，美化环境。

另外，经处理后的废水含有COD、BOD5和较丰富的氮、磷、钾等营养元素以及钙、镁、锰等多种微量元素，不含有毒有害物质，极易做根外施肥，对水稻、麦类、棉花、蔬菜、瓜果类、果树都有增产作用。可以节省大量化肥，提高作物产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长。但在还田利用时，如果施用过量或不当，也会造成土壤污染；粪便未经无害化处理作为有机肥进入土壤，粪便中的蛋白质、脂肪、糖等有机质将可能会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变；导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

（3）对区域植被生物量的影响

本项目工程建设主要在原有地貌的基础上，建设鸡舍等，项目占地面积较小，且不占用区域保留原有植被，不会对区域植被造成较大不良影响，项目所在地植被覆盖率较高，只要建设单位在本次施工过程中，严格按照本评价提出的各项污染物防治及治理措施，则不会出现明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响。由于评价区以耕地、林地为主，林地生态系统的连通性、阻抗稳定性和整体生态稳定性好，评价区整体生态系统环境良好。项目运营期对生态环境的影响不大。

- 5.2.9社会影响分析

1、对区域经济影响

养殖场的建设可显著提高本地区蛋鸡养殖业性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。

养殖场的生产带动了社会经济发展，满足人民日益增长的鸡蛋市场需要，保证当地地区鸡蛋出口工作和业务的顺利完成，养殖场的建设对社会环境影响有一定的促进作用。同时养殖场建设将招聘当地农民入场工作，可以为当地群众提供更多的工作岗位以及额外的收入来源，帮助农民脱贫致富，具有明显的社会正效应。

2、居民生活环境的影响

养殖场建设后，将会解决周围部分农民的就业问题，提高农民的收入。养殖场运营后，需要运输鸡蛋、饲料及其他物质，车流量将有一定增加。但由于运输路线大多是偏僻的乡村，住户较少，汽车发动机工作时产生的噪声对沿线居民生活产生短时影响，不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度、合理安排运输线路、减少夜间运输量等可有效减少物流运输中所产生的环境影响。

同时养殖场产生污染物在采用相应治理措施后可以做到达标排放，基本不会对周边居民造成影响，环评要求项目废水消纳时合理轮作施肥，避免对区域环境造成影响。

# 第六章环境风险评价

- 6.1环境风险评价的目的

环境风险分析的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价关注点是事故对场界外环境的影响。本报告依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）中的相关要求进行风险评价。

- 6.2风险调查

6.2.1风险调查范围

风险调查的范围包括生产过程中所涉及的物质风险调查和工艺系统调查。物质风险调查范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物、火灾和爆炸伴生/次生污染物等。工艺系统调查范围：主要生产系统、储运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环保设施等。风险类型：根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄露三种类型。

6.2.2建设项目风险源调查

蛋鸡养殖属于农业生产项目，项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，养殖区和鸡粪风干房会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）的有刺激性臭味的有毒气体、消毒药品，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆的柴油。

6.2.3环境敏感目标调查

环境敏感目标主要为周边居民等敏感点。

表6.2-3  项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离m | 属性 | 人口数 |  |
|  | 1 |  | 散住居民 | 北面 | 159 | 居住区 | 约9人 |  |
|  | 2 |  | 散住居民 | 西北面 | 13 | 居住区 | 约9人 |  |
|  | 3 |  | 散住居民 | 东面 | 186 | 居住区 | 约6人 |  |
|  | 4 |  | 散住居民 | 西南面 | 82 | 居住区 | 约9人 |  |
|  | 5 |  | 新园村 | 东南面 | 2245 | 居住区 | 约500人 |  |
|  | 6 |  | 新堰村 | 西南面 | 1636 | 居住区 | 约700人 |  |
|  | 7 |  | 新农村 | 西北面 | 2258 | 居住区 | 约500人 |  |
|  | 8 |  | 红卫村 | 西北面 | 2274 | 居住区 | 约500人 |  |
|  | 9 |  | 稻香村 | 东北面 | 3632 | 居住区 | 约300人 |  |
|  | 10 |  | 王场村 | 东面 | 3785 | 居住区 | 约1000人 |  |
|  | 11 |  | 魏坝村 | 东南面 | 3423 | 居住区 | 约700人 |  |
|  | 12 |  | 沫东坝村 | 东南面 | 3866 | 居住区 | 约500人 |  |
|  | 13 |  | 沙湾区 | 南面 | 4457 | 居住区 | 约2万人 |  |
|  | 14 |  | 临江镇 | 东北面 | 4127 | 居住区 | 约5000人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 约 29733人 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  | 水域环境功能 |  | 24h内流经范围km |  |  |
|  | 1 | 无名沟 |  | Ⅲ类 |  | / |  |  |
|  | 2 | 冷水河 |  | Ⅲ类 |  | / |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 区域地下水 |  | 区域内潜水含水层水质 |  | Ⅲ类 |  | / |

- 6.3风险潜势判定识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对项目危险物质数量与临界量的比值Q值进行计算，Q按下式进行计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn

式中：q1，q2，……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目风险物质为柴油，根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表。本项目具体临界量见下表：

表6.3-1   环境风险物质与临界量比值

| 序号 | 环境风险物质名称 | CAS号 | 实际最大存在量（t） | 临界值（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油（备用发电机使用） | / | 1.67 | 2500 | 0.000688 |
| 2 | 合计 |  | / | / | 0.000688 |

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.000688＜1，环境风险潜势为Ⅰ。

- 6.4环境风险评价等级、范围

- 6.4.1环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ。按照评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表6.4-1  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6.4.2环境风险评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A要求，简单分析不设置风险评价范围。

- 6.5环境风险识别

- 6.5.1主要风险物质识别

蛋鸡养殖属于农业生产项目，本项目运营过程中涉及的环境风险物质为柴油。

本项目危险化学品特性见表6.5-1所示。

表6.5-1 本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 可燃液体 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；可蓄积静电，引起电火花。 大鼠经口LD50:7500mg/kg；兔经皮LD＞5mg/m3 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；柴油可引起接触性皮炎等；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎；能经胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 |

- 6.5.2生产装置风险识别

本项目生产设施较少，可能发生环境风险的设施主要为废水处理系统及柴油发电机房，本项目生产装置环境风险识别见表6.5-2。

表6.5-2  生产装置环境风险识别表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境影响途径 | 环境风险类型 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化粪池、收集池 | 池体 | 废水 | 池体渗漏，废水直排 | 泄漏 | 周边地表水体、周边村民家水井、3km范围内居民、学校及医院等 |
| 2 | 柴油发电机房 | 柴油发电机 | 泄漏 | 柴油泄漏流入水体，柴油燃烧对空气的影响 | 泄漏、燃烧 | 周边地表水体，3km范围内居民、学校及医院等 |

- 6.6环境风险影响分析

- 6.6.1疫病风险分析

养殖场可能发生疫病，如性禽流感、鸡传染性支气管炎等等。疫病情况下的排泄物、分泌物等可能存在病毒、病菌。如若发生疫病时，未处理好病鸡的排泄物、分泌物以及尸体，造成泄露，如若渗漏至地下水将对地下水造成污染，如若径流至地表水体将对地表水造成污染，人畜及家禽引用可能会传染。如若爆发呼吸性传染疾病，病菌通过空气引起疾病的传播和流行，造成鸡只死亡，并且可能传染给其他鸡只和人。

- 6.6.2废水事故性排污风险分析

鸡舍换批冲洗废水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、蛔虫卵，废水中各污染物的产生的浓度较高。废水事故排放会对土壤、地表水、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水可能产生污染性影响。

（1）地表水

鸡舍换批冲洗废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，项目废水若事故排放进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，有可能使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”。

（2）地下水

废水通过水泵输送管道、集污池等出现下渗时，渗滤液将会渗入地下污染地下水，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入周边水体，且会渗入地下污染地下水。废水及渗滤液中的有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有害成分增多，一旦污染地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。由此可见事故排污对环境将造成一定的危害，应坚决杜绝本项目废水事故排放事故的发生。各废水贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止污染地下水。

（3）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（4）大气

废水散发高浓度的恶臭气体，不仅降低空气质量、妨碍人畜健康生存，持续时间过长可能引起呼吸系统的疾病。

6.6.3氨和硫化氢风险分析

本次环评主要考虑养殖区、鸡粪风干房所产生的NH3和H2S。

硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸盐和硫酸盐而解毒，在代谢过程中谷胱甘肽可能起激发作用；少部分可经甲基化代谢而形成毒性较低的甲硫醇和甲硫醚，但高浓度甲硫醇对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可在24小时内随尿排出，部分随粪排出，少部分以原形经肺呼出，在体内无蓄积。

由此可见，本项目由于挥发产生的硫化氢和氨气气体对人体健康的危害较小但是人体对硫化氢和氨气的臭味较敏感，会引起人的不适感甚至厌恶的感觉。

6.6.4柴油风险分析

项目备用发电机配柴油储存，柴油属于易燃物质。本项目储存量为1.67t，不涉及重大危险源。但柴油遇到明火有发生火灾和爆炸的潜在危险。同时如若储存管理不当可能发生泄露至地表水或地下水，柴油不易降解，将造成地表水体、地下水体污染事故。

- 6.7事故风险防范措施

- 6.7.1 动物疫情风险防范措施

在蛋鸡养殖中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭蛋鸡疾病，特别是传染病、代谢病，使蛋鸡更好地发挥产蛋性能，提高养鸡的经济效益。

（1）加强兽医卫生措施

①严格门卫制度，防止病原体传播鸡场大门口，生产区门口和各栋蛋鸡养殖房的门口都应该设立消毒设施如车辆消毒池、脚踏消毒池、消毒洗手盆，有条件的还可以建立喷雾消毒室、更衣室、沐浴室。养殖场的大门和生产区大门设立门卫，严格实行隔离制度和消毒制度；谢绝参观，不准闲杂人员、车辆、各种动物进场；经允许入场指定位置的车辆、人员，必须按规定进行严格消毒；只有生产、管理人员可以进入生产区，但进入前必须经过更衣、换鞋，穿上生产区内专用的衣裤、鞋（靴），经消毒池和洗手消毒等程序。

②严格执行卫生和消毒制度

1）要根据蛋鸡养殖房条件，制定蛋鸡养殖房定期清扫、定期清粪和定期消毒的制度，要指定专人负责。

2）在养殖场或蛋鸡养殖房发生传染性强的传染病时，要在兽医人员的指导下进行严格隔离或封锁，并对鸡的活动场所、粪便随时进行消毒。采用高效、低毒的消毒剂对蛋鸡养殖房进行喷雾消毒。

3）蛋鸡养殖房进鸡前消毒程序：彻底清除蛋鸡养殖房内一切物品→清扫蛋鸡养殖房地面、屋顶、墙壁以及每个角落→用消毒液喷雾1次→将清洗消毒好的饲养管理用具、工作服、鞋移入蛋鸡养殖房内→进鸡前4～7d 封闭蛋鸡养殖房门窗，鸡只经过消毒液喷洒后再进入蛋鸡养殖房。

③把好进鸡关

需要从外地引入种蛋鸡时，必须对种鸡场疫情、母源抗体状况和马立克氏病免疫，进行实地考察，不能从疫情复杂、卫生条件差、种鸡母源抗体水平及马立克氏病免疫接种不合格的种鸡场引进种蛋和鸡苗。

（2）制订科学的免疫程序，确保免疫接种质量

①制订或选择最佳免疫程序

制订最佳免疫程序的目的在于用最少的人力、物力、收到最理想的免疫效果，以全面提高鸡群抗传染的免疫水平，达到控制和消灭相应的传染病。

②确保免疫接种质量，避免免疫失败

选择最佳的免疫时机：首次免疫过晚鸡体尚未产生免疫力病原已侵入，如马立克氏病疫苗必须在雏鸡出壳后尽快接种；有些传染病如传染性法氏囊病、新城疫弱母源抗体佷高过早首次免疫接种时，母源抗体会影响免疫效果；2次免疫接种间隔时间过长，如雏鸡接种新城疫II系苗1个月以后，鸡体的免疫力已下降到不足以抵抗强毒的感染，仍迟迟不进行再次免疫；对雏鸡几种活疫苗同时免疫接种，其中一部分疫苗的免疫效果会受到影响而导致失败。

选择正确的免疫方法。饮水免疫中不能使用含氯的自来水或酸碱度过高的水；使用金属饮水器在饮水器内不能有残留的消毒剂；疫苗在饮水器内存放时间不能过长（不能超过半小时），以免造成疫苗效力下降。肌肉或皮下注射中稀释后的冻干苗在常温中不能存放的时间过长（6h），以保证疫苗活性；佐剂灭苗用前必须摇匀；注射剂量要准确。滴鼻、点眼、划痕时疫苗滴速不能过大或速度太快，疫苗必须进入眼、鼻内和划破了的皮肤内。

（3）药物防治

①应用范围

用于预防细菌病和原虫病的发生和蔓延，采用各种抗生素、磺胺类、抗菌类增效剂、呋喃类和喹诺酮类药物，预防和早期治疗各类细菌类病（主要有鸡沙门氏菌病、曲霉菌病、大肠杆菌病、禽霍乱、鸡传染性鼻炎、鸡支原体病葡萄球菌、绿脓杆菌病）和原虫病（主要有鸡球虫病、盲肠肝炎和鸡住白细胞虫）。

②正确的选择和使用药物

在正确的诊断和检测的基础上，选择对症或针对某病原体敏感的药物。如果是细菌性疾病可用药敏试验选择最敏感的药物用于防治，花钱少、效果好。

在防治效果近似的情况下选择毒性小，副作用弱的药物用于防治更安全。在杀灭环境中病原体时应选择消毒效果好，对人畜无害，对设备、用具腐蚀性小的消毒剂。

在防疫效果、安全性相近似的情况下，应尽量选择价廉、货源广、便于保存和使用的药物以减少鸡场的开支。

按规定的剂量和浓度用药，尤其鸡只敏感的磺胺类、喹乙醇等药物。按规定的疗程用药，一般情况下，一个鸡群不能将作用相似的药物同时混用，更不能将互相有拮抗作用的几种药同时用。选择最适合的投药方式，确保用规定的稀释液，稀释后短时间内，定时、定量地使用，使药物在每个鸡体内充分发挥作用。

（4）发生疫情的扑灭措施

对于传染病，尤其急性烈性传染病如禽流感、鸡霍乱等，发现早，诊断及时准确，又能迅速采取针对性措施，便可有效地制止传染病的蔓延。生物安全措施包括的内容很多，严格地说生物安全措施就是为防止一切传染病源进入鸡场而采取的措施，叫做生物安全措施。通常是，“一隔，二养，三免疫”。一隔就是要做好隔离。二养就是进行科学化的养殖，要千方百计地为鸡创造一个适合鸡生长发育的环境，最大限度地减少各种应急对鸡造成有害影响，使鸡体本身健康成长发育。这样就有能力抵抗外界不良因素的影响。第三就是在鸡群的健康的前提下，我们实行严格的免疫制度，使鸡群能保证在我们的科学技术操作范围内，能准确实施100%的免疫，特别是对禽流感的免疫。由于高致病性禽流感发病急，发病率和死亡率很高，目前尚无治疗办法。

所以养鸡者必须要求饲养人员要经常仔细观察鸡群的活动及健康状况，若发现有异常表现，特别有互相传染的嫌疑，应立即报告兽医或生产管理人员，相关负责人必须立即赶到现场，认为有必要时要尽快组织力量进行诊断。在诊断过程中，疑似或确认为新城疫、禽流感、传染性法氏囊病、传染性支气管炎、鸡痘、鸡霍乱及传染性鼻炎等急性支气管病性，必须立即隔离病鸡，尽可能缩小病鸡的活动范围，对病鸡的排泄物、分泌物污染的场地，都要进行喷射消毒。污染的粪便彻底清除，予以烧毁，被污染的用具、工作服、鞋，用福尔马林熏蒸消毒，场门设立标牌，禁止人、畜出入。

6.7.2废水事故排放风险防范措施

（1）针对集水系统，定期维修检测管线和相应的门闸、水泵等导流系统部件等，降低事故发生率。一旦集水导液系统失效，应尽快确定故障发生部位、排除方法及排除的可能性。

（2）由于污水泄露事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实地下水跟踪监测职责，定期开展地下水监测工作，及时发现漏泄污染事故并采取措施。

（3）设备质量控制和维护，设备的质量控制过程就是要做好设备的管理，采取“五个相结合”的措施，即设计、制造与使用相结合；维护与计划检修相结合；修理、改造与更新相结合；专业管理与车间管理相结合；技术管理与经济管理相结合。

（4）防渗漏措施是加强密封管理，减少跑、冒、滴、漏现象，做好清洁生产工作。在日常生产中，采取如下措施：认真贯彻执行公司制定的管理制度，对操作工进行技术培训，树立清洁生产的观念；机修人员每天定时进行巡检，发现泄漏点，及时进行采取堵漏措施；定期对泄漏情况进行检查、统计经常发生泄漏的地方后，加强对其的巡逻和检查。

（5）项目废水收集贮存系统均采取防渗措施。

6.7.3氨和硫化氢排放风险防范措施

（1）加强产污节点处的通风，确保NH3和H2S及时排放，保证NH3和H2S浓度不会对人体健康产生影响。

（2）合理配比鸡饲料中生物除臭剂的用量，从源头上降低NH3和H2S的产生。

6.7.4柴油风险防范措施

备用发电机仅停电时使用，柴油的最大储存量为1.67t，设置单独的柴油储油间并配备防火安全设施，并严格《危险化学品安全管理条例》（2002年，国务院第344号）的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置干粉泡沫化学灭火器。同时储油间必须进行重点防渗处理，在储油桶的下方设置防渗托盘，托盘的有效容积必须满足柴油最大储存量，一旦柴油储存罐发生破裂，托盘可收集泄露柴油，避免柴油外泄。

- 6.8应急预案

- 6.8.1环境突发事故应急预案

根据《四川省生态环境厅办公室关于印发＜四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）＞的通知》（川环办函【2019】504号）规定，企业应在项目建成运行前编制《突发环境事件应急预案》并向环保主管部门备案，环境应急预案的管理、编制、备案具体要求如下：

《突发环境事件应急预案》应包含：综合预案、风险评估报告、预案编制说明、应急资源调查报告等。编制的预案应经专家评估后报环保主管部门备案，配备相应的应急物资并及时开展演练。

当本项目突发环境事件时，可根据现场需要，向乐山市峨眉山生态环境局、九里镇人民政府请求相应支援，应急指挥依据企业应急预案执行。当临近企业突发环境事件需本项目提供相应支援时，应根据事件情况提供相应的应急支援，应急指挥依据相应工业企业的应急预案执行。

- 6.8.2风险事故应急预案

1、事故应急组织机构

①成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。场区总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室及场区的领导均为成员、安全环保部和保卫科是场区管理安全生产的职能部门，配有专职管理干部，车间和班组也有兼职安全员，基本形成了“三级”安全管理体系。

②成立技术支援中心。场区总工程师任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：为抢险抢修队队长，场区各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。

③设置应急通讯中心。应急通讯中心是联系场区应急组织的纽带，是与外界应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需利用公司内配置的电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与外界技术专家、指挥部和消防队联系，提供不间断的通讯保障。

2、事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。

3、事故应急程序

当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。

①最早发现者应立即向办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源。

②场办接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，发出警报。

③应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场；

④发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点、原因，凡能阻止或消除事故的，则以自救为主。如事故自己不能控制的，应向指挥部报告。

⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

4、事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

①落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实。

②按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、洗消、消防、防护用品、检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况。

③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力。

④对本场员工进行经常性的应急救援常识教育。

⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况；总结评比工作，与安全生产工作同检查同评比，同表彰同奖励。

表6.8-1  应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 整个养殖场 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序； 事故现场上后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施； 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价； |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

消防灭火剂的收集、处理措施：

采用干粉灭火器，可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成，主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。基于项目实际情况，使用干粉灭火剂后，产生的污染物中主要含固体粉末为危废，定期送有资质的危废处置机构处置。

- 6.9 环境风险防范与管理

企业应按照相关风险管理的要求不断完善和改进项目的风险管理体系，并配合相关部门的监管：

（1）建设单位是环境风险防范的责任主体，应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善。环境监理单位要督促建设单位按环评及批复文件要求建设环境风险防范设施；验收监测或验收调查单位要全面调查环境风险防范设施建设和应急措施落实情况。

（2）项目竣工环境保护验收监测时，应对环境风险防范设施和应急措施的落实情况进行全面调查。

（3）企业应建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

（4）企业应积极配合当地政府建设和完善项目所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系。

- 6.10 环境风险评价结论

（1）合理设置管道阀门，在出现破裂时，能及时通过阀门控制泄漏量。

（2）选用优质管材，减少管道破裂的几率。

（3）加强管理，做好管道的维护工作，发现破裂时能及时做应急处理。

对场内各单元建筑物和场区地面采取防渗漏措施，可大大降低粪便污水泄漏对地表水体的影响。严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

建设项目环境风险简单分析内容见表6.10-1。

表6.10-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 九里镇新堰村 |
| 地理坐标 | 经度 | 103.5498° | 纬度 | 29.4767° |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为硫化氢、氨气及备用柴油发电机房 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 大气：危险化学品泄漏后挥发进入大气，污染大气环境，可能造成人员中毒；易燃液体遇明火产生火灾爆炸引起大气环境污染事故；瘟疫通过空气、水、食入等方式传染人畜。 地表水：泄漏或渗漏可能污染地表水，废水处理系统故障造成废水事故排放。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①柴油暂存区设置防渗托盘，配备消防设施设备并设置相关标志标牌等；②加强各风险源的管理等；③做好养殖场防疫工作；④填筑区域设置混凝土挡墙，填土压实并进行混凝土硬化，场区四周设置排洪 |  |  |  |
| 填表说明 | 项目经风险调查、风险潜势初判，确定项目风险潜势为Ⅰ，仅对项目进行简单分析 |  |  |  |

# 第七章环境保护措施及其可行性论证

- 7.1 施工期污染防治措施及可行性论证

- 7.1.1施工期水污染防治措施

施工废水经简单隔油沉淀处理后上清液循环利用，不外排，对环境无影响。

施工人员生活污水经化粪池收集后，用作周边耕地农肥，根据现场调查，项目所在地周边有大量耕地、林地等，因此生活污水经化粪池收集后用作农肥对环境无影响。

综上，施工期水污染物防治措施经济技术可行。

- 7.1.2施工期废气污染防治措施

施工扬尘通过采取定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、自卸车和垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，可大大减小对环境空气的影响。

施工机械燃油废气排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。

只要按规范施工，严格落实以上防治措施，施工期废气对区域环境空气的影响较小。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。

综上，施工期大气污染物防治措施经济技术可行。

- 7.1.3施工期噪声污染防治措施

本工程施工期噪声类型主要是工程施工机械运行时产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声。将对项目区域的声环境带来一定影响。为减小施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声防治措施：

①施工单位应合理安排施工作业时间，禁止夜间（22：00-06：00）施工。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。

②施工区域两侧应加装施工围挡。为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工单位可适当增加围挡高度以降低施工建设对敏感点的影响。

③施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。

④施工单位要加强与施工点周围单位的沟通和联系，以取得谅解。

⑤施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

综上所述，项目施工期噪声将对厂区周边环境造成一定影响，但是其影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后噪声对周围环境影响较小，施工期噪声污染防治措施经济技术可行。

- 7.1.4施工期固废污染防治措施

施工期固体废物主要包括土地平整产生的土石方，施工过程产生的工程废料以及施工人员产生的生活垃圾等。项目施工期土石方全部用于回填及绿化，建设方在项目区域边沿设置挖方临时堆场，并采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，以防止水土流失；施工过程中产生的建筑废料，经分类收集后外售，不能外售的建筑垃圾清运至政府部门指定的地点处置；施工人员产生的生活垃圾经袋装收集后存放于设置在附近的垃圾收集点，由市政环卫部门清运至城市生活垃圾处理厂处置。环评要求施工现场禁止焚烧废物，施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。

综上所述，项目施工期固废处置合理、去向明确，在落实防治措施后，对外环境影响不大。因此本评价认为，施工期固废污染防治措施经济技术可行。

- 7.1.5生态保护措施

本项目建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失，对工程区域生态环境造成短暂破坏。为最大程度防止水土流失，施工单位应采取如下措施：

①项目基础开挖尽量避免在雨季进行施工，开挖土石方应尽快回填。

②施工期间应对废弃土石进行及时的清运，尽量减少废弃土石的堆放面积和数量或无土石堆放。

③建议在施工期间，对废弃土石临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。

④在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用，尽力减少施工期水土流失。

⑤严格按设计要求中的指定地点堆放工程弃渣，工程结束后，尽快实施施工迹地恢复，及时栽种绿化植被，减少裸露地表，防止水土流失。

⑥项目建设区修建浆砌排水沟等工程措施和种植行道树、草等植物措施进行防护，对临时堆土采取防雨布遮盖；

⑦动工前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；

⑧工程竣工后，厂区内将尽可能进行绿化，以改善周围的生态环境。

综上，通过采取以上措施，可大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，因此，本评价认为，施工期生态保护措施经济技术可行。

- 7.2 营运期污染防治措施及其可行性分析

- 7.2.1 废气防治措施及可行性

根据工程分析，项目运营期大气污染物主要是恶臭和颗粒物，恶臭主要成分是NH3和H2S，主要来源于鸡舍、鸡粪风干房和备用堆肥车间；另外饲料加工车间将会产生颗粒物。为减少项目废气排放，保护区域大气环境空气质量，本次评价要求建设单位采取以下措施：

- 7.2.1.1恶臭防治措施

（1）鸡舍恶臭

建议项目通过采用饲料中添加益生菌，并合理搭配饲料喂养蛋鸡的方法从源头减少恶臭产生量。同时平面布置将鸡舍布置在生活区的侧方向，生活区和鸡舍分开，以减少恶臭对生活管理区的影响。根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等教育出版社）提供的资料，在畜禽混合料中加入益生菌等有益微生物复合制剂，能有效地降解NH3、H2S等有害气体。此外拟采取高温天气在鸡舍周边喷洒除臭剂、水帘降温及厂内绿化等措施对养殖区臭气排放进行控制。

为保证项目场界NH3、H2S无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新扩改建”标准限值，以及周边环境空气保护目标空气环境满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1“其他污染物空气质量浓度参考限值”，本评价要求建设单位对鸡舍恶臭采取如下措施：

①提高鸡对饲料的消化和利用率。提高原料质量、改进饲料加工工艺、加入生物活性物质。

②加大鸡舍清粪频率，每天至少自动清粪两次，减少粪便在鸡舍中的暴露时间，若周边大气扩散条件恶劣应采取进一步增加清粪次数等措施；

③鸡粪采用干清粪工艺、日产日清，采取刮粪机清理、封闭式皮带输送；

④项目采用封闭式鸡舍，采取机械强制通风；合理设置蛋鸡舍等通风口，远离周边居民等敏感点；

⑤定期维护鸡粪输送设施；

⑥从源头控制恶臭气体产生，提高饲料利用率，降低粪便中氮、磷含量；采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，减少粪便中的恶臭物质；在饲料中添加益生菌，抑制蛋鸡肠道中某些细菌生长，并可降低体内臭气和有害气体排出量，减少粪便中的恶臭物质；

⑦严格控制饲养密度、鸡舍间距；

⑧加强场区绿化。

在项目养殖场地以及周围种植绿色植物是为了防止气味扩散，降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风速降低75～80%，有效范围可达树高的10倍；同时绿色植物还可通过控制温度改善局部环境，树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减少空气中的气味，有害气体经过绿化带后，至少有25%被吸收，恶臭可减少约55%。树木通过光合作用吸收空气中的二氧化碳、释放氧气，可使动物呼出的二氧化碳减少60%，改善空气质量。在场区及其周围种植高大树木，还能净化、澄清大气中的粉尘，据测定可减少35～67%；与此同时，减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22～79%，甚至某些树木的额花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。构筑防护树木时需要考虑的因素有树木的种类、树木的栽植方法、位置、栽植密度、林带的大小、形状等。研究发现，树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季的气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉高4倍，比橡树高2倍。

（2）鸡粪风干房恶臭

根据工程分析可知，本项目的鸡粪风干房进行封闭，定期喷洒除臭剂、加强厂内绿化等措施对养殖区臭气排放进行控制。

（3）备用堆肥车间恶臭

根据工程分析可知，本项目的备用堆肥车间进行封闭，定期喷洒除臭剂，设置负压抽风收集，经管道引至生物净化装置进行除臭处理达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 标准后通过15m排气筒（DA001）排放。鸡粪风干房内的恶臭气体全部引至生物除臭喷淋塔内处理，收集率达90%以上。生物除臭喷淋塔的废水循环利用，循环一定程度后的浓缩液经污水处理设施处理，从而确保有鸡粪风干房恶臭气体得到有效处理。

本项目采用生物滤池除臭，原理是指加湿后的废气被通入填充有填料（如土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等等）的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜（微生物）接触，被微生物所吸附降解，最终转化为简单的无机物（如CO2、H2O、SO42-、NO3-和Cl-等）或合成新细胞物质，处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。生物过滤器所填充的填料需维持一定的pH范围、湿度和营养，以维持微生物的正常代谢活动，这些营养和湿度可以通过填料自身提供或外加。

生物除臭的原理：生物过滤净化技术是郑州大学的独有专利技术，在处理大气量恶臭异味方面，生物滴滤塔在原有的生物洗涤塔的基础上改进，利用筛选的高效复合除臭菌种，将有害气体转化为无害的CO2和H2O。产生的异味废气经管道引入生物喷淋循环系统，气体自下而上高速进入喷淋塔，洗涤液通过喷嘴自上而下在洗涤器中与废气相碰撞，进行传质过程，从而达到除尘、增湿的预处理目的，将尾气中易溶于水的污染物捕集下来，同时将部分无机异味废气降解转化；后进入生物过滤吸收塔与塔内附着高效除臭菌的填料层进行多级交换，吸收分解尾气中的有害物质，除掉气体中绝大部分污染物经生物吸附转化后经排气筒达标排放。

生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果。其降解机理如下：

H2S或其它含硫物质+O2→SO42-+CO2+H2O+细胞物质

NH3或含N无机化合物+O2→CO2+NO3-+H2O+细胞物质

工艺流程图如下：

图7.2-1 除臭工艺流程示意图

该处理系统有以下几方面的优点：

a、设备简单，工程造价低；

b、整个净化过程闭式循环，定期清理处的少量除臭废液不会造成二次污染；

c、运行费用低，与物理、化学方法相比，生物法的投资及运行费用是最低的，处理过程中不需要添加昂贵的催化剂和特殊的氧化剂；

d、选择性和处理效率高，针对特定污染物筛选特定菌种，有效提高去除效率。

类比采用相似处理工艺的漳浦县禾佳农牧发展有限公司年存栏50万羽蛋鸡养殖项目验收监测数据，该套设备的除臭效率大于90%，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准。

- 7.2.1.2饲料加工粉尘防治措施

本项目饲料加工过程配套布袋除尘器，收集破碎加工后的物料。布袋是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对粉尘有捕集而达到除尘效果的作用。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。

初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。

根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》(2010年修订)，布袋除尘器的除尘效率通常可以达到99%以上，即本项目饲料加工车间配套布袋除尘器后，经15m高排气筒排放，仅少量颗粒物无组织逸散，颗粒物排放速率为0.003kg/h，经预测，颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放监控浓度限值，因此不需要采取其他粉尘治理措施。布袋除尘器的具体原理详见图7.2-2。

图7.2-2  布袋除尘器的工作原理图

- 7.2.1.3食堂油烟

项目营运期厨房内安装油烟净化器对饮食油烟进行净化处理，净化效率不低于85%，油烟经油烟净化器（净化效率85%）处理后排放浓度为1.275mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度为2.0mg/m3的要求，实现达标排放。以上治理措施技术成熟可靠，经济可行。

综上所述，本项目养殖区产生的恶臭，可以通过采取加强养殖区通风、控制饲养密度、饲料添加EM制剂、喷洒生物菌除臭液、加强周边绿化等防治措施，NH3、H2S厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求。采取上述措施后，项目各类废气均可做到达标排放。

- 7.2.1.4运输恶臭气体

养殖区鸡粪送至鸡粪风干房内生产的干鸡粪和出厂的淘汰鸡，由厂区内东侧的专用运输道路运出厂区，可减少干鸡粪、淘汰鸡厂内运输对养殖区、办公生活区的影响。评价要求建设单位应合理安排运输路线，减少运输过程恶臭对沿线居民的影响。

综上所述，本项目养殖区产生的恶臭、鸡粪风干房产生的恶臭，通过采取加强养殖区通风、控制饲养密度、饲料添加EM菌、喷洒生物菌除臭液、加强周边绿化等防治措施；备用堆肥车间通过生物除臭装置，NH3、H2S厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求；饲料加工粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放监控浓度限值。采取上述措施后，项目各类废气均可做到达标排放。

- 7.2.2废水防治措施及可行性分析

项目建成运营后废水主要包括鸡舍换批冲洗废水及生活污水。根据工程分析可知，项目废水总产生量为32.71m3/d（898.15m3/a），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群等。

- 7.2.2.1项目废水处理措施

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”，项目单位在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的要求，选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽冲洗废水特殊性，在实现综合利用或达标排放情况下，优先选择低运行成本的处理工艺，应慎重选用物化处理工艺。

由于养殖场处于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣等，因此项目选用化粪池对项目废水进行处理。

综上所述，在采取本评价的废水处理设施处理后，项目废水处理后用作周边农田消纳是可行的。

- 7.2.2.2废水处理可行性论证

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，因地制宜，多元利用。根据不同区域、不同畜种、不同规模，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。考虑到项目采用干清粪工艺，且周边分布大量的农用地，结合项目周边实际情况，因此，本项目的废水采用粪污收集池+化粪池+暂存池的处理模式处理后周边厂区绿化。

1、废水处理工艺说明：

（1）前处理系统

每栋鸡舍下方设置收集池（每栋收集池容积约50m3），暂时收集鸡舍换批冲洗废水。

（2）厌氧处理系统

厌氧处理系统是畜禽粪污水处理工程的核心部分。在厌氧条件下，污水通过微生物作用降解转化，达到污水的减量化、资源与无害化的目的。厂区设置一座化粪池有效容积为200m3，地埋式砖砼结构。

2、消纳系统布置

本项目废水经化粪池处理后用于厂区绿化，因此输水管道由主管和支管组成，管道覆盖整个厂区绿化区域，在各节点设置洒水喷头。根据农林地的需水特性和项目储水量进行合理分配施肥时间和节律。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》有关规定，在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。贮存池的总有效容积应根据贮存存期确定。项目所在区域降雨主要发生在4~6月，施肥次数约30天/次，则项目设置的储液池的容积则需能容纳30天的废水。根据水平衡分析计算用于施肥废水量为17.46m3/d，蛋鸡舍每两年冲洗一次，建设单位拟建设合计不小于200m3的暂存池，可满足要求。

（2）输送管网

本项目废水消纳系统包括储液设施和废水输配管网。储液设施主要包括储液池、启闭阀门等，本项目采用字母池串联供液体系，设置自动定位抽液装置。项目使用的管材为PVC管，地面施肥时根据具体情况可能采用软管施肥。项目管材地下埋深，管材为PVC管，只要无人为外力破坏，消纳管线出现渗漏的几率几乎很小。本项目根据消纳农林地位置设计并负责铺设废水输送管网等综合利用配套设置，在每个排放口设有阀门。农肥利用作物根据自身需要进行使用，项目采用喷灌施肥方式。

①污水提升泵设计

为降低造价简化系统，可自行污水提升泵均采用潜污泵，与污水贮液池集中设置。污水泵设计流量按其后所施肥地面积计算，污水泵扬程与污水池之间的高差决定。

②废水池设计

废水池按不小于其内设置污水泵5min流量计算，同时考虑到周边地块3小时灌溉用水需要。废水池容积以灌溉工程施工时各阶段施肥实测面积及施肥时间进行核算设计。

③管道设计

管材：考虑到管道安装条件较为复杂，管道转角较多，采用PVC塑料给水管。

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，项目在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

运行期间施肥区各片区配备专职人员，定期对施肥区进行巡视检查，确保废水施肥工程的正常运行。

（3）储存能力

储存能力以30天的排放总量设计。

（4）施肥系统二次污染防治措施

①废水输送管线做好防腐工作，定期进行检修，一旦发现滴漏，关闭废水输送阀门，待维护完毕后方可输送。

②严格控制施肥量，严禁随意施肥，在非灌溉季节及雨季，废水储存于废水贮存池内，为防止贮存池内废水渗漏对地下水环境造成二次污染，应进行防渗处理，并采取防止雨水进入措施。

（5）非施肥期间废水储存措施

本项目需设置能够储存30天施肥量的蓄水池。

- 7.2.2.3废水消纳可行性论证

（1）废水消纳

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，养殖场污水应配套设置田间储存池，以解决在非灌溉期间的污水出路问题，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，考虑到本项目废水经处理后主要用作厂区绿化使用，所以本项目废水储存设施最大储存量取60天的废水排放量。拟建项目运营期17.46m3/d，其中蛋鸡舍冲洗废水为两年冲洗一次，60d的贮存量约193.6m3，本项目产生的废水用于周边厂区绿化使用。因此，评价要求建设单位建设有效容积合计不小于200m3的暂存池，因而在雨季及不需要绿化的时候，本项目暂存池完全有暂存功能，满足相关要求。

根据建设单位平面布置图可知，本项目厂区配套设置15.4亩绿化用地，用于消纳场区废水。绿化种植类型：林地（观赏树木）15.4亩。

表7.2-1  农灌作物布局一览表

| 片区 | 品种 | 面积（亩） | 生长期 | 灌溉期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地 | 林地 | 15.4 | 1-12月 | 1-12月 |

根据《四川省用水定额》，林地按照表1中“A0212” 90%灌溉保证率核算。乐山市峨眉山市地区属于Ⅰ类区（盆西平原区），林地种植用水定额为100m3/亩。

表7.2-2  消纳土地灌溉用水量

| 序号 | 品种 | 面积（亩） | 用水定额（m3/亩） | 用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林地 | 15.4 | 100 | 1540 |
| 合计 |  |  |  | 1540 |

根据上表，则总计需要灌溉水量为1540m3/a。结合本项目所在地气象条件，雨季等非灌溉期以3个月计，非灌溉期内本项目种植区无法消纳废水，在此期间项目周边所需的水主要来自大气降水，项目种植区在灌溉期间年所需水量为1540m3×0.75=1155m3。根据工程分析可知，拟建项目运营期废水共计为898.15m3/a。因此，本项目综合污水可全部用于厂区绿化用地。

（2）土壤肥力承载能力

根据《农业部办公厅关于印发<畜禽粪污土地承载力测算技术指南>的通知》（农办牧[2018]1号）表1不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值可知，本项目配套有15.4亩绿化用地，绿化用地（参照林地）按每亩产2m3进行计算，则本项目所签订消纳土地产量及其所需氮肥、磷肥如下：

表7.2-3  植物所需氮磷量值

| 序号 | 品种 | 产量（m3） | 所需的N、P |  | 所需的N、P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N（kg/m3） | P（kg/m3） | N（kg） | P（kg） |
| 1 | 绿化用地 | 30.8 | 3.3 | 3.3 | 101.64 | 101.64 |
| 合计 |  |  |  |  | 101.64 | 101.64 |

根据上表可知，本项目消纳土地所需的植物氮肥需求0.102t/a，磷肥0.102t/a。

在不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

表7.2-4  项目消纳区域粪肥需求参数

| 项目 | 氮肥 | 磷肥 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施肥供给养分占比 | 45% | 55% | 根据农办牧﹝2018﹞1号文件中的表2，本项目土壤氮肥、氮磷施肥供给占比分别取45%、55% |
| 粪肥占施肥比例 | 100% | 100% | 根据实际情况取100% |
| 粪肥当季利用率 | 25% | 30% | 根据农办牧﹝2018﹞1号文件，粪肥中氮素当季利用率推荐值25%—30%，磷素当季利用率推荐值为30%—35% |

经计算，项目消纳区域粪肥养分需求量为氮肥0.1836t/a，磷肥0.187t/a。

拟建项目运营期废水产生量共计为867.65m3/a，根据前文计算，废水中氨氮及磷的量为0.02644t/a，0.00822t/a，远远小于项目配套的绿化用地对氮肥和磷肥的需求量，故项目废水用于绿化不会超过土壤的环境承载力，完全能消纳项目废水所带的肥力。

则采取上述措施后，项目废水可全部用流转的土地施肥，不会产生溢流情况，不会污染附近河流的水质，对环境影响较小。评价认为本项目废水处理措施技术可行。

- 7.2.2.4污水处理措施要求与建议

从污水处理技术上讲，虽然采用的处理技术成熟、可靠，但管理及运行人员的技术水平和管理经验，可直接影响处理设施的运行效果。因此，建议采取以下措施：

1）尽早着手管理人员和运行人员的培训，加强设备定期检修和运行管理，确保设备在良好状态下运行。

2）制订规章制度和操作规程，建立与企业管理模式相适应的环保管理机构。

3）加强生产管理，推广清洁生产，加强节约用水，将用水指标控制到每道工序，避免处理设施在超负荷下运行。

4）建立污水处理设施运行台账制度，污水处理系统管网不可采取明沟布设。

7.2.4 地下水防治措施及可行性

地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

7.2.4.1防治原则

①在管道、设备、污水储存及处理的构筑物均采取混凝土浇注防渗，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

②加强清洁生产，从源头减少用水量和废水产生量。

③厂区内设置垃圾桶，地面进行硬化措施，防治淋溶水的二次污染。

7.2.4.2污染防治分区

为了防治本项目废水对地下水产生影响，为防止场区各类污水、固废对土壤和地下水造成污染，在工程设计中应采取分区防渗，主要考虑重点污染防治区和一般污染防治区，分别采取不同等级的防渗方案。重点污染区是指贮存或输送含污染物介质的场地、水池、地下管道等，包括鸡粪风干房、化粪池、暂存池、污水管线等，一般污染防治区是指含有持久性有机污染物等区域，主要为鸡舍。

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物确定地下水水污染防渗分区及防渗技术要求详见表7.2-5，分区防渗见附图。

表7.2-5  地下水污染防渗分区

| 分类 | 内容 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。 |
| 一般防渗区 | 鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库 | 采用防渗混凝土+HDPE土工膜 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889 ）执行 |
| 简单防渗区 | 厂区道路 | 一般地面硬化 |

- 7.2.4.3地下水监控要求

①监测位置：根据现场踏勘，养殖区地势为西高东低，同时，根据区域地质勘探资料及地质资料了解，地下水流向为由西南往东北，，环评建议环评建议在养殖区上游设置个对照点，养殖区下游及侧方向各设置1个监控点。

②监测单位：定期委托有资质的环境监测单位监测地下水水质情况，及时监控地下水环境。一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取补救措施。

③监测频率：1年1次（在遇突发地下水污染事件时应加密监测频率）。

④监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、铁、锰、铅、砷、汞、镉。

7.2.4.4地下水污染物的要求及环境管理建议

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

②鸡粪风干房、鸡舍应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便滤液污染地下水。

③做好污水处理系统各池体的防渗工作，应充分考虑雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。

同时，还应做到以下几点：

（1）项目废水经处理后全部综合利用，不使地表水体受到污染而渗入地下影响地下水水质。

（2）污水处理系统按照相关建筑规范作防渗处理，并定期检查防渗层是否破损。污水处理设备须定期检修、维护，避免防渗层破损的情况发生。

（3）污水处理设施各构筑物必须根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取防渗措施。

采取以上措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此在采取本环评所提的措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。综上所述，本项目地下水保护措施可行。

- 7.2.5噪声防治措施及可行性

从总平面布置、建筑设计、设备降噪等方面入手，在条件允许、经济合理的情况下，采取有力措施尽可能降低工程运行噪声。本项目的噪声源主要来源于鸡鸣、排风扇、风机、饲料加工生产线、鸡粪风干房和水泵等，根据类比，各种生产设备运行噪声值在65~90dB（A）之间，噪声防治对策主要从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手。

（1）合理布局项目各地块建筑物，将不设置产噪设备和设置低噪声设备的建筑物设置于靠近声敏感点一侧，高噪声(如排风扇、风机)等建筑物设置在远离声敏感点较远的一侧，特别是将排风扇设置在远离声敏感点一侧。

（2）企业在设备选型上，包括车间换气设备、引风机、饲料加工设备、泵机等，应选择低噪声设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对项目占地区域周边环境产生较大影响。

（3）对排气扇、引风机、饲料加工设备及水泵等噪声源强较高的设备，经厂房与绿化带隔声、设置减振基座，噪声衰减可达10~15dB(A)。

（4）在厂区绿地内种植果树林，并且充分对厂区周边及空地加强绿化，充分利用建筑的的边角空隙土地及不规则土地进行绿化。

（5）加强对高噪设备的管理和维护，定期检查及时治理和维修

经采取以上措施，再经一定距离衰减后，评价预测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求，措施可行。

7.2.6固体废物防治措施及可行性

7.2.6.1固废的产生及处置可行性分析

项目固体废物主要为鸡粪、病死鸡、废包装袋、废填料、防疫废物以及职工生活垃圾等。

（1）鸡粪

项目鸡粪日产日清，采用自动清粪工艺，鸡舍下设置鸡粪输送带，每天用刮粪机清理粪便，刮板采用软性橡胶刮板，粪便直接刮至封闭的输送机皮带。蛋鸡舍鸡粪由输送带输送至本项目的鸡粪风干房处理。鸡粪不在蛋鸡舍内暂存，产生的鸡粪立即送至鸡粪风干房处理，处理后外卖有机肥厂（峨眉山市阿古利斯生物科技有限公司），签订了鸡粪处理协议，将风干鸡粪作为有机肥原料委托上述公司转运、利用。

峨眉山市阿古利斯生物科技有限公司位于乐山市峨眉山市乐都镇新堰村2 组，成立于2020 年，该公司《峨眉山市阿古利斯生物有限公司8万吨/年有机肥迁建项目环境影响报告表》已于2019年7月1日取得了峨眉山生态环境局的环评批复（峨市环审批〔2019〕035号），并于2020年4月30日取得了竣工环境保护验收。该项目主要是利用鸡粪、猪粪等畜禽粪便、废菌包、秸秆等农业废弃物生产有机肥，发酵工艺为条垛式发酵，建成后达到年产8万吨有机肥的生产规模。

根据峨眉山市阿古利斯生物科技有限公司提供数据，该公司主要处理鸡粪、猪粪等畜禽粪便、废菌包、秸秆等农业废弃物生产有机肥，设计粪污处理能力8万t/a。根据调查，该公司已与乐山兴牧源农业发展有限公司、夹江县鼎盛农业有限公司签订了鸡粪处置协议，目前尚余约8000t/a的消纳能力；本项目风干鸡粪产生量为6778.357t/a，能够接纳本项目产生的风干鸡粪。

因此，本项目委托上述公司处理鸡粪是可行的。

（2）病死鸡

根据《四川省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（川办发〔2015〕38号）和《乐山市人民政府办公室关于建立病死畜禽无害化处理机制的通知》（乐府办函〔2016〕24号），项目病死鸡交由有资质单位进行处理。

（3）废弃包装袋

项目废包装袋产生量为27.5t/a，并由饲料原料厂家回收利用。

（4）废填料

生物除臭装置每隔3-5年将淘汰生物填料，废弃填料产生量约为1.0t/a，属于危险废物，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

（5）防疫废物

养殖场在进行鸡疫病防治等过程中使用一定量的疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生包装材料和容器等废物。根据《医疗废物管理条例》，动物防疫废物不属于医疗废物，故防疫废物属于一般工业固废。收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置。

（6）生活垃圾

场区内设置立式垃圾桶，生活垃圾经收集后送至村落垃圾收集点，由当地环卫部门送至垃圾填埋场统一处理。

综上所述，本项目产生的固体废物去向明确，按照国家相关规定进行合理处置，不会对环境造成影响，固体废物处置措施可行。

7.2.6.2 固体废物暂存措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价对一般固体废物设置规范的临时堆存场地。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应规定，必须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等三防措施，进行地面硬化，设顶棚和围挡，避免雨水进入。

本项目防疫废物用（黄色）专用塑料袋盛装，盛装时要系紧袋口，外套另一层（黄色）塑料袋，应放置于带盖的容器（周转箱）内。

所有锐利物都必须单独存放。收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

防疫废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理，并设置警示标志。地基高度应确保设施内部受雨洪冲击或浸泡。

②必须与生产区和人员活动密集区隔开，方便防疫废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑤库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑥应使用符合标准的容器盛装危险废物，并分类编号，容器及其材质应满足相应的强度要求；

综上，项目固体废物严格按照国家规定的法律法规处理，固体废物均可得到妥善的处理和处置，处理措施合理可行。

- 7.2.7土壤防治措施可行性

为加强土壤污染防治，落实《四川省人民政府关于印发四川省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》，确保在生产过程避免对土壤产生影响，建设单位应采取以下相关防治措施。

（1）加强设备维护管理，防止消毒液等跑冒滴漏和泄漏污染。

（2）项目区生产场地全部硬化，下风向设置土壤质量监控点，对《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中表1中8项基本指标按需要开展检测。

（3）日常生产中加强巡回检查，发现设备故障及跑、冒、滴、漏现象及时处理，地面散落的鸡粪、料渣及时清扫、收集，不得随意倾倒。

（4）在退役时，要对土壤进行检测，如果已受到污染，应按照“谁污染、谁治理”的原则，由造成污染的单位负责修复和治理。

7.2.8运输污染防治措施可行性分析

（1）蛋鸡出厂时保持清洁，运输车辆配备鸡粪收集装置，对运输过程中鸡粪进行收集，回厂时运至鸡粪风干房统一进行处理，杜绝鸡粪随意散落；

（2）建设单位必须对进出的运输车辆加强管理，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门，汽车运输应安排昼间进行，严禁夜间运输，并避开午休时（12:00~14:30），以减轻交通噪声对两侧居民的影响。

# 第八章环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价重要组成部分。以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

- 8.1环境保护措施投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，该项目环保投资主要用于污水处理系统、恶臭气体及噪声的防治、固废处理处置、绿化等。

本项目总投资为6000万元，其中环保投资为385.5万元，占总投资的6.43%。

表8.1-1  主要环保投资估算

| 时段 | 污染源 |  | 环保设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水治理 |  | 沉淀池、隔油池、简易化粪池 | 5.0 |
|  | 废气治理 |  | 围挡、场地硬化、喷水 | 10.0 |
|  | 噪声治理 |  | 低噪声设备，合理施工平面布置 | 20.0 |
|  | 固废处理 |  | 垃圾收集及清运 | 3.0 |
|  | 小计 |  |  | 38 |
| 营运期 | 废水处理 |  | 鸡舍换批冲洗废水及生活污水排入化粪池处理后用于厂区绿化。 | 20.0 |
|  |  |  | 场内配套敷设雨水收集管道及污水收集管道 | 15.0 |
|  | 废气 治理 | 鸡粪风干房恶臭 | 鸡粪风干房封闭，喷洒除臭剂、加强厂区绿化 | 10.0 |
|  |  | 备用堆肥车间 | 配套负压收集+生物除臭装置+15米高排气筒（DA001） | 20.0 |
|  |  | 鸡舍恶臭 | 鸡舍封闭，优化饲料、定期清理鸡舍、喷洒除臭剂、加强厂区绿化，抽风至鸡粪风干房风干鸡粪 | 10.0 |
|  |  | 饲料加工粉尘 | 经布袋除尘器+15米高排气筒（DA002） | 3.0 |
|  |  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后通过屋顶排气筒进行排放 | 0.5 |
|  | 噪声防治 |  | 泵进出口设软接头、安装橡胶减震接头及加装减震垫等。 | 200 |
|  |  |  | 风机房、发电机房隔声、减震等。饲料加工设备设置基础减震，厂房封闭，选用低噪声设备。 |  |
|  |  |  | 合理安排饲养时间、注意管理。 |  |
|  | 固废 处理 | 鸡粪 | 输送至鸡粪风干房风干外售有机肥厂 | / |
|  |  | 病死鸡 | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置，并在有资质单位到厂前暂存在本项目设置的病死鸡暂存点 | 6.0 |
|  |  | 散落羽毛 | 羽毛收集后全部交回收单位回收利用 | / |
|  |  | 废包装材料 | 外售废品收购站 | / |
|  |  | 臭气治理系统废弃生物填料 | 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | / |
|  |  | 防疫废物 | 进行防疫、治疗过程中产生少量废弃药品、废针管、过期兽药，按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置。 | 5.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 | 1.0 |
|  | 风险 | 疫病 | 加强废物处理，加强鸡舍清洁、加强日常消毒，建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，从源头上减小病疫发生概率。发生病疫后应立即进行隔离、病死鸡按要求进行处理、并对整个厂区进行消毒、防止泄露至外环境中造成环境污染事故。 | 5.0 |
|  |  | 地下水 | 对厂区进行分区防渗。重点防渗区：鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间；一般防渗区：蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库；简单防渗：场内道路（水泥硬化）；非防渗区：绿化或未利用土地。 | 50.0 |
|  | 环境管理与监测 |  | 污水设施运行及其他管理、监测费用 | 2.0 |
|  | 小计 |  |  | 347.5 |
| 合计 |  |  |  | 385.5 |

- 8.2环境影响经济损益分析

- 8.2.1环境经济损失分析

（1）大气环境影响

本项目营运期排放的废气（氨气、硫化氢、颗粒物）气体对当地大气环境产生一定的影响。项目废气经处理后，经预测均可达标排放，对周边环境影响可接受。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。

本项目废水收集后经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排，对周围环境影响可接受。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的鸡叫声、饲料加工等噪声，对当地声环境有一定影响。经隔声、减震并经距离衰减后对周边声环境影响可接受。

（4）固废环境影响

本项目鸡粪经鸡粪风干房风干后用于外卖；鸡在养殖过程中产生的病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置；饲料废包装袋收集后外售废品收购站；废填料收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；鸡在养殖过程中产生的防疫废物收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置；生活垃圾交由环卫部门进行处理。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

- 8.2.2环境影响经济效益分析

（1）直接经济效益

该项目总投资6000万元，项目建成达到稳定生产后，形成蛋鸡50万羽规模，年产鸡蛋10000t/a，全年收入可达6000万元以上。

（2）环境效益

本项目产生的废水经化粪池处理后用于厂区绿化；项目恶臭废气经采取相应措施后可达标排放，项目产生的鸡粪经鸡粪风干房处理后，实现污染物的资源化利用，可产生一定的经济效益。

（3）社会效益

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动峨眉山市及周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成鸡养殖产业链，加快农业产业化进程，缓解鸡蛋的“供需平衡”矛盾，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

综上所述，本工程的建设不可避免地会给环境带来一些不利影响，但建设方采取环保措施进行污染治理，环保投资主要用于减少污染、改善区域环境质量，具有较明显的环境效益，为企业的发展创造了有利条件，污染治理后可大幅度削减排放量，污染得到有效的控制，使废水中的污染物达标排放，满足项目所在地水体功能和环境空气质量的要求。因此本工程的建设利大于弊，工程是可行的。

# 第九章环境管理与环境监测计划

- 9.1 环境管理计划

环境管理是企业管理的重要组成部分，环境管理计划要贯穿工程建设与营运的全过程，企业环境管理计划指标要纳入企业计划指标，在项目营运后可积极推行和实施“ISO14000环境管理体系”对环境管理要贯穿“预防为主、持续改进”的方针。

9.1.1环境管理的基本任务

环境保护是我国的一项基本国策。环境保护，重在预防。加强对建设项目的环境管理，是贯彻我国预防为主的环保政策的关键。通过加强建设项目的环境管理，就能更好地协调经济发展与环境保护的关系，达到既发展经济又保护环境的目的，实施可持续发展战略，已成为我国环境管理中的一项迫切任务。

对于本项目来说，环境管理的基本任务是：一、控制污染物的排放量；二、避免污染物排放对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动和财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少生产过程中各环节排出的污染物。

公司应该将企业环境管理做为企业管理的重要组成部分，建立环境质量和管理体系、制定环境规划、协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

9.1.2 环境管理制度

建设项目的环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度是我国预防为主环境保护政策的体现，两种制度相互衔接，形成了对建设项目的全过程管理，是防止建设项目产生新污染源造成污染和减缓生态环境破坏的重要措施。企业应严格执行环境影响评价制度，落实环保“三同时”制度。

9.1.3 环境管理体制机构和职能

9.1.3.1环境管理机构的设立

建设单位应针对本项目的特点，在项目建设施工期设置专人负责施工期各项环境管理制度的落实，防止施工期环境污染，负责污染治理设施的安装、调试、正常运转。项目建成后，完善厂内环保管理部门，根据该企业的建设规模，建议环境管理机构定员人数1~2人，接受各级环保部门的指导和监督。

9.1.3.2环境管理的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本养殖场的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责养殖场环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对养殖场工作人员、环保人员进行环境保护教育，不断提环境意识和环保人员的业务素质。

- 9.1.4施工期环境管理计划

项目建设内容包括主体工程、辅助工程、及环保设施等，施工期的环境管理包括：

（1）施工期的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。建设单位应于施工开始前编制好重点监督检查工作的计划。

（2）建设单位应派环保专职人员负责施工中环境管理的监督检查，检查的重点时段是施工高峰期和重点施工段，施工是否采取有效的控制措施防止水土流失、施工噪声、施工粉尘及对生态环境的影响。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。应注意避免施工噪声扰民现象发生。

（3）重点施工结束后，应及时做好施工现场的环境恢复工作。及时撤出占用的场地、道路、拆除临时搭盖的设施，清理施工现场的泥沙土、砖瓦碎片、垃圾等，恢复地表植被，并进行绿化美化工作。

（4）根据环境影响报告书提出的环保措施和环境主管部门审批要求，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，健全各项环保规章制度，绿化美化厂区环境。

- 9.1.5 运营期环境管理计划

（1）企业排污许可管理要求

根据《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发(2016)81号)和(排污许可管理办法(试行)》(部令第48号)，企业依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施,通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

企业应当在国家排污许可证管理佑息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，建设单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气，废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类：排放浓度和排放量、执行的排放标准以及相关证明材料。

（2）企业自主验收的环境管理

根据(建设项目环境保护管理条例>(国务院令第682号)和<建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，以及<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号)等规定要求，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，本项目竣工后的验收程序，验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照技术指南的要求进行。本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规，建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测，记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测(调查)报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期：（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起正日期：（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

（3）日常运行管理要求

营运期的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

①根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。

②按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。

③接受环境主管部门监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行情况、污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。

④记录环节管理台账，落实环节管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环节管理台账的真实性、完整性和规范性负责，台账内容应包括生产设施基本信息及污染防治设施基本信息。

- 9.2总量控制分析

9.2.1总量控制因子

根据生态环境保护规划，主要控制的污染物包括：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。

区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。

9.2.2总量控制分析

国家环境保护规划中，总量控制因子为 COD、氨氮、SO2、NOX、挥发性有机物、颗粒物。据工程分析，拟建项目排放的污染因子中，废水经化粪池处理后用于厂区绿化；根据本项目特点，主要废气为鸡舍、鸡粪风干房、备用堆肥间的恶臭气体（NH3、H2S）和饲料加工车间粉尘（颗粒物），废气污染物涉及颗粒物：

颗粒物：0.89t/a。

项目总量控制指标由乐山市峨眉山生态环境局最终核定。

- 9.3排污口规范化建设

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

（1）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（2）有组织废气排放口

鸡粪风干房和饲料加工车间废气排气筒应预留监测口和设立标志。

（3）固体废物储存场

危险废物、一般工业废物和生活垃圾设置专用堆放场地，采取防止二次污染的措施。一般固体废物贮存处置场所的建设应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存场所的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

（4）设置标志牌要求

一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源），设置警告性环境保护图形标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

表9.3-1  各排污口（源、场）提示标志牌示意图

| 序号 | 标志名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 |  |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 | 噪声排放源 |  |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 | 一般固体废物 |  |  | 表示一般固体废物贮存场 |
| 4 | 危险废物 |  |  | 表示危险废物暂存场 |

- 9.4环境监测

- 9.4.1环境监测目的

环境监测是跟踪项目的实施效果和环境质量的动态变化、防止污染事故的发生的重要手段，实施环境监测，可以做到第一时间发现污染事故，防止污染事故的扩大。为保证工程建设影响的区域符合本报告提出的环境质量标准，工程必须执行本坚持计划。通过实施环境监测计划，全面及时地掌握环境状况，对可能发生的污染进行监测，为制定必要的污染控制措施提供依据。

9.4.2 环境监测计划

为切实控制本工程的有效地运行和污染物达标排放，落实达标排放和总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，对该项目提出环境监测计划建议。监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）。监测方法：排放源按《建设项目环保设施竣工验收监测技术要求》实施。本环评对建设项目提出环境监测计划建议，见表9.4-1及表9.4-2。

表9.4-1  污染源监测计划一览表

| 环境要素 |  | 监测项目 | 监测频率 | 监测点 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 备用堆肥车间 | H2S、NH3 | 1次/年（使用时） | 排气筒（DA001） | 委托监测 |
|  | 饲料加工车间 | 颗粒物 | 1次/年 | 排气筒（DA002） | 委托监测 |
|  | 场界无组织 | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次/年 | 厂界 | 委托监测 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 昼夜间噪声等效A声级 | 1次/季度 | 厂界外1m，四周厂界各设1个点 | 委托监测 |

表9.4-2  环境质量监测内容及计划一览表

| 环境要素 |  | 监测项目 | 监测点 | 监测频率 | 监测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 地下水监测井（场地侧方位） | pH、COD、总硬度、溶解性固体、NH3-N、总大肠菌群数、亚硝酸盐 | 养殖场区东面（103.5530°，29.4763°） | 1次/年 | 委托 监测 |
|  | 地下水监测井（场地下游） |  | 养殖场北面住户处（103.5493°，29.4778°） |  |  |
|  | 地下水监测对照井（场地上游） |  | 场区西南面住户（103.5482°，29.4760°） |  |  |
| 土壤 环境 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 厂区土壤监控（103.5513°，29.4771°） | 1次/5年 | 委托 监测 |

9.4.3 监测数据管理

监测数据应由企业和当地环境监测站分别建立数据库统一存档，作为编制环境质量报告书和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期保存，并定期接受上级环保部门的考核。每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向上级有关部门通报，并做好监测资料的归档、备查工作，建议建设单位定期将监测数据上墙公示，接受监督。

- 9.5 污染源排放清单

表9.5-1  污染源排放清单一览表

| 序号 | 污染源 | 环保措施 |  |  | 主要运行参数或目的 | 排放的污染物种类 | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放总量(t/a) | 排放标准 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 有组织 | 备用堆肥车间 |  | 备用堆肥车间封闭，恶臭气体由风机负压收集，引至生物除臭喷淋塔处理后经15m高排气筒（DA001）排放 | 收集率95%，除臭效率为90% | NH3 | 4.3 | 0.011 | 0.0156 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 0.616 | 0.0015 | 0.00222 | 0.33kg/h |  |
|  |  | 饲料加工车间 |  | 饲料加工车间封闭，产尘点经收集至布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放 | 处理效率99% | 颗粒物 | 46.35 | 0.185 | 0.89 | 3.5kg/h | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  | 食堂油烟 |  | 油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 油烟去除85％ | 油烟 | 1.6 | 0.00425 | 0.0009 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度 |
| 2 | 无组织废气 | 鸡舍 | 鸡舍封闭，优化饲料、定期清理鸡舍、喷洒除臭剂、机械通风至鸡粪风干房风干鸡粪 |  | NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89% | NH3 | / | / | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | / | / | / |  |
|  |  | 鸡粪风干房1 | 定期喷洒除臭剂 |  |  | NH3 | / | 0.0009 | 0.008 | 1.5mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.0004 | 0.003 | 0.06mg/m3 |  |
| 3 |  | 鸡粪风干房2 | 定期喷洒除臭剂 |  |  | NH3 | / | 0.0009 | 0.008 | 1.5mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.0004 | 0.003 | 0.06mg/m3 |  |
| 4 |  | 备用堆肥车间 | 车间内恶臭气体由风机负压收集，定期喷洒除臭剂 |  |  | NH3 | / | 0.0023 | 0.0033 | 1.5mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2S | / | 0.00034 | 0.00048 | 0.06mg/m3 |  |
| 5 | 环境防护 距离 | 鸡粪风干房、备用堆肥车间外50m范围 该范围内不得新建住宅、学校、医院等敏感目标 |  |  | 作为项目与周围居民区以及学校、医院等公共设施的控制间距 | / | / | / | / | / | - |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蛋鸡舍冲洗废水 | 排入化粪池中处理后用作厂区绿化 |  |  | 废水量约61m3/a | / |  |  |  |  |  |
| 2 | 生活污水 |  |  |  | 废水量806.65m3/a |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分区防渗 | 重点污染防治区：鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥车间：不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能； 一般污染防治区：蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间，不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 |  |  | 防止污染地下水 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 跟踪监测 | 设置3个地下水监控井作为地下水水质动态长期监控井，制定地下水环境影响跟踪监测计划。 |  |  | 以便及时发现问题，采取措施。 | / | / | / | / | / |  |
| 四 | 噪声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备降噪 | 采用低噪声设备，设备基础减振，泵类、风机等设备安装减振基座；利用厂房、绿化带进行隔声；定期维护，保证设备处于正常的运行状态；加强绿化。 |  |  | 降噪 | / | / | / | / | / | GB12348-2008 表1，2类 |
| 五 | 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一般固废 | ①鸡粪运至鸡粪风干房处理后外售； ②病死鸡按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置； ③散落羽毛：交回收单位处理 ④废包装袋外售废品收购站； ⑤废填料收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ⑥防疫废物收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置； |  |  | 鸡粪：23725t/a； 病死鸡：1.5t/a； 散落羽毛：4t/a 废包装袋：20.6t/a； 废填料：1.0t/a； 防疫废物：23.7t/a； | / | / | / | / | / | GB18599-2020、GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》表6标准、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006） |
| 2 | 生活垃圾 | 分类收集，交由当地环卫部门统一处理。 |  |  | 生活垃圾3.65t/a | / | / | / | / | / | / |
| 六 | 环境风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境风险减缓措施 | ①养殖场的排水系统实行雨污分流，避免雨水进入进入污水系统； ②化粪池、收集池、废水管网、鸡粪输送系统应做好防渗防漏措施，并定期检查是否出现渗漏情况； ③消毒剂应规范存放于管理房内，存放区落实相应防渗措施并设置警示牌；消毒剂在运输及使用过程中应严格按相应规范操作。 |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 疫病风险防治措施 | ①在场内设置消毒设施，严格执行消毒制度，并定期进行场区杀虫灭鼠工作，切断昆虫和鼠类等传染源；落实病死鸡无害化处理； ②加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，防止病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染； ③根据动物运转的环节，配合相关管理部门做好产地检疫、市场监督和运输检疫工作； ④做好鸡的免疫接种工作，尤其是对易感畜禽，要做好群体防治，在使用药物的同时，也要做好药物消毒检查，确保药物的安全； ⑤在发生疫病后，严格按照相关防治处理方案做好隔离、封锁，做好疫情报告和疫情诊断工作，迅速全面准确的将疫情报告给防疫主管部门； ⑥对已经感染疫病的鸡，可以挽救的，应进行及时全面的治疗措施，但对于感染烈性传染病的畜禽，应坚决予以扑杀，并对鸡舍进行消毒及疫病的净化。 |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
| 七 | 环境管理与监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环境管理 | ◆配备专（兼）职环保管理人员； ◆建立日常环境管理制度和环境管理工作计划； ◆加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 |  |  | 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放。 | / | / | / | / | / |  |
| 2 | 环境监测 | 日常生产中落实环境监测计划； ◆环境监测计划见前面章节； ◆项目竣工环保验收监测内容见前面章节。 |  |  | ◆以便及时发现问题，采取措施。 ◆环境监测数据应向社会公开。 | / | / | / | / | / |  |

- 9.6 竣工环境保护验收

9.6.1竣工验收重点

①验收范围：对照环境影响报告及其批复文件核查项目选址、总平面布置、建设内容、规模及产品、生产能力等情况是否发生变更。

②确定验收标准：参考环评执行标准，核查建设项目竣工环保验收应执行的标准。

③核查验收工况：按照主体工程运行负荷情况，核查建设项目竣工环境保护验收监测期间的工况。

④核查监测结果：核查建设项目竣工环境保护设施的设计指标，判定企业环境保护设施运行的效率和企业内部污染控制水平。重点核查建设项目外排污染物的稳定达标排放情况；主要污染治理设施稳定运行及设施指标达标情况；清洁生产考核指标达标情况等。

⑤核查验收环境管理：环境管理检查涵盖了验收监测非测试性的全部内容，验收核查应包括：建设单位在设计期、施工期执行相关的各项环保制度情况，落实环评及批复中噪声防治措施情况。是否健全了环保组织机构及环境管理制度，污染治理设施是否正常运行，污染物是否达标排放。

⑥现场验收检查：按照建设项目布局特点和工艺特点，安排现场检查。内容包括水、声、气污染源及其配套的处理设施。

9.6.2验收内容及要求

本项目必须严格执行“三同时”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目环保设施竣工验收内容及要求见下表。

表9.6-1 环保设施及主要措施竣工验收一览表

| 排放源 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍 | NH3、H2S、臭气 | 鸡舍封闭，优化饲料、定期清理鸡舍、喷洒除臭剂、机械通风鸡粪风干房进行风干鸡粪 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关标准 |
|  | 鸡粪风干房 | NH3、H2S、臭气 | 车间封闭，定期喷洒除臭剂 |  |
|  | 备用堆肥车间 | NH3、H2S | 车间密闭，恶臭气体由风机负压收集，引至生物除臭喷淋塔处理后经15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 污水处理设施 | NH3、H2S、臭气 | 定期喷洒除臭剂及加强周围绿化等措施 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 是否按要求落实 |
| 废水 | 鸡舍冲洗废水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群（含管道敷设及防渗措施） | 排入化粪池处理后用于厂区绿化 | 是否按要求落实 |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 固废 | 养殖场 | 鸡粪 | 送至鸡粪风干房处理后用于外卖有机肥厂 | 是否按照要求落实 |
|  |  | 病死鸡 | 按农业农村部门要求，委托有资质单位进行无害化处置，并在有资质单位到厂前暂存在本项目设置的病死鸡暂存点 |  |
|  |  | 散落羽毛 | 收集后全部交回收单位回收利用 |  |
|  |  | 废包装袋 | 外售废品收购站 |  |
|  |  | 废填料 | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 防疫废物 | 防疫废物经收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置 |  |
|  | 生活 办公区 | 生活垃圾 | 及时收集后清运至附近村垃圾收集点再由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 设备、鸡只叫声 | 鸡群噪声及设备噪声 | 采取减振、隔声、绿化等综合降噪措施 | 是否《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值 |
| 地下水 | 防渗措施 |  | 鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间、备用堆肥车间：不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能； 蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间等：不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能 | 是否按要求设置，评价区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 |
| 风险 | 柴油泄露 |  | 柴油暂存区设置托盘，收集泄露柴油 | 是否按要求落实 |

# 第十章环境影响评价结论与建议

10.1环境影响评价结论

- 10.1.1建设项目概况

峨眉山市桃子湾农业有限公司拟建峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，占地面积40.548亩；建设鸡舍、饲料车间、蛋品车间、鸡粪处理车间、附属用房等，总建筑面积约14500平方米，建成后达到存栏蛋鸡50万羽。项目总投资6000万元，其中环保投资385.5万元。

10.2工程主要环境影响评价结论

- 10.2.1产业政策、规划符合性结论

- 1、产业政策

本项目为畜禽养殖项目，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类第一项“农林牧渔业”第14小类“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，且项目运营过程中也不涉及使用该目录中所列的限制、淘汰类工艺、设备及原材料；且项目的建设对加快乐山市畜禽养殖业的发展、促进养殖结构调整、带动地方经济、提高企业竞争、增加就业机会等方面具有重要作用。

另外，根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及其相关规定，2024年112月04日峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目已完成了备案，备案号：川投资备【2412-511181-04-01-720265】FGQB-0385 号，并取得四川省固定资产投资项目备案表。

- 2、规划

根据《峨眉山市人民政府办公室关于印发峨眉山市畜禽养殖区域划定方案的通知》和峨眉山市农业农村局出具的说明，项目选址不属于峨眉山市人民政府划定的禁养区范围内。

本项目实行雨污分流制，雨水经雨水沟排出场外。项目产生的废水主要来自鸡舍换批冲洗废水、生活污水，废水经化粪池处理后用于厂区绿化。项目运营期所产生的废气主要为鸡舍、鸡粪风干房等产生的恶臭。鸡舍废气采用强制抽风至鸡粪风干房风干鸡粪，鸡粪风干房、鸡舍恶臭通过定期喷洒除臭剂进行治理，备用堆肥车间产生的恶臭经生物除臭装置处理后经15m排气筒达标排放，同时加强鸡舍除臭剂的喷洒。项目养殖过程科学高效，采用了农牧结合、种养配套、资源循环的模式进行绿色养殖。因此本项目符合发《乐山市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》等中的相关规定。

- 10.2.2选址合理性结论

本项目用地面积为占地面积40.548亩，位于峨眉山市九里镇。本项目取得了峨眉山市九里镇人民政府关于本项目设施农用地备案表；峨眉山市农业农村局出具了证明，明确项目建设用地不在禁养区；根据九里镇人民政府出具证明，项目不在九里镇乡镇规划区范围内。

本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中关于选址的要求。

综上：项目选址合理。

- 10.2.3平面布置合理性结论

本项目场区呈不规则形状，地势较为平整，厂区地势高差在+447m~+469m之间。项目总平面布置上结合场地周围环境情况，按工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便、最大限度节约土地的原则进行布置。整个场区分为办公区、养殖区、粪污处理区设置，功能明确。

本项目共设有两个出入口，1个位于厂区西面，另一个位于厂区南面，均连接乡村道路，便于运输。西面出入口连接场区与乡村道路，便于人流、车流出入，主要运出蛋品、淘汰鸡等，运入饲料原料；南面出入口连接场区与乡村道路，主要运出风干鸡粪。项目养殖区占了整个项目的大部分区域，位于厂区中部，此区域为整个场址中较为平坦的区域，便于土建、减少建设成本，同时将粪污处理区布置在蛋舍的北侧。项目共设置4栋蛋鸡舍；同时在项目养殖区外设置料塔（高程最高处），通过高差重力将成品饲料输送至各个鸡舍，缩短成品饲料的投运距离，节省成本，同时项目整体布设，办公生活区位于整个养殖、粪污处理区域的上风向；粪污处理区域位于养殖区的侧风向。评价要求鸡舍以及办公生活区域与粪污处理区域须设置立体绿化隔离带，降低相互影响。

总体而言，项目区布设功能明确，互不干扰，在做好相应隔离的防范措施下，内部相互影响较小。同时，建设单位在加强运营期污染物治理。本项目场区在布局上充分考虑了生产工艺的需求，各功能区分布明确，组织协作良好，同时满足消防、运输、卫生等要求。

10.2.4环境质量现状结论

大气环境：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1达标区域判断的方法，本项目位于达标区域。同时根据四川中望正检环境检测有限公司对当地特征污染物因子硫化氢、氨气、颗粒物进行的监测，根据监测报告，此硫化氢、氨气满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中相关标准；颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准。

- 水环境：项目最近的地表水体为冷水河，属于临江河支沟，根据峨眉山市人民政府网站上公布的《峨眉山市2024年环境质量状况》可知，临江河满足国家规定的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准，水质状况良好。

- 声环境：根据四川中望正检环境检测有限公司对拟建项目场界四周昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好。

- 地下水：根据四川中望正检环境检测有限公司对本项目所在地进行的监测，各监测点位的各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准要求。

土壤环境：根据四川海德汇环保科技有限公司对本项目所在地土壤进行了监测可知，项目各土壤监测点为各监测因子均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的要求。

- 10.2.5本项目对区域环境影响

- 10.2.5.1施工期环境影响结论

1）施工废气：通过设置围挡、定期洒水、临时堆土场设置篷布覆盖、严格执行“六必须”“六不准”，另外通过加强管理、文明施工可将施工期扬尘对周围环境空气的影响减至最小程度。

2）施工废水：生产废水通过设置隔油沉淀池后全部回用，生活污水通过简易化粪池收集后用作周边农肥，在采取前述环保措施后，施工期生产、生活污水不会对水环境产生明显影响。施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。

3）施工噪声：通过采取合理布局、加强管理、加强施工机械维修和保养、严禁夜间（22:00-6:00）施工等防治措施后，项目施工不会对评价范围内声学环境产生明显不利影响。

4）施工固废：建筑垃圾通过运至市政指定地点处理；生活垃圾统一由环卫部门清运，施工期固废均可得到合理有效的处置，不会造成二次污染。

- 10.2.5.2运营期环境影响结论

（1）大气环境影响分析

恶臭污染防治措施主要包括：项目采用封闭式蛋鸡舍，采取机械强制抽风至鸡粪风干房处理；鸡粪采用干清粪工艺、日产日清，采取刮粪机清理、皮带输送；蛋鸡舍、鸡粪风干房封闭，定期喷洒除臭剂；备用堆肥车间恶臭气体通过负压抽风收集引至生物净化装置进行除臭处理达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 标准后通过15m高排气筒（DA001）排放；饲料加工车间采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。鸡粪运输必须采用专用车辆，封闭包装运输，并加强运输车辆的清洗消毒，避免恶臭扰民。本项目大气污染物成分主要是NH3、H2S、颗粒物恶臭防治措施后，根据预测分析，本项目在采取相应的恶臭收集治理措施后，项目区各场界监控点NH3、H2S无组织最大排放浓度贡献值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新扩改建”标准；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。

项目以鸡粪风干房、鸡舍、备用堆肥车间边界为起点向外划定50m的卫生防护距离，该卫生防护距离内无居民，本次评价要求今后的规划内不得建设居民区、学校、医院等敏感保护目标和食品厂、自来水厂等对外环境要求较高的企业以及其它与本项目不相容的行业。通过加强营运规范管理、切实可行的工程措施、工艺和管理措施、绿化措施等恶臭污染物防治措施，可将本项目产生的恶臭污染物对外环境的影响降至最低。

（2）地表水影响分析

项目采用雨污分流。生活污水、鸡舍换批冲洗废水一起排入化粪池处理后用于厂区绿化；水帘降温系统冷却水通过循环池收集后循环使用，不外排。项目运营期产生的各类废水经相应处理后，综合利用，不外排，对地表水环境影响可接受。

（3）声环境影响分析

项目噪声主要为鸡舍排气扇噪声和水泵噪声、鸡叫声等。满足鸡饮食、饮水需要，减少外界噪声等对鸡舍干扰，可有效降低鸡叫频率；鸡舍排气扇、风机选用高效低噪声设备，基座加装减振弹簧等降噪、减振措施；污水处理设施中水泵设置在水面以下，并选用高效低噪声抽吸泵；饲料加工车间选用低噪声设备并设置基础减震，车间封闭。本项目昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（4）固体废物的影响分析

项目固体废物主要为鸡粪、病死鸡、废包装袋、散落羽毛、废填料、防疫废物以及职工生活垃圾等。

本项目鸡粪全部用于鸡粪风干房进行处理，处理后用于外卖；病死鸡委托有资质单位进行处置，并在有资质单位到厂前暂存在本项目设置的暂存点；散落羽毛收集后全部交回收单位回收利用；废包装袋外售废品收购部门；废填料收集后交由有资质单位处理；防疫废物收集后按照农业农村部门和动物检疫部门的要求，妥善收集处置；员工生活垃圾经分类定点收集后清运至垃圾填埋场处理。

通过采取评价提出的各项措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，去向明确，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对环境影响可接受。

（5）地下水

对场区进行分区防渗。重点防渗区：鸡粪风干房、化粪池、粪污管沟、无害化暂存间、备用柴油发电机房、危废暂存间；一般防渗区：蛋鸡舍、生活区、消毒区、蛋库、饲料生产车间、干粪库。

采取上述措施，可降低地下水污染事故，对地下水环境影响可接受。

- 10.2.6环境影响经济损益分析

本项目环保投资总计为385.5万元，占项目总投资6000万元的6.4%。环保措施技术经济分析结果表明：工程的废水处理方案合理、技术可靠、经济可行、处理效率高；废气、噪声、固废治理方案都是一些通用、成熟的方法。所选的环保治理方案切实可行。

- 10.2.7环境管理与监测计划

项目运营后，必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须有人专管环保工作，特别注意鸡舍换批冲洗废水、鸡粪、病死鸡的监督管理，保证合理处置和达标处理，满足环保要求。营运期对重点污染源应进行监测，可委托当地有资质的环境监测站进行。在拟建工程建成后进行环境保护竣工验收。

- 10.2.8环境风险结论

项目产生风险来源于柴油暂存间、运营过程中的疫病、污水事故性排放风险等。通过分区防渗、加强管理、及时消毒、设置应急设施等方式可降低环境风险事故的概率。

- 10.2.9清洁生产

本项目运行期间产生的污染物均得到了合理有效的处理和处置，实现了达标排放，水、电能源利用率高，采用的各种设备及污水处理工艺、设备先进。随运营期产生的污染物均采取了有效的控制和治理。

评价认为，本项目贯彻了清洁生产的原则。

- 10.2.10总量控制

- 项目员工生活污水、鸡舍换批冲洗废水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；项目为蛋鸡养殖项目，主要废气为鸡舍、风干鸡粪车间、备用堆肥车间的恶臭气体(NH3、H2S)和饲料加工车间粉尘(颗粒物)。

- 颗粒物：0.89t/a；

- 项目总量控制指标由峨眉山市生态环境局最终核定。

- 10.2.12公众参与分析

评价单位配合建设单位在报告编制期间通过网上信息公开、公众问卷调查等形式收集了公众对本项目的意见和建议2024年12月23日在峨眉山市人民政府网站（https://www.emeishan.gov.cn/emss/gsgg/202412/b9b5124dd12743b09af3b67b83d0068e.shtml）上进行了第一次信息公示。2025年2月19日在峨眉山市人民政府网站（http://www.emeishan.gov.cn/emss/slhgsgg/202502/0811d8bdc59c4400959a2f4b4c098b58.shtml）进行了第二次公示，2025年2月21日及2025年2月26日在四川科技报进行了登报公示，同时在项目所在地进行了现场公示；于2025年4月17日在峨眉山市人民政府网站（http://www.emeishan.gov.cn/emss/gsgg/202504/6a02b48e35644902bb9011d95754ddc3.shtml）对本项目进行了报批前公示。

综上，本项目公众参与程序符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

- 10.3 环境影响评价结论

峨眉山市桃子湾农业有限公司九里镇新堰村畜禽标准化规模化养殖建设项目位于峨眉山市九里镇新堰村8组，中心坐标：经度：103.5499°，纬度：29.4767°，建成后年存栏蛋鸡50万羽。本项目选址合理；项目建设符合国家和地方产业政策；项目符合国家和地方相关行业规划；符合相关行业技术规范；总图布置合理；加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放；经项目环境影响分析结果可知，拟建项目废水、废气、噪声、固体废物采取的环境保护措施技术、经济可行；项目在严格落实“三同时”制度、对各项污染防治措施和本报告书中提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施后，可确保污染物实现稳定达标排放，对周围环境影响控制在可接受范围之内。因此，从环境保护的角度考虑，项目建设是可行的。

10.4 环评建议

1、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度；

2、加强养殖场环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养；

3、加强场区绿化工作，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播；

4、项目投产后，在卫生防护距离以内的区域不得修建房屋、学校、医院等敏感点；

5、尽可能多的接收厂区周围农民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地居民的收入；

6、必须重视舍内卫生，发现有鸡只病死要及时无害化处理和消毒，妥善处理鸡只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；

7、项目业主应定期委托监测部门对其排放的废气、噪声进行监测，以确保达标排放，并且随时接受环境监察部门的监督。